26-27 LISTOPADA 2018

WROCŁAWSKIE STANDARDY DOSTĘPNOŚCI przestrzeni miejskich

wersja do konsultacji

- Spis treści

Wstęp	5

Projektowanie uniwersalne przestrzeni miejskich	6

Zasady projektowania uniwersalnego	6

Różnorodność użytkowników przestrzeni miejskich	8

1.	Przestrzenie publiczne i ciągi piesze	13

1.1.	Podstawowe wytyczne	13

1.2.	Profil podłużny i poprzeczny ciągu pieszego	14

1.3.	Nawierzchnie ciągów pieszych	15

1.4.	Oświetlenie ciągów pieszych i przestrzeni publicznych	20

1.5.	Organizacja prac budowlanych	22

2. 	Przejścia dla pieszych	24

2.1.	Bezkolizyjne przejścia dla pieszych (tunele i kładki piesze)	24

2.2.	Przejścia dla pieszych w poziomie jezdni	25

2.3.	Miejsca kolizji ruchu pieszego i rowerowego	29

2.4.	Sygnalizacja świetlna przejść dla pieszych	30

2.5.	Sygnalizacja akustyczna i wibracyjna przejść dla pieszych	31

2.6.	Informacja dotykowa towarzysząca sygnalizacji	33

3. 	Wyposażenie miejskich przestrzeni publicznych	34

3.1.	Mała architektura i meble miejskie	34

3.2.	Miejsca odpoczynku	37

3.3.	Automaty płatnicze, biletowe, parkingowe i inne urządzenia miejskie	38

3.4.	Elementy stojące i wiszące w przestrzeniach publicznych	40

3.5.	Elementy tymczasowe i ruchome w przestrzeniach publicznych	42

4.	Przystanki komunikacji publicznej	44

4.1.	Przystanki autobusowe	44

4.2.	Przystanki tramwajowe	48

4.3.	Przystanki tramwajowo-autobusowe	51

4.4.	Stacje i przystanki kolejowe	51

4.5.	Zintegrowane miejsca przesiadkowe	52

5. 	Miejsca postojowe i parkingi	56

5.1.	Ogólne wytyczne	56

5.2.	Wymiary i oznakowanie miejsc postojowych	60

6.	Pokonywanie różnic wysokości w terenie	63

6.1.	Schody	63

6.2.	Pochylnie	68

6.3.	Dźwigi osobowe (windy)	72

6.4.	Podnośniki	75

6.5.	Schody ruchome	77

7. 	Tereny zielone i rekreacyjne	78

7.1.	Parki, skwery i zieleń publiczna	78

7.2.	Place zabaw	81

7.3.	Zewnętrzne obiekty sportowe i siłownie miejskie	85

7.4.	Platformy widokowe	87

7.5.	Bulwary nadrzeczne, plaże i kąpieliska miejskie	88

8. 	Obiekty higieniczno-sanitarne	90

8.1.	Toalety publiczne	90

8.2.	Publiczne prysznice i przebieralnie	95

8.3.	Pomieszczenia z przewijakami	97

9.	Informacja wizualna, dotykowa i głosowa 	99

9.1.	Informacja wizualna	99

9.2.	Informacja głosowa	105

9.3.	Informacja dotykowa	107

Podstawowe pojęcia i definicje użyte w opracowaniu	109

Dokumenty i publikacje referencyjne	111

Pozostałe publikacje	112

Spis rysunków i tabel	114

- Wstęp

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje przestrzeń publiczną jako obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia 
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych. Aby jednak mogła realizować wszystkie te cele, przestrzeń publiczna musi stać się przede wszystkim dostępna i przyjazna dla wszystkich jej użytkowników.

Wrocławskie standardy dostępności stanowią zbiór wytycznych 
dla tworzenia dostępnych dla wszystkich miejskich przestrzeni publicznych. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań podnoszących poziom dostępności miasta i jego dostosowanie 
do różnorodnych możliwości i potrzeb użytkowników i użytkowniczek.

podstawa opracowania

Podstawą opracowania stały się: koncepcja i zasady projektowania uniwersalnego (projektowania dla wszystkich), wymagania, jakie 
na państwa-strony nakłada Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz wytyczne prawodawstwa polskiego, w tym 
w szczególności obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego. Wrocławskie standardy dostępności skierowane są do projektantów, architektów i planistów, inżynierów i wykonawców, a także zarządców nieruchomości oraz pracowników administracji publicznej, tworzących współczesny i przyszły kształt miasta.

stosowanie standardów

Zobowiązane do przestrzegania zapisów Wrocławskich standardów dostępności są jednostki organizacyjne miasta, działające na rzecz tworzenia dostępnej infrastruktury i przestrzeni miejskich. Równocześnie zalecane jest stosowanie przedstawionych wytycznych przez wszystkich inwestorów, działających na terenie Wrocławia, w celu zapewnienia 
jak najwyższej jakości przestrzeni.

zakres   opracowania

Dokument określa wytyczne dostępności w zakresie:

- Przestrzeni publicznych i ciągów pieszych

- Przejść dla pieszych

- Wyposażenia miejskich przestrzeni publicznych

- Przystanków komunikacji publicznej

- Miejsc postojowych i parkingów

- Pokonywania różnic wysokości w terenie

- Terenów zielonych i rekreacyjnych

- Obiektów higieniczno-sanitarnych

- Informacji wizualnej, dotykowej i głosowej.

- Projektowanie uniwersalne przestrzeni miejskich

Ratyfikowana przez Polskę w roku 2012 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych definiuje projektowanie uniwersalne jako projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Konieczność przystosowania środowiska do potrzeb wszystkich użytkowników nie budzi obecnie wątpliwości, jednak powstawanie tego rodzaju świadomości społecznej odbywało się etapami i nie zawsze bez błędów i pomyłek – od tworzenia wydzielonych enklaw, poprzez wyznaczanie zakresów i stref dla osób z niepełnosprawnością, 
aż po wieloaspektowe, równoprawne traktowanie wszystkich użytkowników przestrzeni.

Według głównych założeń, projektowanie uniwersalne jest rodzajem strategicznego podejścia do planowania i tworzenia – zarówno produktów i usług, jak również odpowiedniego otoczenia – mającym na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli przy zapewnieniu im pełnej równości.

Zasady projektowania uniwersalnego

Przytoczona wcześniej definicja projektowania uniwersalnego zwyczajowo uzupełniana jest tzw. zasadami projektowania uniwersalnego:

Zasada 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności

Zasada zakłada, że wszystkim użytkownikom należy zapewnić równy dostęp i jednakowe zasady korzystania z każdego elementu środowiska (przestrzeni, obiektów, produktów i usług). Jej stosowanie powinno prowadzić do projektowania takich przestrzeni, w których nie będzie konieczności wprowadzania dodatkowych udogodnień lub rozwiązań zastępczych dla określonych grup użytkowników.

Zasada 2. Elastyczność w użytkowaniu

Zasada podkreśla konieczność rozważenia szerokiego zakresu indywidualnych możliwości i preferencji użytkowników i wprowadzania wyboru pomiędzy różnymi metodami użytkowania. Wszystkie elementy przestrzeni, obiektów i przedmiotów powinny być projektowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić korzystanie z nich wszystkim użytkownikom.

Zasada 3. Proste i intuicyjne użytkowanie

Zasada wymaga stosowania rozwiązań, których funkcja i istota działania są rozumiane przez użytkowników intuicyjnie, niezależnie od ich wieku, wiedzy, umiejętności (w tym – umiejętności językowych) czy poziomu koncentracji. W myśl tej zasady konieczne jest też unikanie zbędnego komplikowania i dbałość o spójność z oczekiwaniami osoby użytkującej 
i jej intuicją.

Zasada 4. Czytelna informacja

Zasada odnosi się w głównej mierze do prostoty i logiki przekazywanych informacji oraz ich wielozmysłowej transmisji: zalecane jest korzystanie 
z kilku różnych form przekazu (graficznego, dźwiękowego, dotykowego) oraz maksymalne wyróżnienie podstawowych informacji.

Zasada 5. Tolerancja na błędy

Reguła tolerancji na błąd ma uczynić środowisko bezpiecznym i pewnym dla wszystkich użytkowników: zgodnie z jej założeniami konieczne jest minimalizowanie ryzyka, wynikającego z nieprawidłowego lub przypadkowego użycia danego przedmiotu czy korzystania z przestrzeni.

Zasada 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku

Zasada ta podkreśla konieczność takiego projektowania przestrzeni, obiektów i przedmiotów, by korzystanie z nich nie wymagało nadmiernego wysiłku fizycznego, będąc przy tym skutecznym, wygodnym i łatwym. Wymagana jest również dbałość o zachowanie naturalnej pozycji ciała użytkownika i minimalizowanie konieczności używania nadmiernej siły czy powtarzania czynności.

Zasada 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu 
i użytkowania

Zasada ta zakłada konieczność dostosowania wymiarów przestrzeni, obiektów i produktów do potrzeb wszystkich użytkowników – szczególnie istotna jest łatwość dostępu i możliwość dotarcia do zamierzonego celu, niezależnie od rozmiaru ciała, postawy czy mobilności.

Zasada 8. Percepcja równości

Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące. Zasada ta odnosi się przede wszystkim 
do spostrzegania siebie i innych osób w kategorii różnic fizycznych 
lub niepełnosprawności. Każda przestrzeń powinna zapewniać pełną dostępność w taki sposób, by nie powodować odczucia dyskryminacji 
lub stygmatyzowania wśród użytkowników.

Różnorodność użytkowników przestrzeni miejskich

Różnorodność możliwości fizycznych, sensorycznych i umysłowych poszczególnych użytkowników przestrzeni miejskich jest ogromna. 
Co więcej – jest też zmienna w czasie i zależy od ich wieku, ogólnej kondycji czy chwilowego samopoczucia. Różnorodność jest więc normą, która musi być brana pod uwagę na każdym etapie kształtowania przestrzeni współczesnego miasta.

Projektując i tworząc przestrzeń miejską należy brać pod uwagę podstawowe możliwości, potrzeby i ograniczenia jej potencjalnych użytkowników, a świadomość różnorodności powinna przekładać się bezpośrednio na szczegółowe wytyczne i rozwiązania projektowe, realizowane w miejskich przestrzeniach publicznych.

W procesie projektowym i wykonawczym pod uwagę powinny być brane przede wszystkim możliwości fizyczne, sensoryczne oraz psychiczne 
i umysłowe poszczególnych użytkowników przestrzeni.

Możliwości fizyczne obejmują zdolność chodzenia, balansowania, chwytania i trzymania przedmiotów, ciągnięcia i pchania, podnoszenia 
i sięgania, które są odmienne dla poszczególnych użytkowników:

dla niektórych osób problem stanowić może chodzenie: zarówno poruszanie się w obrębie jednego poziomu, jak i wchodzenie 
lub schodzenie i pokonywanie zmian wysokości lub obracanie 
się w miejscu. Niektórzy spośród użytkowników przestrzeni miejskich podczas przemieszczania się korzystają z pomocy: chodzików, 
kul lub lasek.

- Dla wygody wszystkich osób istotne będzie więc wyznaczenie trasy wolnej od przeszkód, stosowanie pochylni i łagodnych spadków, zapewnienie pochwytów i poręczy, dostępność siedzisk i miejsc odpoczynku (zlokalizowanych w równych, niewielkich odstępach), zachowanie parametrów dla wygodnych i bezpiecznych schodów 
czy wyznaczanie alternatywnych tras bez różnic poziomów i stopni;

problemy w zachowaniu równowagi wpływają często na możliwości poruszania się i kontrolę ruchów dłoni – stąd konieczne jest stosowanie w przestrzeniach miejskich poręczy i pochwytów, zapewnienie dostępności miejsc odpoczynku czy też stosowanie równych, gładkich 
i antypoślizgowych nawierzchni;

niektórzy użytkownicy przestrzeni mogą mieć ograniczony 
zakres użycia rąk – jednej lub obydwu – albo też ograniczenia siły 
lub precyzji wykonywania poszczególnych czynności. Dla ich komfortu wszystkie przedmioty czy elementy obiektów lub przestrzeni, 
które wymagają manipulacji, powinny mieć możliwość obsługi tylko jedną ręką lub w ogóle bez konieczności użycia dłoni: za pomocą nadgarstka, łokcia lub pięści;

użytkownicy przestrzeni różnią się między sobą poziomem 
siły i wytrzymałości – dla wygody wszystkich osób konieczne jest więc minimalizowanie różnic wysokości i konieczności pokonywania dużych odległości oraz używania nadmiernej siły (dlatego też rekomendowana jest lokalizacja miejsc odpoczynku w niewielkich odległościach od siebie czy też stosowanie drzwi automatycznych, niewymagających samodzielnego otwierania);

podnoszenie i sięganie również może nastręczać trudności: kluczowe jest więc rozmieszczenie poszczególnych elementów w zasięgu 
rąk wszystkich użytkowników, to znaczy w zakresie wygodnym również dla osoby niskiego wzrostu lub użytkownika wózka.

Możliwości i ograniczenia sensoryczne obejmują zakres doznań zmysłowych: wzroku, słuchu, dotyku czy mowy:

zmysł słuchu jest niezwykle ważny dla komunikacji, pozyskiwania informacji z otoczenia i wykrywania potencjalnych zagrożeń, jednak poszczególni ludzie różnią się między sobą zdolnością słyszenia dźwięków, określania ich kierunków czy rozróżnienia wysokich 
lub niskich tonów. Część osób korzysta z aparatów słuchowych, które wzmacniają dźwięki z otoczenia – dla nich szczególnie istotne jest utrzymanie hałasu tła na jak najniższym poziomie (między innymi dzięki doborowi materiałów wykończeniowych). Dla osób Głuchych bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej jakości oświetlenia (wspomagającego czytanie z ruchu warg lub komunikację w języku migowym): kolor, wielkość czy wyposażenie poszczególnych przestrzeni mają ogromne znaczenie. Istotne jest również planowanie systemów wzmocnienia dźwięku – np. opartych o technologie pętli indukcyjnych – ale także stosowanie odpowiednio szerokich korytarzy – dla komfortu osób rozmawiających w języku migowym;

warunki przestrzenne wpływają również na zdolność i jakość mowy: dwukierunkową komunikację może ułatwiać otoczenie zaprojektowane w taki sposób, by minimalizować problemy w słyszeniu mowy niewyraźnej;

wzrok pozwala na określenie podstawowych parametrów przestrzeni: rozmiaru, formy, barwy czy poziomu oświetlenia, dlatego dla osób 
o ograniczonych możliwościach widzenia istotne jest zapewnienie zarówno wyraźnych kontrastów, jak i dotykowego oraz dźwiękowego oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Przestrzeń powinna zapewniać możliwość łatwej orientacji i odróżnienia poszczególnych obszarów 
i stref funkcjonalnych za pomocą wrażeń dostarczanych przez wszystkie zmysły;

dotykowe poznanie przestrzeni wymaga bliskiego kontaktu 
z poszczególnymi elementami wyposażenia – stąd też konieczność doboru bezpiecznych materiałów i elementów wykończenia, które 
nie będą powodowały uszkodzeń skóry, otarć czy reakcji alergicznych, ale także – pozwolą uniknąć niepokoju i nieprzyjemnych odczuć (z tego powodu należy na przykład unikać siedzisk metalowych 
jako nieprzyjemnych w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze).

Możliwości psychiczne i umysłowe obejmują zdolności poznawcze, interpretacyjne i intelektualne oraz w zakresie uczenia 
się i zapamiętywania. Ludzie różnią się wiedzą, zdolnością rozumienia czy interpretacji informacji, dlatego też analiza różnorodności 
w tym zakresie pozwala na zapewnienie pełnej funkcjonalności otoczenia dla wszystkich użytkowników, od najmłodszych do najstarszych.

Wszystkie informacje w przestrzeni należy projektować w taki sposób, 
by mogły być one szybko i łatwo zrozumiałe oraz poprawnie zinterpretowane. Ponieważ część osób wraz z wiekiem doświadcza zaburzeń pamięci czy trudności w przyswajaniu nowych informacji, wszystkie radykalne zmiany w przestrzeni i jej organizacji powinny 
być wprowadzane bardzo rozważnie.

Biorąc pod uwagę różnorodność użytkowników przestrzeni miejskich, logiczną wydaje się konieczność doboru takich rozwiązań, 
które uwzględniać będą potrzeby i możliwości wszystkich użytkowników, 
w tym:

osób z ograniczeniami w poruszaniu się,

osób z ograniczeniami sensorycznymi,

osób z ograniczeniami psychicznymi i umysłowymi,

użytkowników wózków,

osób z małymi dziećmi i z wózkiem dziecięcym,

seniorów,

osób niskiego lub wysokiego wzrostu,

dzieci,

kobiet w ciąży,

osób otyłych,

osób z obciążeniem (np. z bagażem),

osób nieznających języka danego kraju.

parametry ergonomiczne użytkowników

min.1,10 m

min.1,20 m

0,675 m

Bezpieczna przestrzeń miejska musi w pierwszej kolejności uwzględniać podstawowe parametry ergonomiczne wynikające z różnorodności użytkowników tej przestrzeni. Informacje te mogą być przydatne zarówno w kontekście planowania rozwiązań typowych, jak i w projektach wymagających indywidualnego podejścia.

0,95 m

0,85 m

1,10 m

0,90 m

Pod uwagę powinny być brane nie tylko parametry samych użytkowników, ale również używanych przez nich pomocy: lasek, wózków, kul, chodzików itp.

il. 01.

0,80 m

1,40-1,60 m

ok. 0,30 m

ok.1,50 m

1,30 m

min. 1,60 m

1,20 m

ok. 0,30 m

ok.1,50 m

1,30 m

min. 1,60 m

1,30 – 1,50 m

1,30 – 1,50 m

0,70 – 0,90 m

0,50 – 0,70 m

| wózek aktywny | wózek ortopedyczny | wózek elektryczny |
| --- | --- | --- |
| minimalna wymagana przestrzeń manewrowa: 1,20 m 1,20 m | minimalna wymagana przestrzeń manewrowa: 1,40 m | minimalna wymagana przestrzeń manewrowa: 1,50 m 1,40 m 1,50 m |
| waga: 2 – 20 kg | waga: 13 – 25 kg | waga: do 150 kg razem z osobą na wózku do 250 kg |

Tab. 01. Parametry poszczególnych typów wózków

Przestrzenie publiczne i ciągi piesze

  - Podstawowe wytyczne

1,80 m

il. 02.

trasa wolna 
od przeszkód

Miejska przestrzeń publiczna powinna być organizowana w sposób uwzględniający różnorodne potrzeby jej użytkowników, w taki sposób, 
by w każdym przypadku mieli oni możliwość samodzielnego 
i bezpiecznego poruszania się w obrębie ciągów pieszych. W tym celu zalecane jest wyznaczenie w szerokości ciągu pieszego trasy wolnej 
od przeszkód, pozbawionej jakichkolwiek elementów ograniczających 
i zawężających. Rekomendowana szerokość trasy wolnej 
od przeszkód wynosi 1,80 m, minimalna dopuszczalna – 1,00 m 
( il. 02).

Wszystkie elementy, takie jak wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych, osłony otworów itp., powinny być lokalizowane poza szerokością trasy wolnej od przeszkód. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się umieszczenie ich w płaszczyźnie chodnika, przy czym różnice wysokości nie powinny przekraczać 5 mm.

W przebiegu ciągu pieszego niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych stopni i uskoków.

poszerzenia ciągu pieszego

W przypadku ciągu pieszego o szerokości mniejszej niż 1,60 m 
(zbyt wąskiego dla wygodnego minięcia się dwóch osób, szczególnie 
– użytkowników wymagających większej przestrzeni) należy stosować lokalne poszerzenia, rozmieszczone w odległości ok. 25 m od siebie, 
o szerokości co najmniej 1,80 m i długości co najmniej 1,50 m 
(zalecana długość: 2,00 m)  il. 03.

min. 1,80 m

min. 1,50 m

zalecane 2,00 m

il. 03.

wysokość 
skrajni ruchu

Minimalna wymagana wysokość skrajni ruchu pieszego wynosi 2,50 m 
(w przypadku nowych inwestycji) i 2,20 m (w przypadku przebudowy 
lub remontu). Wszystkie daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne należy umieszczać na wysokości co najmniej 2,40 m powyżej poziomu ciągu pieszego.

Konieczne jest utrzymanie ciągów pieszych w dobrym stanie technicznym – bez nierówności i ubytków, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników i ograniczać ich możliwość samodzielnego poruszania się.

  - Profil podłużny i poprzeczny ciągu pieszego

profil podłużny

Pochylenie podłużne ciągu pieszego wynika z naturalnego nachylenia terenu i przebiegu danego ciągu (chodnika, alei, drogi itp.). Pochylenie poprzeczne stosowane jest w celu odprowadzenia wód opadowych. Zarówno profil poprzeczny, jak i (w miarę możliwości) profil podłużny ciągów pieszych powinny zostać dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich użytkowników przestrzeni.

Jeśli to możliwe (z uwagi na ukształtowanie terenu), zaleca się, 
aby pochylenie podłużne nie przekraczało 5%. W przypadku pochylenia przekraczającego 3% należy zapewnić miejsca odpoczynku 
w postaci wypłaszczonych odcinków, zlokalizowanych co 15 – 20 m. 
Jeśli niemożliwe jest uzyskanie pochylenia mniejszego niż 5%, szczególnie w przypadku ulic przebiegających po naturalnych pochyłościach (skarpach), zalecana jest w ich przypadku realizacja wytycznych jak dla pochylni ( tab. 07 i tab. 08) lub – jeśli to również nie będzie możliwe – wyznaczenie alternatywnego, dostępnego 
dla wszystkich ciągu pieszego, o nachyleniu zgodnym z tab. 08.

W przebiegu ciągu pieszego zaleca się unikania stosowania schodów, pochylni, dźwigów osobowych i innych urządzeń służących komunikacji pionowej na rzecz pochyleń nie większych niż 5%.

profil poprzeczny

W przypadku spadków poprzecznych należy stosować nachylenie nieprzekraczające 1%, a tam, gdzie nie jest to możliwe, dopuszcza się nachylenie do 2% (również w obrębie zjazdów publicznych 
i indywidualnych). Jeżeli warunki terenowe wymagają zastosowania większego pochylenia, zalecane jest stosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

1.	rozwiązanie pochylenia poprzecznego pasa ruchu z podniesieniem krawężnika,

pas ruchu pieszego

pas ruchu pieszego

1.

2.

il. 04.

2.	rozwiązanie pochylenia poprzecznego pasa ruchu ze zwiększonymi pochyleniami pasów sąsiednich.

systemy odwadniające

Jeśli w sąsiedztwie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych występują elementy infrastruktury kanalizacyjnej, w szczególności obniżone korytka odprowadzające wodę opadową, należy stosować korytko bez zagłębienia (jako wzór nawierzchni) lub nie stosować 
go w ogóle. W przypadku stosowania innych rodzajów systemów odwadniających, należy używać przekryć ażurowych ze szczelinami ułożonymi poprzecznie do kierunku ruchu. Wszystkie wpusty kanalizacyjne oraz ażurowe osłony otworów, znajdujące 
się w płaszczyźnie ciągu pieszego lub przejścia przez jezdnię, powinny posiadać otwory nie większe niż 10 mm (jeśli jest to niemożliwe 
– dopuszczalne są otwory do 20 mm).

  - Nawierzchnie ciągów pieszych

Nawierzchnia użytkowej części ciągu pieszego powinna w sposób jednoznaczny prowadzić pieszego wzdłuż chodnika 
(np. dzięki stosowaniu materiałów o określonej, typowej fakturze, rozpoznawalnych kształtów i informacji dotykowych). Zaleca się, 
by nawierzchnia ciągów pieszych była skontrastowana kolorystycznie 
i fakturowo w stosunku do nawierzchni występujących w bezpośrednim sąsiedztwie, szczególnie pasów funkcjonalno-przestrzennych zlokalizowanych bezpośrednio przy ciągu, obejmujących małą architekturę, miejsca odpoczynku oraz inne urządzenia i elementy wyposażenia. Przejścia dla pieszych, zlokalizowane w poziomie chodnika, powinny mieć odmienną w stosunku do ciągu pieszego nawierzchnię, informującą o przekraczaniu punktu możliwej kolizji 
( 2.2 Przejścia dla pieszych w poziomie jezdni).

W przypadku krat osłonowych lub jakichkolwiek elementów ażurowych, wymaga się stosowania elementów o szczelinach ułożonych poprzecznie do kierunku ruchu, o szerokości szczeliny nieprzekraczającej 10 mm 
(jeśli jest to niemożliwe – dopuszczalne są otwory do 20 mm)

systemy prowadzenia

(ścieżki dotykowe)

System prowadzenia składa się z kombinacji faktur ostrzegawczych 
i prowadzących, możliwych do rozróżnienia za pomocą dotyku. Służy 
on do prowadzenia użytkowników z niepełnosprawnością wzroku 
w przestrzeni, pomagając zlokalizować przejścia dla pieszych, wejścia 
do budynków i zamkniętych przestrzeni publicznych, i ułatwiając samodzielne dotarcie do obszarów istotnych dla komunikacji i transportu zbiorowego (dworce, perony itp.).

Stosowanie systemu prowadzenia wymaga rozwagi: zbyt duże nagromadzenie oznaczeń może sprawić, że nie będą one spełniały swojej roli. Dlatego też w każdym przypadku należy dążyć do jak najprostszego i najbardziej intuicyjnego przebiegu systemów prowadzących.

Najważniejsza w stosowaniu systemów prowadzących jest spójność wdrażanych rozwiązań, dlatego też na terenie miasta poszczególne elementy mogą się różnić, jednak wymagane jest, by działały według 
tej samej zasady. Oznaczenia dotykowe powinny znajdować 
się na płaskiej, gładkiej powierzchni (na której odnalezienie ich nie będzie stanowić problemu).

System prowadzenia składa się z dwóch typów faktur:

A. Faktury ostrzegawczej, która służy do oznaczenia miejsc potencjalnie niebezpiecznych (takich jak krawędzie schodów, peronów, przejścia dla pieszych) lub dających możliwość zmiany kierunku poruszania się. W miejscach zmiany przebiegu 
lub na skrzyżowaniach ścieżek dotykowych fakturę ostrzegawczą stosuje się w postaci pól uwagi.

B. Faktury prowadzącej, która służy wskazaniu drogi.

Struktura powierzchni, użyte materiały i elementy systemów prowadzenia nie mogą utrudniać poruszania się użytkownikom przestrzeni, szczególnie osobom o ograniczonej mobilności. Konieczne jest także, 
aby elementy faktur prowadzących i ostrzegawczych wykonane były 
z materiałów antypoślizgowych, trwałych i odpornych na warunki eksploatacji i czynniki atmosferyczne.

Elementy ścieżek dotykowych należy wykonywać jako płyty nawierzchniowe, a w przypadku adaptacji istniejącego obiektu 
o jednolitych posadzkach dopuszczalne jest wprowadzenie oznaczenia naklejanego lub przykręcanego w trwały sposób. Istotne jest wyraźne skontrastowanie systemu prowadzenia w stosunku do otoczenia 
– wymagany jest kontrast barwny na poziomie co najmniej LRV=30.

Rekomendowane jest, aby w dużych lub skomplikowanych przestrzeniach systemom prowadzenia towarzyszyły plany lub modele tyflograficzne.

faktura ostrzegawcza

Przykładowe rozwiązania dla faktury ostrzegawczej:

w układzie prostokątnym

w układzie przekątnym

45-61 mm

45-61 mm

45-61 mm

45-61 mm

il. 05.

A1. Faktura stożkowa

wysokość stożków: 4-5 mm, średnica górna: 12-25 mm

średnica dolna = średnica górna + 10 mm

w układzie prostokątnym

w układzie przekątnym

45-61 mm

45-61 mm

45-61 mm

45-61 mm

il. 06.

A2. Faktura kopułkowa

wysokość kopułek: 4-5 mm, średnica podstawy: 25-35 mm

Zastosowanie faktury ostrzegawczej:

- przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, w szczególności krawędziami grożącymi upadkiem, schodami i pochylniami, strefą niebezpieczną przy krawędzi jezdni lub peronu;

- przed przeszkodami i elementami zagradzającymi dostęp 
do budynków lub przestrzeni – w formie pasa na całej szerokości danego elementu;

- w miejscu zatrzymania się przed urządzeniami lub obiektami, 
do których prowadzi ścieżka prowadząca (np. przed planem tyflograficznym, automatem biletowym itp.);

- na zakończeniu ścieżek prowadzących – w formie pasa na całej szerokości ciągu pieszego, przy czym jeżeli przestrzeń jest bardzo szeroka, dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań;

- na skrzyżowaniach ścieżek prowadzących – w formie pól uwagi;

- w miejscach, gdzie ścieżka prowadząca gwałtownie zmienia przebieg (skręt o kąt powyżej 450) – w formie pól uwagi.

Wymagania wymiarowe dla faktury ostrzegawczej:

- faktura ostrzegawcza powinna znajdować się w odległości 
co najmniej 0,30 m od przeszkody / niebezpieczeństwa, o którym ostrzega;

il. 07.

w przypadku faktury ostrzegawczej, znajdującej się przed przeszkodą prostopadłą do ciągu pieszego lub na zakończeniu ścieżki prowadzącej, zalecana szerokość pasa ostrzegawczego wynosi 0,60-0,80 m:

il. 08.

w przypadku faktury ostrzegawczej, znajdującej się wzdłuż przeszkody (np. wzdłuż krawędzi peronu kolejowego, tramwajowego lub krawędzi przystanku autobusowego) zalecana szerokość pasa ostrzegawczego wynosi 0,30-0,40 m:

- zalecane wymiary pól uwagi: kwadrat o boku 0,40-0,80 m.

faktura prowadząca

Przykładowe rozwiązania dla faktury prowadzącej:

min. 0,25 m

min. 0,27 m

min. 0,03 m

b

a

il. 09.

B.1. Faktura prowadząca – żebra pojedyncze

wysokość żeber: 4-5 mm

a – rozstaw żeber (w osiach): 40-55 mm, b – szerokość podstawy: 15-25 mm

il. 10.

min. 0,25 m

min. 0,27 m

0,02-0,03 m

b

a

B.2. Faktura prowadząca – sztabki

wysokość sztabek: 4-5 mm

a – osiowy rozstaw sztabek, b – szerokość podstawy

Tab. 02. Wytyczne wymiarowe dla faktury prowadzącej – sztabek

| szerokość górnej części | szerokość podstawy (b) | osiowy rozstaw sztabek (a) |
| --- | --- | --- |
| 17 mm | 27 ± 1 mm | 57-78 mm |
| 20 mm | 30 ± 1 mm | 60-80 mm |
| 25 mm | 35 ± 1 mm | 65-83 mm |
| 30 mm | 40 ± 1 mm | 70-85 mm |

Wymagania wymiarowe i zastosowanie faktury prowadzącej:

- minimalna szerokość pasa prowadzącego wynosi 0,25 m;

- pas prowadzący powinien być stosowany jedynie w przypadku, gdy szerokość trasy wolnej od przeszkód wynosi co najmniej 
1,60 m, ponieważ konieczne jest zachowanie minimalnego dystansu równego 0,80 m od osi pasa prowadzącego do wszelkich przeszkód (obiektów małej architektury, urządzeń wolnostojących, drzew itp.);

- zaleca się, aby pas prowadzący przebiegał zawsze po najkrótszej, optymalnej trasie – w oparciu o prosty i logiczny układ; dopuszcza się poprowadzenie pasa po umiarkowanym łuku, uzyskanym dzięki ułożeniu elementów prefabrykowanych pod kątem, przy czym konieczne jest, by odległość pomiędzy tymi elementami, mierzona po zewnętrznej stronie łuku, nie przekraczała 30 mm;

½

½

il. 11.

zalecana jest lokalizacja pasa w środku trasy wolnej od przeszkód:

- pasy prowadzące mogą krzyżować się pod kątem nie mniejszym niż 450, przy czym, jeśli kąt ten miałby być mniejszy, wymaga 
się stosowania odpowiedniej zmiany przebiegu pasa prowadzącego na wcześniejszym odcinku;

- elementy pasa prowadzącego powinny być wykonywane z płyt nawierzchniowych – rekomendowane są płyty ryflowane w kolorze kontrastowym w stosunku do pozostałej nawierzchni;

- w przypadku adaptacji istniejącego obiektu o jednolitych posadzkach dopuszczalne jest wprowadzenie oznaczenia naklejanego lub przykręcanego w trwały sposób;

- zaleca się, by pas prowadzący omijał pokrywy studni i włazów 
do instalacji podziemnych, przy czym priorytetem powinien 
być zawsze optymalny przebieg pasa prowadzącego: jeśli 
nie można uniknąć kolizji z pokrywami, wówczas w przypadku małych pokryw dopuszczalne jest przerwanie ciągu pasa, 
a w przypadku dużych pokryw elementy prowadzące powinny 
być montowane na tych pokrywach;

- w przypadku zmiany poziomu przejść pas faktury prowadzącej powinien doprowadzać zarówno do schodów, jak i do dźwigu osobowego (windy).

  - Oświetlenie ciągów pieszych i przestrzeni publicznych

Podczas planowania sztucznego oświetlenia miejskich przestrzeni publicznych należy uwzględniać warunki oświetlenia naturalnego 
oraz stosowane kolory i materiały nawierzchni i elementów wyposażenia.

Oświetlenie sztuczne powinno zapewniać dobry poziom oświetlenia powierzchni pionowych i poziomych, odpowiedni kierunek światła 
(bez przesadnego zacienienia) oraz dystrybucję światła bez nadmiernych kontrastów. Zabronione jest stosowanie źródeł światła powodujących zjawiska oślepienia i odbicia (będącego powodem dyskomfortu szczególnie u osób z niepełnosprawnością wzroku). Oświetlenie powinno również wspomagać orientację w miejskich przestrzeniach publicznych. W oprawach oświetleniowych rekomendowane jest używanie źródła światła białego o wysokim współczynniku oddawania barw (RA≥60).

Strefy intensywnego ruchu pieszego oraz punkty kolizji ruchu pieszego 
z ruchem rowerowym i samochodowym powinny zostać oświetlone dobrej jakości, mocnym światłem polichromatycznym. W pobliżu przejść 
dla pieszych zalecane jest stosowanie oświetlenia dodatkowego: 
piesi powinni być widoczni w tzw. dobrym ujemnym kontraście (ciemna sylwetka na jasnym tle). Rekomenduje się używanie opraw wyposażonych w odbłyśniki kształtujące rozsył światła na przejście 
dla pieszych.

Wszystkie oprawy oświetleniowe, kierujące światło na ciąg pieszy, powinny być montowane powyżej linii wzroku pieszego (powyżej 1,80 m od podłoża) lub poza szerokością użytkową ciągu pieszego. 
Z kolei wszystkie urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy i szyldy, znajdujące się na zewnątrz budynków i w przestrzeniach publicznych, powinny być lokalizowane w taki sposób, by nie powodowały 
one uciążliwości dla przechodniów i kierowców. W przypadku stosowania podświetlenia w poziomie chodnika lub posadzki wymaga się dbałości 
o wysokie właściwości przeciwpoślizgowe zamontowanych urządzeń.

zalecane natężenie

Zaleca się minimalne natężenie światła wynoszące:

100 luksów dla głównych ciągów pieszych i trasy wolnej 
od przeszkód,

50 luksów dla bocznych ciągów pieszych,

100-150 luksów dla skrzyżowań ciągów pieszych,

100 luksów dla przejść dla pieszych,

100 luksów dla pochylni,

100 luksów dla schodów.

Jeżeli padające światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekroczyć:

5 luksów w przypadku światła białego,

3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła 
o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.

  - Organizacja prac budowlanych

tymczasowa organizacja ruchu pieszego

W wypadku przebudowy lub remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości ciągu pieszego do 1,25 m, przy czym należy stosować lokalne poszerzenia, dla wygodnego minięcia się dwóch osób. Poszerzenia, o szerokości co najmniej 1,80 m i długości co najmniej 
1,50 m (zalecana długość: 2,00 m), powinny być rozmieszczone 
w odległości maksymalnej 25 m od siebie ( il. 03).

Minimalna wysokość skrajni nad chodnikiem / ciągiem pieszym 
w wypadku ich przebudowy lub remontu może wynosić 2,20 m – dotyczy to również zadaszonego obejścia chodnika, w przypadku całkowitego zajęcia go przez roboty budowlane.

Podczas prowadzenia robót budowlanych konieczne jest zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępu do obiektów i przestrzeni publicznych, w okolicach których prowadzone są prace. Minimalna szerokość pasa dostępu wynosi 1,25 m, przy czym, w miarę możliwości, zaleca 
się szerokość nie mniejszą niż 1,60 m. Nawierzchnia w obrębie pasa dostępu powinna zostać utwardzona, oraz znajdować się w jednej płaszczyźnie z nawierzchnią wyznaczonego ciągu pieszego. W obrębie wyznaczonego pasa dostępu nie należy stosować zmian poziomów 
i pojedynczych stopni. Jeśli zmiany poziomów są konieczne z uwagi 
na charakter prowadzonych robót, konieczne jest stosowanie progów 
o wysokości nieprzekraczającej 20 mm.

Obejście chodnika od strony jezdni należy zabezpieczać zaporami u-25c; jeśli dopuszczalna prędkość na jezdni przekracza 50 km/h lub jeżeli jezdnia przebiega po łuku, zapory wymagają dodatkowego dociążenia wodą lub piaskiem. Jeżeli w trakcie prowadzonych prac przewiduje 
się zajęcie miejsca postojowego (szczególnie miejsca postojowego 
dla osób z niepełnosprawnością) lub przystanku komunikacji publicznej, konieczne jest wyznaczenie ich w innym najbliższym miejscu. 
W przypadku zajęcia dostępu do miejsca postojowego 
lub przystanku komunikacji publicznej, konieczne jest wyznaczenie dostępu zastępczego.

zabezpieczenie wykopów

Jeśli w ramach prac budowlanych prowadzone są wykopy, konieczne jest stosowanie kładek dla pieszych – zalecane są kładki standardowe 
u-28, a w przypadku dużych natężeń ruchu pieszego w rejonie prowadzonych wykopów – podwójne kładki u-28. Kładka dla pieszych, znajdująca się nad wykopem, powinna być umieszczona w płaszczyźnie chodnika, bez zmian wysokości, lub, jeśli jest to niemożliwe, 
przy zmianach wysokości nieprzekraczających 20 mm. W przypadku, 
gdy różnica poziomów miałaby być wyższa, należy zastosować rampę najazdową o parametrach rampy krawężnikowej ( il. 13), przy czym zaleca się, by nachylenie rampy nie przekraczało 5%. W szczególnych przypadkach maksymalne dopuszczalne nachylenie rampy najazdowej może wynosić do 15%, przy czym w takim przypadku wymagane jest uzyskanie odstępstwa na zasadach określonych w Zarządzeniu wprowadzającym niniejszy dokument. Kładkę dla pieszych należy również wyposażyć w balustrady z poręczami i listwy boczne 
na krawędziach. Wysokość listew powinna wynosić co najmniej 0,25 m.

Wyznaczanie tymczasowej organizacji ruchu pieszego powinno obejmować również umieszczenie informacji o wyznaczonych alternatywnych drogach dojścia, miejscach postojowych, przystankach komunikacji publicznej, postojach TAXI itp. wraz z podaniem długości obejścia.

krótkotrwałe prace budowlane

W przypadku prowadzenia krótkotrwałych prac budowlanych konieczne jest stosowanie trwałego wygrodzenia i czasowe ustawienie znaku informującego o prowadzonych pracach. Podstawy i słupki czasowych znaków drogowych i tablic informacyjnych powinny zostać oznaczone kontrastowo – poprzez zastosowanie jednolitej żółtej barwy lub czarno-żółtych pasów. W żadnym wypadku nie należy stosować elementów wyznaczających granicę zawężenia o szorstkiej powierzchni 
i wystających fragmentach. W przypadku krótkotrwałych prac budowlanych zaleca się również dodatkowe ubezpieczenie terenu robót przez pracownika.

długotrwałe prace budowlane

Długotrwałe prace budowlane, szczególnie prowadzone przy użyciu sprzętu mechanicznego, w każdym przypadku wymagają stosowania trwałego wygrodzenia. Elementy wyznaczające granicę powinny mieć wysokość wynoszącą co najmniej 0,80 m. Należy zlokalizować 
je w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopów, przy czym zaleca się odległość wynoszącą 2,00 m. W żadnym wypadku nie należy stosować elementów wyznaczających granicę zawężenia o szorstkiej powierzchni i wystających fragmentach a wszystkie skrajne i wystające elementy wygrodzenia powinny być oznaczone kontrastowo – poprzez zastosowanie jednolitej żółtej barwy lub czarno-żółtych pasów.

Przejścia dla pieszych

Według przepisów prawa przejście dla pieszych oznacza powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

Przejścia dla pieszych są szczególnym rodzajem przestrzeni, w których krzyżuje się ruch pieszy i kołowy (samochodowy, nierzadko również rowerowy) a niekiedy także komunikacja szynowa. Z tego powodu szczególnie istotne jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i komfortu wszystkim użytkownikom a miejsca przecięć tras pieszych z innymi ciągami ruchu powinny być starannie przemyślane i zaprojektowane.

Lokalizacja i parametry przejścia dla pieszych wynikają 
z konieczności zapewnienia:

- funkcjonalności – przejście powinno stanowić kontynuację ciągu pieszego lub element układu takich ciągów, znajdujący 
się w obrębie skrzyżowania czy węzła komunikacyjnego 
lub też niezależnie od niego;

- bezpieczeństwa – przejście musi zapewniać odpowiednie warunki widoczności pieszych;

- komfortu – przejście powinno ułatwiać przekroczenie jezdni wszystkim użytkownikom przestrzeni, niezależnie od ich możliwości i ograniczeń.

Wyróżnia się:

- bezkolizyjne przejścia dla pieszych – nadziemne (tunele) i podziemne (kładki);

- przejścia dla pieszych w poziomie jezdni – z sygnalizacją świetlną 
lub bez sygnalizacji.

  - Bezkolizyjne przejścia dla pieszych (tunele i kładki piesze)

Bezkolizyjne przejścia dla pieszych należy stosować gdy:

- wynika to z naturalnego ukształtowania terenu i ukształtowania ciągu pieszego (np. gdy ciąg pieszy przebiega nad drogą w wykopie),

- ciąg pieszy przecina ulicę, która prowadzi intensywny 
ruch samochodowy o prędkościach powyżej 50 km/h,

- ciąg pieszy przecina ważną linię kolejową lub rzekę.

wymagania wymiarowe

dla kładek i tuneli

Minimalna, wymagana przepisami szerokość bezkolizyjnego przejścia 
dla pieszych wynosi:

- 3,00 m – w przypadku przejścia nadziemnego (kładki)

- 4,00 m – w przypadku przejścia podziemnego (tunelu).

Zarówno tunele, jak i kładki, znajdujące się na terenie miasta, muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników: konieczne jest zapewnienie ruchu pieszego bez konieczności zmian poziomów lub, jeśli 
to niemożliwe, możliwości bezpiecznego i komfortowego pokonania różnic wysokości, za pomocą pochylni, schodów i dźwigów osobowych ( 6. Pokonywanie różnic wysokości w terenie).

Dojście do bezkolizyjnego przejścia dla pieszych musi zostać wyposażone w pochylnię, w sytuacji, gdy najbliższe przejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości przekraczającej 200 m. Jednak w każdym przypadku, jeśli występuje zmiana poziomów, schodom powinna towarzyszyć pochylnia lub dźwig osobowy.

Nawierzchnia bezkolizyjnych przejść dla pieszych powinna być gładka 
i równa, bez ubytków i zmian poziomów, oraz antypoślizgowa, również 
w warunkach zawilgocenia. Wymagane jest też, by tunele i kładki były jasno oświetlone światłem niepowodującym zjawiska olśnienia – powinny zostać oświetlone dobrej jakości, mocnym światłem polichromatycznym, o natężeniu co najmniej 50 luksów.

  - Przejścia dla pieszych w poziomie jezdni

wymagania wymiarowe

dla przejść w poziomie jezdni

Szerokość przejścia dla pieszych wynika z natężenia ruchu pieszych 
i prędkości ruchu samochodowego oraz innych uwarunkowań związanych z organizacją ruchu, ograniczeniami terenowymi oraz obowiązującymi przepisami, przy czym nie powinna być ona mniejsza niż 4,00 m.

W przypadku przejść dla pieszych wyznaczonych w poziomie jezdni, konieczne jest dążenie do eliminacji różnic wysokości pomiędzy ciągiem dla pieszych (pasem ruchu pieszego) a przejściem przez jezdnię – należy unikać progów, krawężników i uskoków. W miejscach, gdzie ruch pieszych jest traktowany priorytetowo i / lub dąży się do ograniczenia prędkości pojazdów i poprawy bezpieczeństwa ruchu, zalecane jest organizowanie przejść dla pieszych w poziomie ciągu pieszego, co wiąże się z lokalnym podwyższeniem poziomu jezdni do wysokości pasa ruchu pieszego i, najczęściej, zmianą nawierzchni jezdni ( il. 15). Zaleca się, by płaszczyzna przejścia w tym przypadku była dostosowana 
do szerokości chodnika, przy czym również nie powinna być ona mniejsza niż 4,00 m.

Rekomendowane jest ograniczanie długości przejść dla pieszych 
(im przejście jest krótsze, tym mniejsze niebezpieczeństwo stanowi) 
oraz lokalizowanie ich pod kątem prostym w stosunku do chodnika, 
do którego prowadzą (co znacząco ułatwia orientację osobom 
z niepełnosprawnością wzroku).

Konieczne jest, by przed wejściem na przejście piesi byli zawsze ostrzegani o przekraczaniu granicy pomiędzy strefą bezpieczną (chodnik) i niebezpieczną (jezdnia), a w rejonie szkół, miejscach występowania wypadków itp. piesi powinni być zabezpieczeni przed nieostrożnym wejściem na jezdnię. Należy również zapewnić przestrzeń oczekiwania 
o odpowiednich parametrach wymiarowych – szczególnie istotna jest 
jej szerokość, którą należy dostosować do natężenia ruchu i potrzeb wszystkich grup użytkowników – dotyczy to zarówno strefy zejścia 
z chodnika, jak i azylu na przejściu dla pieszych.

systemy prowadzenia

(ścieżki dotykowe)

Na granicy chodnika i jezdni – na całej szerokości przejścia 
dla pieszych – powinno się zastosować pas faktury ostrzegawczej o szerokości 0,60-0,80 m, umieszczony w odległości co najmniej 0,30 m przed granicą jezdni. W przypadku występowania innych elementów (np. odwodnieniowych) może być on odsunięty dalej od przejścia dla pieszych, jednak nie może znajdować się bliżej.

Jeśli do przejścia doprowadza pas faktury prowadzącej, 
musi się on łączyć z pasem faktury ostrzegawczej, znajdującej 
się przed przejściem.

Zaleca się ograniczanie lokalizowania na przejściu słupków blokujących, ponieważ mogą one dezorientować osoby z niepełnosprawnością wzroku i utrudniać im poruszanie się w obrębie przejścia dla pieszych.

Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przejścia dla pieszych – zgodnego z normą PN-EN 13201:2007. Oświetlenie 
nie może powodować żadnego dyskomfortu, szczególnie – oślepiać 
lub powodować zjawiska olśnienia – zarówno pieszych, jak i kierowców.

rampy krawężnikowe

W przypadku dużej różnicy wysokości pomiędzy ciągiem pieszym 
i jezdnią wymagane jest stosowanie ramp krawężnikowych. Minimalna wymagana szerokość rampy krawężnikowej wynosi 1,00 m, maksymalna dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy brzegiem rampy a poziomem jezdni może wynosić 20 mm, przy czym w takim przypadku krawędź rampy należy zaokrąglić lub sfazować ( il. 12). Nachylenie rampy krawężnikowej

il. 12.

1.

2.

nie powinno przekraczać 5%.

il. 13.

maks. 10%

1.

2.

min. 1,00 m

maks. 5%

maks. 5%

min. 1,00 m

W przypadku, gdy z boku rampy krawężnikowej znajduje się chodnik, należy zabezpieczyć go bocznym nachyleniem rampy krawężnikowej, nieprzekraczającym 10%.

Rampa krawężnikowa na całej swojej szerokości powinna zostać oznaczona dotykowo fakturą ostrzegawczą ( il. 13).

il. 14.

min.

1,50 m

min.

1,50 m

min. 2,50 m

wyspa azylu

min. 2,00 m

wyspa azylu

faktura ostrzegawcza

0,60-0,80 m

azyle dla pieszych

Przejścia dla pieszych z azylem zalecane są na jednojezdniowych, dwukierunkowych ulicach podstawowego układu komunikacyjnego 
– jako forma podstawowa dla wyznaczanych przejść (jeżeli istnieje możliwość wykształcenia normatywnego azylu).

Konieczne jest, aby wyspy azylu były usytuowane po obu stronach przejścia przez jezdnię, trwale zabezpieczając pieszych przed najechaniem przez pojazdy. Azyl powinien zapewniać dostateczną powierzchnię dla wszystkich pieszych oczekujących na wejście 
na jezdnię. Minimalna szerokość azylu wynosi 2,00 m, szerokość przejścia dla pieszych w obrębie azylu nie powinna być mniejsza 
niż 2,50 m a długość wyspy – nie mniejsza niż 1,50 m.

Wyspy azylu powinny być wyznaczone za pomocą krawężników, wyodrębnionym ponad powierzchnię jezdni na wysokość 0,10-0,16 m. Strefa wejścia na jezdnię powinna zostać wyraźnie zaznaczona: 
w nawierzchni azylu powinny znaleźć się pasy ostrzegawcze 
– z obu jego stron.

Zaleca się wykonywanie nawierzchni azylu z materiału o innych 
niż nawierzchnia jezdni właściwościach kolorystycznych i fakturowych. 
W przypadku dużych przejść dla pieszych, w obrębie azylu rekomenduje się instalowanie poręczy, umożliwiających przytrzymanie 
się i odpoczynek. Ważne jednak, by poręcze nie ograniczały widoczności – ich dopuszczalna wysokość to maksymalnie 0,90 m.

il. 15.

faktura prowadząca

faktura ostrzegawcza

0,60-0,80 m

0,30 m

min. 4,00 m

jezdnia

ciąg pieszy

wyniesione przejścia dla pieszych

Wyniesione przejścia dla pieszych stanowią najwygodniejszy 
– z punktu widzenia osób o ograniczonej mobilności – sposób kształtowania miejsc kolizji ruchu pieszego i samochodowego. Zalecane są przy przebudowie lub projektowaniu nowych układów drogowych, na przejściach przez wloty ulic podporządkowanych oraz przy obiektach szczególnych, w przypadku, gdy natężenie ruchu kołowego pozwala na stosowanie fizycznych elementów uspokojenia ruchu.

Przejścia tego rodzaju lokalizowane są na płaskim wyniesieniu 
lub na wyniesionej tarczy skrzyżowania, co pozwala na zachowanie ciągłości chodnika i jednakowej wysokości przy przekraczaniu jezdni. 
Z uwagi na brak różnic poziomów pomiędzy chodnikiem a jezdnią konieczne jest wyposażenie tego rodzaju przejść dla pieszych 
w fakturowy system prowadzący: pas faktury ostrzegawczej o szerokości 0,60-0,80 m, umieszczony w odległości co najmniej 0,30 m przed granicą jezdni. Jeśli do przejścia doprowadza pas faktury prowadzącej, 
musi się on łączyć z pasem faktury ostrzegawczej, znajdującej 
się przed przejściem ( il. 15).

  - Miejsca kolizji ruchu pieszego i rowerowego

il. 16.

il. 17.

il. 18.

Zaleca się, aby ciągi piesze i ciągi rowerowe posiadały nawierzchnie 
o różnych fakturach i kolorystyce. Zastosowanie takich samych nawierzchni dopuszczalne jest jedynie przy zastosowaniu separatorów ruchu ( il. 16) lub pasów rozdzielających ruch pieszy i rowerowy 
( il. 17 – separator betonowy lub z kostki,  il. 18 – pas zieleni jako separator). Separatory ścieżek rowerowych powinny być skontrastowane kolorystycznie w stosunku do nawierzchni sąsiadujących. W miarę możliwości zaleca się rozdzielenie dróg rowerowych i ciągów pieszych 
za pomocą pasów buforowych.

Miejsca przecięcia ciągów pieszych z drogami rowerowymi powinny być organizowane na tym samym poziomie – bez zmian wysokości, progów 
i pochylni, przy założeniu pierwszeństwa ruchu pieszego nad rowerowym.

  - Sygnalizacja świetlna przejść dla pieszych

Przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną zalecane są tylko 
w przypadku, w którym inne formy zabezpieczenia 
nie są w stanie zapewnić satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa – ich stosowanie nie jest zalecane na skrzyżowaniach innych 
niż z drogami wielojezdniowymi i jedynie na przejściach o szerokości przekraczającej 7,00 m.

sygnalizacja 
bez wzbudzania

Jako podstawowe rozwiązanie na terenie miasta – szczególnie 
w obszarach śródmiejskich o dużym udziale ruchu pieszego 
oraz w obszarze skrzyżowań – zakłada się stosowanie sygnalizacji świetlnej bez wzbudzania.

sygnalizacja wzbudzana

Sygnalizację wzbudzaną ręcznie dopuszcza się jedynie na przejściach w ciągach pieszych o niewielkim znaczeniu (zwłaszcza wyizolowanych 
– poza skrzyżowaniami), przez jezdnie podstawowego układu drogowego, oraz na przejściach dla pieszych prowadzących 
do przystanków komunikacji zbiorowej, w przypadku gdy możliwe jest skoordynowanie otwarcia grupy pieszej.

W przypadku stosowania sygnalizacji wzbudzanej pieszy musi zostać poinformowany o rejestracji jego zgłoszenia, przy czym istotne 
jest wprowadzanie dwóch modalności równocześnie, np. poprzez podświetlenie przycisku i sygnał dźwiękowy. Przycisk uruchamiający sygnalizację powinien być zlokalizowany na wysokości dostępnej 
dla wszystkich użytkowników, w tym osób niskiego wzrostu, użytkowników wózków oraz dzieci: wg przepisów prawa przyciski powinny być montowane na wysokości 1,20-1,35 m nad poziomem terenu, 
przy czym należy stosować granicę 1,20 m, ze względu na komfort osób na wózkach i niskiego wzrostu ( il. 19). Jeżeli przycisk montowany 
jest na osobnej konstrukcji, wysokość słupka powinna wynosić 
co najmniej 1,50 m.

Przyciski muszą być łatwe do odnalezienia: konieczne jest zachowanie kontrastu barwnego przycisku i konstrukcji, na której jest montowany, 
na poziomie co najmniej LRV=60. Wszystkie przyciski powinny 
być rozmieszczone w ten sam sposób (na jednakowej wysokości, 
po tej samej stronie przejścia dla pieszych), w celu ich łatwiejszego odnalezienia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

  - Sygnalizacja akustyczna i wibracyjna przejść dla pieszych

1,35 m

1,20 m

1,30–1,40 m

0,90–1,00 m

0,10–0,30 m

il. 19.

sygnalizacja akustyczna

Sygnalizacji świetlnej przejść dla pieszych powinna zawsze towarzyszyć sygnalizacja dźwiękowa (akustyczna) lub akustyczna uzupełniona 
o sygnalizację wibracyjną – w tego rodzaju rozwiązania należy wyposażyć każde nowe 
lub remontowane skrzyżowanie, na którym umieszczona jest sygnalizacja świetlna.

faktura ostrzegawcza

0,60-0,80 m

0,30 m

sygnalizacja

świetlna, dźwiękowa

i wibracyjna

min. 4,00 m

il. 20.

Sygnalizacja akustyczna może być uruchamiana 
za pomocą urządzenia automatycznej detekcji 
lub przez użytkowników, za pomocą przycisku. Dźwięk sygnalizacji powinien prowadzić użytkowników przejścia dla pieszych przez całą jezdnię, w odpowiednim kierunku – sygnał powinien być słyszalny z kierunku przejścia, z przodu 
lub z tyłu, nigdy z boku.

Sygnał musi wyraźnie wyróżniać się na tle odgłosów otoczenia, 
w taki sposób, by jego rozpoznanie nie stanowiło problemu, jednocześnie nie będąc uciążliwym dla użytkowników przestrzeni oraz osób mieszkających w sąsiedztwie. W celu ograniczenia uciążliwości zaleca się stosowanie sygnalizacji adaptacyjnej, dostosowującej siłę dźwięku do hałasu emitowanego przez otoczenie, w tym ruchu samochodowego. Sygnalizacja adaptacyjna jest zalecana szczególnie w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Natomiast w przypadku, gdy odległość sygnalizacji dźwiękowej od budynków mieszkalnych jest mniejsza 
niż 3,00 m zalecane jest stosowanie sygnałów wibrujących zamiast akustycznych.

Sygnał akustyczny musi być zróżnicowany: inny dla oczekiwania i inny dla przejścia, i zsynchronizowany z sygnałami świetlnymi ( tab. 03). Dźwięk emitowany podczas trwania światła czerwonego powinien służyć jednocześnie lokalizacji przejścia dla pieszych.

Jeżeli przejście dla pieszych jest rozdzielone azylem dla pieszych 
lub spocznikiem i obsługiwane jest w niezależnych fazach, konieczne jest, aby sygnały dźwiękowe odpowiadające sygnałowi zielonemu były różne dla każdej części przejścia.

| sygnał dźwiękowy |  | charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| podstawowy sygnał dźwiękowy | równoważny światłu zielonemu ciągłemu | sygnał powtarzany co 200 ms; głośność: uzależniona od otaczającego hałasu, sygnał maksymalnie 20dB cichszy od poziomu hałasu ulicznego w danym miejscu; regulacja poziomu głosu 50 – 90 dB (A). |
|  | równoważny światłu zielonemu migającemu | sygnał powtarzany co 100 ms; słyszalność do 2/3 szerokości jezdni; głośność: uzależniona od otaczającego hałasu, sygnał maksymalnie 20dB cichszy od poziomu hałasu ulicznego w danym miejscu; regulacja poziomu głosu 50 – 90 dB (A). |
| pomocniczy sygnał dźwiękowy | równoważny światłu czerwonemu | sygnał tego samego rodzaju, co sygnał podstawowy, stosowany na danym przejściu, jednak o czasie powtarzania 1 s; słyszalność ograniczona do 4 ± 1 m od źródła dźwięku. |

Tab. 03. Sygnały dźwiękowe stosowane na przejściach dla pieszych

Sygnały dźwiękowe stosowane na przejściach dla pieszych:

Minimalna wysokość, na jakiej należy umieszczać się urządzenia akustyczne, wynosi 2,20 m, natomiast sygnał pomocniczy powinien być nadawany z obudowy przycisku (w przypadku sygnalizacji wzbudzanej). Przyciski powinny być montowane na wysokości 1,20 – 1,35 m 
nad poziomem terenu, przy czym należy stosować granicę 1,20 m, 
ze względu na komfort osób na wózkach i niskiego wzrostu ( il. 19). Jeżeli przycisk montowany jest na osobnej konstrukcji, wysokość słupka powinna wynosić co najmniej 1,50 m.

W przypadku montażu wzbudzanej sygnalizacji akustycznej, sygnalizator emitujący dźwięk z puszki z przyciskiem musi potwierdzać przyjęcie zgłoszenia zamiaru przejścia przez jezdnię, w postaci dwóch sygnałów akustycznych oddalonych od siebie w niewielkim odstępie czasu.

Zaleca się, aby sygnałom dźwiękowym towarzyszyły:

- sygnalizator wibracyjny emitujący drgania na obudowie urządzenia 
o takim samym czasie powtarzania sygnałów, jak sygnalizatory dźwiękowe;

- informacja dotykowa bierna – umieszczone na przyciskach dotykowych schematy przejścia dla pieszych, pokazujące układ jezdni i elementów jej towarzyszących ( il. 21).

sygnalizacja wibracyjna

Sygnalizator wibracyjny stanowi system uzupełniający dla sygnalizacji świetlnej i akustycznej. Powinien on emitować drgania na obudowie urządzenia o częstotliwości równej częstotliwości sygnałów dźwiękowych. Wibracje powinny być wyraźnie wyczuwalne przez użytkowników dotykiem, po położeniu ręki na obudowie przycisku lub wibratora. Sygnalizacja wibracyjna może być uruchamiana za pomocą urządzenia automatycznej detekcji lub przez użytkowników, za pomocą przycisku.

Sygnały wibracyjne stosowane na przejściach dla pieszych

| sygnał wibracyjny |  | charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| podstawowy sygnał wibracyjny | równoważny światłu zielonemu ciągłemu | czas powtarzania – co 200 ms |
|  | równoważny światłu zielonemu migającemu | czas powtarzania – co 100 ms |
| pomocniczy sygnał wibracyjny | równoważny światłu czerwonemu | czas powtarzania – co 1 s |

Tab. 04. Rodzaje sygnałów wibracyjnych stosowanych na przejściach 
dla pieszych wraz z charakterystyką

Informacja dotykowa towarzysząca sygnalizacji

Informację dotykową zaleca się jako uzupełnienie systemów informacji świetlnej, dźwiękowej 
i wibracyjnej. Składa się ona z wypukłych symboli dotykowych, odwzorowujących układ przejścia 
dla pieszych: przekraczaną jezdnię wraz z liczbą pasów ruchu, azylami dla pieszych, torowiskami, przystankami komunikacji publicznej itp.

il. 21.

Według przepisów prawa wszystkie informacje dotykowe powinny być umieszczone na obudowie przycisków wzbudzania sygnalizacji, obudowach sygnalizatorów wibracyjnych lub jako odrębne tabliczki.

Wyposażenie miejskich przestrzeni publicznych

Na ogólną dostępność miejskich przestrzeni publicznych wpływ 
ma szereg podejmowanych – na różnych etapach – decyzji projektowych, przy czym rodzaj i lokalizacja elementów infrastruktury jest jednym 
z kluczowych zagadnień.

  - Mała architektura i meble miejskie

Wszystkie elementy małej architektury i mebli miejskich, znajdujące 
się w przestrzeniach publicznych, należy lokalizować poza szerokością trasy wolnej od przeszkód (tak, by nie kolidowały one z ruchem pieszych i nie utrudniały orientacji w przestrzeni, szczególnie użytkownikom 
z niepełnosprawnością wzroku), jednak zawsze w jej bezpośrednim sąsiedztwie.   Wszystkie elementy małej architektury w obrębie jednej przestrzeni publicznej lub ciągu pieszego powinny być rozmieszczone 
w zaplanowany sposób, według analogicznego schematu ułożenia, pozwalającego na łatwe odnalezienie ich przez osoby 
z niepełnosprawnością wzroku.

Wszystkie elementy tego rodzaju muszą być dostępne i wygodne 
w użytkowaniu dla różnych grup użytkowników: z tego względu zaleca 
się stosowanie elementów małej architektury i mebli miejskich pełniących te same funkcje, jednak o różnym wyglądzie i parametrach wymiarowych (np. ławki z podłokietnikami i bez, z oparciami i bez, z siedziskami 
na różnych wysokościach). Rekomenduje się również montaż poszczególnych elementów wyposażenia na kilku różnych wysokościach, ze względu na wygodę użytkowania osób bardzo wysokich lub niskich, dzieci oraz użytkowników wózków.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa niedozwolone jest stosowanie elementów małej architektury i mebli miejskich o ostrych lub kanciastych krawędziach.

Meble miejskie i elementy małej architektury muszą zostać wyraźnie oznaczone a ich barwa powinna kontrastować z kolorem tła: minimalny wymagany kontrast wynosi LRV=30.

słupki blokujące

Zaleca się ograniczanie lokalizowania na przejściu słupków blokujących, ponieważ mogą one stanowić utrudnienie dla pieszych 
– szczególnie osób z niepełnosprawnością wzroku (słupki mogą 
je dezorientować i utrudniać poruszanie się w obrębie ciągów pieszych, przestrzeni publicznych i przejść dla pieszych). Jeśli jednak ich montaż jest z jakiegoś powodu konieczny (w sytuacji, gdy nie ma możliwości innego zabezpieczenia ciągu pieszego), należy lokalizować je w taki sposób, by nie utrudniały ruchu pieszych: wymagane jest zachowanie odległości między osiami słupków równej co najmniej 1,80 m, 
oraz minimalnego dystansu równego 0,80 m od środka pasa

min.

1,80 m

min.

0,80 m

faktura prowadząca

ciąg pieszy

słupek blokujący

prowadzącego (w przypadku

il. 22.

min.

0,80 m

jego lokalizacji) do krawędzi słupka.

Konieczne jest także wyraźne skontrastowanie słupków blokujących i tła, na którym się znajdują a w celu zapewnienia bezpieczeństwa niedozwolone jest stosowanie słupków blokujących o ostrych lub kanciastych krawędziach.

kosze na śmieci

Kosze na śmieci należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie trasy wolnej od przeszkód, jednak nigdy w jej przebiegu. Całkowita wysokość kosza nie może przekraczać 1,30 m, a miejsce wrzucania śmieci powinno znajdować się na wysokości do 1,00 m ( il. 23). Konieczne jest także zastosowanie kontrastu barwnego kosza i tła, na którym się znajduje.

maks. 1,00 m

maks. 1,30 m

il. 23.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa niedozwolone jest stosowanie koszy na śmieci o ostrych lub kanciastych krawędziach.

stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe powinny zostać zlokalizowane w taki sposób, by poza przestrzenią zajmowaną przez nie i przez zaparkowane rowery możliwe było wyznaczenie trasy wolnej od przeszkód o szerokości co najmniej 1,60 m. Konieczne jest także wyraźne skontrastowanie stojaków rowerowych i tła, na którym się znajdują.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa niedozwolone jest stosowanie stojaków rowerowych 
o ostrych lub kanciastych krawędziach.

wodotryski 
z wodą pitną

Wodotryski z wodą pitną mogą występować jako samodzielne elementy małej architektury (wodotryski wolnostojące) lub być częścią innych obiektów. W obrębie jednego urządzenia należy zapewnić przynajmniej jeden kran oraz jeden przycisk obsługujący wodotrysk, znajdujący 
się na wysokości w przedziale od 0,75 do 0,90 m od poziomu nawierzchni. W obrębie jednego urządzenia rekomenduje się montaż kilku kranów 
na różnych wysokościach – dla wygody osób bardzo wysokich lub niskich, dzieci oraz użytkowników wózków. Zalecane jest zapewnienie minimalnej wysokości strumienia wody w wodotrysku równej 0,10 m 
(w celu wygodnego nalania wody do kubka lub szklanki).

0,75-0,90 m

do przycisku

0,75-0,90 m

do kranu

wysokość strumienia wody 0,10 m

il. 24.

Kształt i lokalizacja wodotrysku powinny pozwalać na pozostawienie 
pod nim wolnej przestrzeni o wymiarach: 0,70 m wysokości, 0,90 m szerokości i 0,60 m głębokości. Konieczne jest także pozostawienie przed wodotryskiem wolnej przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,50x1,50 m. Jeśli wodotrysk zamontowany jest na ścianie, kran wody pitnej powinien zostać zlokalizowany w odległości 0,45-0,50 m 
od tej ściany, na wysokości w przedziale od 0,75 do 0,90 m od poziomu nawierzchni ( il. 24).

Wodotryski powinny zostać oznaczone w sposób zauważalny i zrozumiały dla wszystkich użytkowników. Konieczne jest także wyraźne skontrastowanie wodotrysku i tła, na którym się znajduje, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa nie należy stosować urządzeń o ostrych 
lub kanciastych krawędziach.

Rekomenduje się również, aby przy wodotrysku znajdowało 
się dodatkowe poidło dla psów.

  - Miejsca odpoczynku

W strefach pieszych i pieszo-rowerowych konieczne jest zapewnienie użytkownikom przestrzeni miejskich możliwości odpoczynku w pozycji siedzącej i stojącej.

Miejsca do siedzenia, podobnie, jak inne elementy małej architektury, powinny być lokalizowane w najbliższym sąsiedztwie pasa ruchu pieszego, jednak nie bezpośrednio w jego obrębie (aby nie powodować konfliktów z ruchem w szerokości trasy wolnej od przeszkód). 
Ani elementy infrastruktury, ani też osoby odpoczywające, nie mogą zajmować szerokości trasy wolnej od przeszkód.

Miejsca siedzące (np. ławki) powinny być lokalizowane nie rzadziej niż:

- co 50 m w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego,

- co 100 m w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu pieszego.

miejsca odpoczynku 
na siedząco

Przestrzeń odpoczynku należy wyposażyć w siedzisko (ławkę) 
z oparciem i podłokietnikami – co najmniej 1/3 przewidzianych miejsc siedzących powinna posiadać obustronne podłokietniki i oparcie. Konieczne jest także dobranie miejsc siedzących, spełniających podstawowe wymagania wymiarowe ( il. 25).

0,40 – 0,45 m

0,22 – 0,30 m

0,75-0,80 m

100-105O

0,40 – 0,45 m

0,75-0,8 m

min. 0,20 m

il. 25.

miejsca odpoczynku 
na stojąco

Poza miejscami do siedzenia, rekomendowany jest również montaż miejsc odpoczynku na stojąco ( il. 25).

Zaleca się stosowanie w przestrzeniach publicznych miejsc odpoczynku o różnym wyglądzie i układzie – w każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest różnorodność stosowanych elementów.

aranżacja miejsc odpoczynku

W obrębie miejsc odpoczynku należy zapewnić miejsce do zaparkowania wózka lub roweru: zalecana głębokość miejsca postoju dla wózka wynosi 1,80 m, minimalna wymagana – 1,40 m. Głębokość miejsca postoju 
dla roweru nie powinna być mniejsza niż 2,00 m ( il. 26).

il. 26.

min.1,40 m

zalecane 1,80 m

min.1,50 m

min.1,40 m

zalecane 1,80 m

min.

1,50 m

min.0,60 m

Automaty płatnicze, biletowe, parkingowe i inne urządzenia miejskie

Automaty i inne urządzenia znajdujące się w miejskich przestrzeniach publicznych Wrocławia, w szczególności:

- publiczne automaty telefoniczne i inne urządzenia służące 
do porozumiewania się – w tym telefony alarmowe, domofony 
i wideofony,

- automaty biletowe,

- automaty informacyjne,

- parkometry i inne urządzenia wyposażenia parkingów

w każdym przypadku powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich możliwości czy ograniczeń.

Wszystkie automaty i inne urządzenia miejskie należy lokalizować poza szerokością trasy wolnej od przeszkód, w miejscach dostępnych dla wszystkich użytkowników: w dojściu do nich 
nie mogą przeszkadzać progi, schody ani inne elementy infrastruktury, powodujące zmiany poziomu.

wytyczne wymiarowe

Przynajmniej jedno urządzenie w zespole powinno być dostępne 
dla wszystkich użytkowników, w tym osób na wózkach i niskiego wzrostu. Konieczne jest zapewnienie przestrzeni na nogi o wymiarach 0,70 m wysokości, 0,90 m szerokości i 0,60 m głębokości oraz przestrzeni manewrowej przed automatem o wymiarach nie mniejszych 
niż 1,50x1,50 m ( il. 27). Wszystkie ekrany i elementy obsługujące urządzenie powinny zostać umieszczone na wysokości w przedziale 
od 0,80 do 1,10 m, przy czym dopuszczalne jest umieszczenie ekranu 
na innej wysokości pod warunkiem zapewnienia widoczności zarówno

il. 27.

możliwość podjechania wózkiem:

przestrzeń na nogi o wymiarach

wysokość – 0,70 m

szerokość – 0,90 m

głębokość – 0,60 m

przestrzeń manewrowa 
o wymiarach minimalnych 1,50 x 1,50 m

wszystkie ekrany i elementy obsługujące umieszczone na wysokości 0,80-1,10 m

z poziomu osoby siedzącej, jak i stojącej.

We wszystkich urządzeniach wyposażonych w klawiatury wymagane jest stosowanie przycisków klawiszowych lub sensorowych z nakładką 
– ekrany dotykowe i przyciski sensorowe są niedostępne dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku. Zaleca się stosowanie klawiatury 
z czytelnym oznaczeniem dotykowym klawiszy:

„5” w przypadku klawiatury numerycznej,

„F” oraz „J” w przypadku klawiatury alfabetycznej.

W obrębie czytników urządzeń i automatów (np. czytników kart) 
oraz wrzutni monet zalecane jest stosowanie oznaczeń brajlowskich. Rekomendowane jest również stosowanie urządzeń wyposażonych 
w odpowiednio oznaczone dotykowo gniazdo słuchawkowe. Publiczne automaty telefoniczne powinny być dodatkowo wyposażone w możliwość regulacji poziomu głośności. Wszystkie automaty powinny 
być udźwiękowione i, w miarę możliwości, multimedialne.

Wszystkie automaty i inne urządzenia miejskie powinny 
być skontrastowane w stosunku do tła, na którym się znajdują, 
na poziomie nie mniejszym niż LRV=30. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni zabrania 
się stosowania w przestrzeniach miejskich urządzeń i automatów 
o ostrych lub kanciastych krawędziach.

  - Elementy stojące i wiszące w przestrzeniach publicznych

Wszystkie elementy pionowe, znajdujące się w przestrzeniach publicznych, musza być lokalizowane poza szerokością trasy wolnej 
od przeszkód.

elementy pionowe 
w przestrzeniach

Miejsce lokalizacji znaków drogowych, tablic informacyjnych 
i reklamowych powinno być stałe, tak by nie powodować dezorientacji wśród użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

Wszystkie znaki drogowe, latarnie i elementy sygnalizacji, zlokalizowane w ciągu pieszym, powinny zostać oznaczone odblaskowymi pasami 
w kolorze skontrastowanym z ich barwą, znajdującymi się na wysokości:

- 1,30-1,40 m powyżej poziomu posadzki

- 0,90-1,00 m powyżej poziomu posadzki

il. 28.

1,30 – 1,40 m

0,90 – 1,00 m

0,10 – 0,30 m

0,10-0,30 m powyżej poziomu posadzki (oznaczenie przydatne dla osób patrzących pod nogi).

Wszystkie znaki drogowe, latarnie i elementy sygnalizacji, zlokalizowane poza ciągiem pieszym, powinny wyróżniać się kolorystycznie 
z tła (wymagany jest kontrast nie mniejszy od LRV=30), przy czym 
nie wymaga się umieszczania na nich pasów odblaskowych.

Dopuszcza się montaż znaków drogowych na wygiętych sztycach w celu uzyskania odpowiedniej szerokości trasy wolnej od przeszkód.

Wszystkie elementy, takie jak tablice informacyjne, reklamy
i podobne urządzenia, muszą być tak sytuowane, wykonywane 
i mocowane, aby w żadnym przypadku nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i przestrzeni miejskich.

Minimalna dopuszczalna wysokość umieszczenia jakichkolwiek elementów w skrajni ruchu pieszego wynosi 2,50 m. W przypadku elementów umieszczonych niżej konieczne jest zastosowanie krawędzi ostrzegawczych (elementów zabezpieczających przed niekontrolowanym wejściem osoby z niepełnosprawnością wzroku) w ich dolnej części 
– do wysokości 0,30 m od poziomu terenu). Wysunięcie wystaw sklepowych, gablot reklamowych, obudów urządzeń technicznych 
i innych elementów tego rodzaju nie może przekraczać 0,50 m.

elementy   wiszące

Każdy element wysunięty poza płaszczyznę ściany należy lokalizować w taki sposób, by nie stanowił zagrożenia dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku – należy:

  - zasygnalizować go progiem o wysokości co najmniej 0,10 m, albo

  - umieścić jego dolną krawędź nie wyżej niż 0,30 m od poziomu posadzki, przy czym

il. 29.

a.

b.

c.

w przypadku elementów wymagających podjazdu pod nie wózkiem dolna krawędź może znajdować się nie wyżej niż 0,70 m powyżej poziomu posadzki

elementy 
na słupach 
i podporach

Brzeg elementów wolnostojących, umieszczonych na słupach 
lub podporach, może wystawać nie więcej niż 0,10 m poza te słupy 
lub podpory. Odległość ta może zostać zwiększona, jeśli:

- element taki zasygnalizuje się progiem lub barierką łączącą podpory 
o wysokości co najmniej 0,10 m;

- dolna krawędź elementu znajduje się nie wyżej niż 0,30 m od posadzki, a w przypadku elementów wymagających podjazdu pod nie wózkiem 
nie wyżej niż 70 cm od posadzki;

il. 30.

a.

b.

c.

element umieszczony jest we wnęce lub na krawędzi ciągu pieszego 
a za nim nie ma już przestrzeni pieszej – nie istnieje więc ryzyko wpadnięcia na niego.

W przypadku umieszczenia tablic informacyjnych w skrajni ruchu pieszego minimalna wysokość ich montażu wynosi 2,20 m. W przypadku elementów umieszczonych niżej, należy w ich dolnej część 
(do 0,30 m od poziomu terenu) zastosować elementy zabezpieczające przed niekontrolowanym wejściem osoby z niepełnosprawnością wzroku (krawędzie ostrzegawcze).

  - Elementy tymczasowe i ruchome w przestrzeniach publicznych

Elementy ruchome w przestrzeniach publicznych to przede wszystkim ogródki kawiarniane, elementy wystaw i targów czasowych, plansze 
i stojaki reklamowe (tzw. „potykacze”), zewnętrzne stragany i wystawy sklepowe, a także elementy oznakowania tymczasowego na czas remontów i robót budowlanych.

il. 31.

trasa wolna od przeszkód

przestrzeń dla elementów tymczasowych i ruchomych

elementy ruchome

Przestrzeń dla elementów ruchomych i tymczasowych powinna zostać wyznaczona poza szerokością użytkową trasy wolnej od przeszkód, należy ją też wyraźnie oznaczyć za pomocą zmiany kolorystyki i faktury nawierzchni.

ogródki kawiarniane, elementy wystaw i targów

Elementy tymczasowe i ruchome, takie jak ogródki kawiarniane, elementy wystaw i targów czasowych itp. powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników z poziomu posadzki ciągu pieszego, bez konieczności pokonywania różnic wysokości. Jeśli jest to niemożliwe, w rejonie obszaru wytyczonego dla tych elementów konieczne jest stosowanie pochylni lub podjazdów o jak najniższym nachyleniu, zapewniający dostęp osobom 
o obniżonej mobilności.

Możliwe jest wygrodzenie obszaru, na którym znajdują się ogródki kawiarniane, elementy wystaw i targów czasowych itp. za pomocą barierek lub innych elementów, przy czym konieczne jest, by ich dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 0,30 m od poziomu posadzki.

W ogródkach kawiarnianych co najmniej 1/3 miejsc powinna zostać przystosowana do potrzeb użytkowników wózków: zaleca się stosowanie odsuwanych krzeseł zamiast stałych siedzisk oraz montaż stołów i blatów w taki sposób, by możliwe było podjechanie do nich wózkiem: konieczne jest zachowanie pod blatem przestrzeni na nogi o wymiarach 
nie mniejszych niż 0,70 m wysokości, 0,90 m szerokości i 0,60 m głębokości.

il. 33.

min.

0,90 m

maks. 0,80 m

maks. 0,80 m

il. 32.

W obrębie stanowisk samoobsługowych należy zapewnić możliwość użytkowania wszystkim klientom: blaty i lady powinny zostać obniżone 
do wysokości 0,80 m na długości co najmniej 0,90 m a wszystkie przejścia powinny zapewniać możliwość podjechania wózkiem.

Przystanki komunikacji publicznej

Przystanki komunikacji zbiorowej są miejscami o szczególnej roli. Ponieważ powszechne jest dążenie do podnoszenia roli transportu publicznego i redukowania ilości samochodów w przestrzeniach miejskich, konieczna jest szczególna troska o jak najlepsze powiązania przystanków z ciągami pieszymi oraz ich pełną dostępność 
i dostosowanie do różnorodnych potrzeb użytkowników.

  - Przystanki autobusowe

Uwaga: Poniższe wytyczne dotyczą sytuacji typowych – wprowadzając rekomendacje, należy je dostosować do miejscowych uwarunkowań.

W obrębie wszystkich przystanków komunikacji publicznej konieczne jest zapewnienie możliwości bezpiecznej i sprawnej wymiany pasażerów oraz oczekiwania na przyjazd pojazdu w każdych warunkach atmosferycznych. Każdy przystanek powinien być zaprojektowany 
i wykonany w taki sposób, aby ułatwiać jego odnalezienie i korzystanie 
z niego wszystkim użytkownikom.

Znak drogowy D-15 „przystanek autobusowy” powinien być umieszczony w odległości 10 m od miejsca zatrzymania czoła pojazdu, a w przypadku przystanków o długości 40 m konieczne jest powtórzenia znaku 
w odległości 30 m od miejsca zatrzymania czoła pojazdu, przy czym 
ze względu na warunki lokalne (wiata, zabudowa, widoczność) dopuszcza się możliwość modyfikacji lokalizacji znaków. Jeżeli lokalizacja znaków zawęża szerokość trasy wolnej od przeszkód, zalecany jest ich montaż na wysięgniku / wygiętych sztycach (il. 28).

strefa dojścia 
do przystanku

Dojścia do przystanków powinny spełniać wytyczne dostępności 
dla ciągów pieszych ( 1. Przestrzenie publiczne i ciągi piesze). 
W przebiegu ciągu pieszego, prowadzącego do przystanków zabrania się stosowania stopni i uskoków, a wszystkie zmiany poziomów należy wprowadzać w postaci łagodnych spadków i pochylni, zgodnych 
z  tab. 08. Spadki podłużne i poprzeczne w obrębie przystanków nie powinny przekraczać 1%, przy czym jeśli nie jest to możliwe, maksymalne dopuszczalne wartości to 3% dla spadku podłużnego i 2% dla spadku poprzecznego.

W rejonie zatrzymania drugich drzwi pojazdu (w zakresie od 4,80 m 
do 7,20 m od punktu zatrzymania czoła pojazdu), w odległości co najmniej 2,50 m od krawędzi krawężnika peronowego, nie należy lokalizować żadnych elementów przeszkadzających w wysiadaniu i manewrowaniu wózkiem. Jeżeli przestrzeń w rejonie tych drzwi nie jest dostępna z uwagi na szerokość pasa drogi, zaleca się zastosowanie jednego z rozwiązań:

zwężenie jezdni,

likwidację zatoki przystankowej na rzecz postoju na pasie ruchu,

relokację przystanku,

poszerzenie pasa drogi,

realizację przestrzeni wolnej od przeszkód w maksymalnym dostępnym wymiarze.

Jeżeli przestrzeń nie jest dostępna w związku z występowaniem przeszkód (istniejąca zabudowa, drzewa itp.), które nie mogą zostać przesunięte lub usunięte, zaleca się zmianę lokalizacji przystanku 
lub przesunięcie miejsca zatrzymania czoła autobusu.

Na chodniku przystankowym, w odległości nie mniejszej niż 1,50 m 
od krawędzi prostej peronu, nie powinny znajdować się żadne elementy niezwiązane bezpośrednio z funkcją przystanku (takie jak: słupy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.). Nie zaleca się stosowania słupków blokujących w obrębie przystanków autobusowych, przy czym dopuszcza się ich stosowanie w sytuacji, w której nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań ograniczających parkowanie samochodów 
 3.1. Mała architektura i meble miejskie.

krawężniki peronowe

Wzdłuż krawędzi prostej peronów przystankowych stosowany powinien być krawężnik systemowy peronowy o zaokrąglonej powierzchni bocznej i wysokości 0,16 m, z nawierzchnią antypoślizgową. Zalecane 
są krawężniki wykonane z granitu i posiadające uszorstnioną 
(przez płomieniowanie) górną nawierzchnię o szerokości 0,30 m. Krawężnik powinien posiadać zaokrąglenie u podstawy, umożliwiające prowadzenie opony autobusu, oraz gładką powierzchnię boczną 
od strony styku z oponą.

systemy prowadzenia

Znajdujące się w strefie przystanku pasy prowadzące należy lokalizować wewnątrz trasy wolnej od przeszkód, z zapewnieniem minimalnego dystansu równego 0,80 m od osi pasa prowadzącego do wszelkich przeszkód (obiektów małej architektury i infrastruktury przystankowej, urządzeń wolnostojących, w tym automatów biletowych, drzew itp.). 
W przypadku braku możliwości zapewnienia pasa prowadzącego 
o skrajni 0,80 m należy zrezygnować z jego układania. Faktura ostrzegawcza – pas o szerokości 0,30-0,40 m – powinna być stosowana przed krawędzią peronu, w odległości nie mniejszej niż 0,30 m 
od tej krawędzi.

W obrębie przystanków autobusowych rekomenduje się wyznaczenie tzw. pól oczekiwania. Oś pola oczekiwania powinna znajdować 
się w miejscu zatrzymania drugich drzwi pojazdu, tzn. w odległości 6 m od czoła pojazdu. Minimalne wymiary pola oczekiwania: 0,90 x 0,90 m. Pole oczekiwania należy wykonywać z płyt tego samego rodzaju 
(pod względem użytych materiałów, faktury, kolorystyki i rozstawu elementów dotykowych), z których wykonany został pas ostrzegawczy przed krawędzią peronu przystankowego. Położenie pola oczekiwania 
na peronie powinno być możliwe do odnalezienia dzięki zastosowaniu

il. 35.

w – wiata przystankowa

o – pole oczekiwania 0,90 x 0,90 m

k – krawężnik peronowy

f – faktura ostrzegawcza

p – pas prowadzący

u – pole uwagi

w

o

f

k

u

min. 0,80 m

min. 0,80 m

2,50 m

7,20 m

4,80 m

2,50 m

p

il. 34.

w

o

w – wiata przystankowa

o – pole oczekiwania 0,90 x 0,90 m

k – krawężnik peronowy

f

k

p

u

min. 0,80 m

min. 0,80 m

2,50 m

7,20 m

4,80 m

f – faktura ostrzegawcza

p – pas prowadzący

u – pole uwagi

2,00 m

pasa prowadzącego z ciągu pieszego do pola oczekiwania.

elementy wyposażenia przystanków

Zaleca się wyposażenie przystanków autobusowych w wiaty, chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wiata powinna 
być umieszczona w strefie zabudowy przystanku. Jej lokalizacja 
w żadnym wypadku nie może ograniczać widoczności nadjeżdżających pojazdów. Zaleca się odsunięcie wiaty od krawędzi jezdni o 2,00 m 
dla przystanku z zatoką oraz o 2,50 m dla przystanku bez zatoki. 
W przypadku braku możliwości zachowania takiej odległości, lokalizacja wiaty nie może kolidować z wyznaczonym polem oczekiwania 
i przestrzenią manewrową. Wszystkie elementy przeźroczyste wiaty powinny być oznaczone przynajmniej dwoma pasami kontrastowymi 
na wysokości: 1,30-1,40 m (pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m (drugi pas), przy czym zaleca umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego 
na drzwiach na wysokości 0,10-0,30 m (przydatnego dla osób patrzących

il. 36.

pod nogi).

Zaleca się, by wiata przystankowa była wyposażona w miejsce odpoczynku z siedziskiem (ławką) z oparciem i podłokietnikami 
oraz miejscem do zaparkowania wózka. W obszarze miejsc odpoczynku, poza ławkami, rekomendowane jest także instalowanie siedzisk / oparć do odpoczynku osób stojących. Zaleca się, aby siedziska i oparcia ławek oraz miejsc odpoczynku na stojąco były wykonane z przyjaznych materiałów – należy szczególnie unikać siedzisk metalowych 
jako nieprzyjemnych w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze.

Tablica z rozkładem jazdy powinna być zamontowana na wysokości dostępnej zarówno dla osób stojących jak i dla użytkowników wózków, osób niskiego wzrostu i dzieci. Wszyscy użytkownicy przystanku muszą mieć zapewniony dostęp do niej: bezpośrednio pod nią nie należy montować żadnych elementów małej architektury i infrastruktury przystankowej. Tablica z rozkładem jazdy powinna być też równomiernie oświetlona światłem niepowodującym zjawiska odbicia i olśnienia.

Wszystkie automaty biletowe, znajdujące się w strefie przystanku, muszą spełniać wymagania dostępności ( 3.3. Automaty płatnicze, biletowe, parkingowe i inne urządzenia miejskie). Należy lokalizować je poza szerokością trasy wolnej od przeszkód – w taki sposób, 
by użytkownicy automatu (kupujący bilet, stojący w kolejce) znajdowali się również poza nią.

il. 37.

  - Przystanki tramwajowe

Uwaga: Poniższe wytyczne dotyczą sytuacji typowych – wprowadzając rekomendacje, należy je dostosować do miejscowych uwarunkowań.

W obrębie wszystkich przystanków komunikacji publicznej konieczne jest zapewnienie możliwości bezpiecznej i sprawnej wymiany pasażerów oraz oczekiwania na przyjazd pojazdu w każdych warunkach atmosferycznych. Każdy przystanek powinien być zaprojektowany 
i wykonany w taki sposób, aby ułatwiać jego odnalezienie i korzystanie 
z niego wszystkim użytkownikom.

strefa dojścia 
do przystanku

Dojścia do przystanków powinny spełniać wytyczne dostępności 
dla ciągów pieszych ( 1. Przestrzenie publiczne i ciągi piesze). 
W przebiegu ciągu pieszego, prowadzącego do przystanków zabrania 
się stosowania stopni i uskoków, a wszystkie zmiany poziomów należy wprowadzać w postaci łagodnych spadków i pochylni, zgodnych 
z  tab. 07. Spadki podłużne i poprzeczne w obrębie przystanków 
nie powinny przekraczać 1%, przy czym jeśli nie jest to możliwe, maksymalne dopuszczalne wartości to 3% dla spadku podłużnego 
i 2% dla spadku poprzecznego.

wymiary

Wymagane jest zachowanie szerokości użytkowej peronu (szerokości dostępnej dla pasażerów) nie mniejszej niż 3,00 m (zalecana szerokość: 3,50 m), przy czym podczas planowania szerokości peronu tramwajowego wymagane jest wzięcie pod uwagę stopnia natężenia ruchu pasażerskiego. Szerokość wolnego przejścia na całej długości peronu (mierzona między krawędzią peronu a najbardziej wysuniętą przeszkodą) powinna wynosić co najmniej 1,60 m w celu umożliwienia poruszania się dwóm potokom podróżnych przy wymianie pasażerów między tramwajami.

W rejonie zatrzymania drugich drzwi pojazdu (w zakresie od 6,75 m 
do 9,00 m od punktu zatrzymania czoła pojazdu), w odległości co najmniej 2,50 m od krawędzi krawężnika peronowego, nie należy lokalizować żadnych elementów przeszkadzających w wysiadaniu i manewrowaniu wózkiem.

Na chodniku przystankowym, w odległości nie mniejszej niż 1,50 m 
od krawędzi prostej peronu, nie powinny znajdować się żadne elementy niezwiązane bezpośrednio z funkcją przystanku (takie jak: słupy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.).

Wysokość peronu mierzona od płaszczyzny główek szyn do krawędzi krawężnika peronowego powinna być maksymalnie zbliżona 
do wysokości podłogi eksploatowanych tramwajów niskopodłogowych przy uwzględnieniu dopuszczalnych wartości zużycia elementów eksploatacyjnych. Konieczne jest zachowanie wysokości peronu względem główek szyn równej 0,22 m. Wymagane jest również dążenie do zapewnienia jak najmniejszej odległości w poziomie pomiędzy krawędzią krawężnika peronowego a krawędzią podłogi tramwaju przy uwzględnieniu skrajni budowli oraz eksploatacyjnych mechanizmów otwierania drzwi: zaleca się, aby odległości w poziomie pomiędzy krawędzią krawężnika peronowego a krawędzią podłogi tramwaju wynosiła nie więcej niż 50 mm.

Pochylenie płaszczyzny łączącej poziom peronu z poziomem przejścia dla pieszych (pochylni peronu) może wynosić maksymalnie 5%.

systemy prowadzenia

Znajdujące się w strefie przystanku pasy prowadzące należy lokalizować wewnątrz trasy wolnej od przeszkód, z zapewnieniem minimalnego dystansu równego 0,80 m od osi pasa prowadzącego do wszelkich przeszkód (obiektów małej architektury i infrastruktury przystankowej, urządzeń wolnostojących, w tym automatów biletowych, drzew itp.). 
W przypadku braku możliwości zapewnienia pasa prowadzącego 
o skrajni 0,80 m należy zrezygnować z jego układania. Faktura ostrzegawcza – pas o szerokości 0,30-0,40 m – powinna być stosowana przed krawędzią peronu, w odległości nie mniejszej niż 0,30 m 
od tej krawędzi.

W obrębie przystanków komunikacji publicznej rekomenduje 
się wyznaczenie tzw. pól oczekiwania. Oś pola oczekiwania powinna znajdować się w miejscu zatrzymania drugich drzwi pojazdu, 
tzn. w odległości 8 m ± 0,5 m od czoła pojazdu.

Minimalne wymiary pola oczekiwania: 0,90 x 0,90 m. Pole oczekiwania należy wykonywać z płyt tego samego rodzaju (pod względem użytych materiałów, faktury, kolorystyki i rozstawu elementów dotykowych), 
z których wykonany został pas ostrzegawczy przed krawędzią peronu przystankowego. Położenie pola oczekiwania na peronie powinno być możliwe do odnalezienia poprzez:

- zastosowanie pasa prowadzącego ułożonego prostopadle 
do pola oczekiwania na całej szerokości peronu – rozwiązanie możliwe 
dla peronów tramwajowych o szerokości użytkowej mniejszej niż 3,5 m, zlokalizowanych przy torowisku wydzielonym, lub:

- zastosowanie pasa prowadzącego z ciągu pieszego do pola oczekiwania.

- W przypadku przystanków wspólnych z chodnikiem konieczne jest stosowanie systemów prowadzenia analogicznych do stosowanych 
dla przystanków autobusowych. W przypadku przystanków wyspowych zaleca się wprowadzanie systemów prowadzenia dla peronów 
o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 3,00 m.

il. 38.

w – wiata przystankowa

o – pole oczekiwania 0,90 x 0,90 m

s – tablica SIP

a – automat biletowy

f – faktura ostrzegawcza

p – pas prowadzący

u – pole uwagi

w

o

f

u

min.

0,80 m

min.

0,80 m

min.

3,00 m

6,75 m

p

u

a

s

8,00 m

Nawierzchnia peronów przystankowych na ich krawędzi od strony 
toru powinna zapewniać kontrast na poziomie co najmniej LRV=30 między materiałem zabudowy torowiska a krawężnikiem peronowym.

elementy wyposażenia przystanków

Zaleca się wyposażenie przystanków tramwajowych w wiaty, chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wiata powinna 
być umieszczona w strefie zabudowy przystanku. Jej lokalizacja 
w żadnym wypadku nie może ograniczać widoczności nadjeżdżających pojazdów. W przypadku występowania jednej wiaty na peronie powinna być ona zlokalizowana w pobliżu pola oczekiwania: w odległości 
3,00–5,00 m od pola oczekiwania. Wszystkie elementy przeźroczyste wiaty powinny być oznaczone przynajmniej dwoma pasami kontrastowymi na wysokości: 1,30-1,40 m (pierwszy pas) 
oraz 0,90-1,00 m (drugi pas), przy czym zaleca umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na drzwiach na wysokości 
0,10-0,30 m (przydatnego dla osób patrzących pod nogi).  Zaleca się, 
by wiata przystankowa była wyposażona w miejsce odpoczynku 
z siedziskiem (ławką) z oparciem i podłokietnikami oraz miejscem 
do zaparkowania wózka. W obszarze miejsc odpoczynku, poza ławkami, rekomendowane jest także instalowanie siedzisk / oparć do odpoczynku osób stojących. Zaleca się, aby siedziska i oparcia ławek oraz miejsc odpoczynku na stojąco były wykonane z przyjaznych materiałów 
– szczególnie nie zaleca się siedzisk metalowych jako nieprzyjemnych 
w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze.

Tablica z rozkładem jazdy powinna być zamontowana na wysokości dostępnej zarówno dla osób stojących jak i dla użytkowników wózków, osób niskiego wzrostu i dzieci. Wszyscy użytkownicy przystanku muszą mieć zapewniony dostęp do niej: bezpośrednio pod nią nie należy montować żadnych elementów małej architektury i infrastruktury przystankowej. Tablica z rozkładem jazdy powinna być też równomiernie oświetlona światłem niepowodującym zjawiska odbicia i olśnienia.

W pobliżu pola oczekiwania zaleca się lokalizację tablicy informacji pasażerskiej SIP. Może być ona umieszczona np. na końcu pasa prowadzącego prostopadłego do pola oczekiwania (warunkiem jest, 
by tablica nie utrudniała manewrowania wózkiem, tzn. znajdowała 
się w odległości nie mniejszej niż 2,50 m od krawędzi krawężnika peronowego).

Wszystkie automaty biletowe, znajdujące się w strefie przystanku, muszą spełniać wymagania dostępności ( 3.3. Automaty płatnicze, biletowe, parkingowe i inne urządzenia miejskie). Należy lokalizować je poza szerokością trasy wolnej od przeszkód – w taki sposób, 
by użytkownicy automatu (kupujący bilet, stojący w kolejce) znajdowali się również poza nią. Na peronach sąsiadujących z jezdnią zalecane jest stosowanie wygrodzenia, chroniącego pasażerów przed ochlapywaniem przez pojazdy poruszające się po przeciwległym do peronu przystankowego pasie ruchu.

  - Przystanki tramwajowo-autobusowe

W obrębie przystanków tramwajowo-autobusowych obowiązują zasady organizacji jak dla przystanków tramwajowych, przy czym należy stosować krawężniki najazdowe.

  - Stacje i przystanki kolejowe

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące projektowania 
i wykonywania stacji i przystanków kolejowych określa Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się (TSI PRM).

Przepisy te znajdują również zastosowanie dla ciągów pieszych, łączących stacje i przystanki kolejowe z przystankami komunikacji publicznej i parkingami:

4.2.1.1. Parkingi dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się;

4.2.1.2. Trasa pozbawiona przeszkód.

W kwestiach, które porusza TSI PRM, a które nie są szczegółowo uregulowane w polskich przepisach, należy stosować normy, do których odsyła Przewodnik stosowania TSI dla podsystemu 
Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się.

  - Zintegrowane miejsca przesiadkowe

W obrębie zintegrowanych miejsc przesiadkowych konieczne 
jest wyznaczenie logicznego układu komunikacyjnego i czytelnego systemu oznaczeń wizualnych i fakturowych pomiędzy poszczególnymi elementami węzła. System ten musi być spójny niezależnie od liczby podmiotów zarządzających poszczególnymi elementami infrastruktury węzła przesiadkowego a wszystkie obiekty powinny posiadać wspólny system informacji dotykowej, wizualnej i dźwiękowej.

W ramach planowania zintegrowanych miejsc przesiadkowych rekomendowane są rozwiązania, w których w dominujących kierunkach przesiadek ciąg pieszy łączący środki transportu nie krzyżuje 
się z ciągami ruchu drogowego (w tym rowerowego) i jest maksymalnie skrócony. W przypadku węzłów multimodalnych należy dążyć do takiej ich organizacji, aby możliwe były przesiadki „drzwi w drzwi”.

Maksymalne odległości pomiędzy przystankami w obrębie węzła przesiadkowego obejmującego autobusy i tramwaje nie powinny przekraczać 200 m. W przypadku węzłów obejmujących stacje kolejowe maksymalna odległość 200 m powinna być zachowana w stosunku 
do najbliższego wejścia na peron kolejowy.

Szerokość ciągów pieszych w obrębie węzła musi uwzględniać   wielkość przewidywanych potoków pieszych oraz natężenia chwilowe 
po przyjeździe wysokopojemnego środka transportu (pociągu). W obrębie ciągu zalecane jest wyznaczenie trasy wolnej od przeszkód o szerokości co najmniej 1,60 m. W przypadku węzłów różnopoziomowych dopuszczalne jest zastosowanie schodów oraz dźwigów osobowych, przy czym długość trasy pozbawionej schodów może przekraczać długości trasy najkrótszej o maksymalnie 30%. W obrębie najbardziej uczęszczanych węzłów przesiadkowych rekomenduje się stosowanie zadaszeń.

poczekalnie, kasy biletowe, punkty informacyjne

Poczekalnie stanowią podstawowe miejsce obsługi podróżnych. 
W najnowszych rozwiązaniach nie stanowią już osobnych pomieszczeń, ale przestrzenie zintegrowane z ciągami ruchu pasażerskiego. Dlatego też prawidłowe rozplanowanie układu miejsc odpoczynku i oczekiwania oraz ciągów ruchu jest szczególnie istotne.

min.

1,60 m

trasa wolna 
od przeszkód

min.

1,60 m

trasa wolna 
od przeszkód

min.0,90 m

min.0,90 m

W poczekalniach zintegrowanych miejsc przesiadkowych konieczne jest zapewnienie bezpiecznego ciągu dla ruchu pieszego – w tym celu należy wyznaczyć przebieg trasy wolnej od przeszkód. Miejsca odpoczynku 
i oczekiwania powinny znajdować się w jej sąsiedztwie, jednak w żaden sposób nie mogą zawężać jej przebiegu ani kolidować z ruchem pieszych.

il. 39.

W poczekalniach zaleca się umieszczenie aktualnych informacji 
o wszystkich kursach oraz zmianach w rozkładach jazdy, opóźnieniach itp., które powinny zostać zapewnione w postaci informacji głosowej 
oraz informacji tekstowej wyświetlanej w widocznym miejscu. Jeżeli 
w obiekcie podawane są komunikaty głosowe, konieczne 
jest zapewnienie wysokiego stopnia zrozumiałości mowy, na co wpływ 
ma zarówno kubatura i użyte materiały, jak i zastosowanie odpowiedniego systemu nagłośnienia wraz z systemami wspomagającymi 
dla osób słabosłyszących. Charakterystyczny dla przestrzeni komunikacji jest duży hałas, znacząco utrudniający zrozumiałość mowy. Dlatego 
też zaleca się wyposażenie poczekalni w pętle indukcyjne przeznaczone do sal i dużych pomieszczeń, odpowiednio oznakowane międzynarodowym znakiem pętli indukcyjnej ( il. 104). Zaleca się także analogiczne wyposażenie peronów kolejowych i autobusowych, 
przy czym – ze względów technicznych i ekonomicznych zalecane 
jest wyposażenie w pętlę określonego i oznakowanego ( il. 104) sektora peronu o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2 (optymalnie: 50-100 m2).

Kasy biletowe i punkty informacyjne należy również wyposażyć 
w systemy pętli indukcyjnych – zaleca się wyposażenie co najmniej 50% (ale nie mniej niż jednej) kas i punktów informacyjnych. Pętle indukcyjne muszą zostać odpowiednio oznakowane międzynarodowym znakiem 
( il. 104). Zaleca się także, aby przynajmniej jedno stanowisko kasowo 
– informacyjne było obniżone w celu umożliwienia obsługi 
osób poruszających się na wózkach lub osób niskiego wzrostu. Jeżeli między pasażerem a osobą sprzedającą bilety znajduje się szklana szyba, wymaga się, by była ona demontowalna, lub aby okienko kasy było wyposażone w system głośnomówiący (interkom). Szyba powinna 
być wykonana z przeźroczystego szkła, ograniczającego odbicia światła.

il. 40.

W przypadku zainstalowania urządzeń elektronicznych, które wyświetlają informacje o cenie osobie sprzedającej bilety, należy także zainstalować urządzenie wyświetlające informacje o cenie osobie kupującej bilet.

Okienka kasowo–informacyjne powinny zostać również wyposażone 
w kontuar umożliwiający oparcie się przez klienta, jak również odłożenie biletu lub innych dokumentów: zalecana jest taka szerokość kontuaru, która umożliwia odstawienie torebki. W obrębie okienka kasowego 
/ stanowiska obsługi zaleca się zastosowanie kontrastowych 
i wyróżniających się dotykowo podkładek na kontuarze przed okienkiem – podkładka powinna posiadać informację brajlowską o rodzaju stanowiska.

punkty informacji, punkty pomocy

W obrębie terminali transportu zbiorowego i poczekalni zaleca się wyznaczenie punktów informacji / pomocy: nawierzchnia przed takim punktem powinna wyróżniać się fakturą i kolorystyką od pozostałej nawierzchni ciągów pieszych, zaleca się również jego graficzne oznaczenie.

W przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie terminali transportu zbiorowego i miejsc przesiadkowych rekomenduje się również umieszczenie automatycznego punktu wzywania pomocy, wyposażonego w pętlę indukcyjną. Urządzenie powinno posiadać funkcje:

automatycznego wybierania zaprogramowanego numeru do służb ratowniczych po naciśnięciu przycisku,

rozmowy w trybie głośnomówiącym po nawiązaniu połączenia,

samoistnego zgłoszenia konieczności udzielenia pomocy, 
jeśli użytkownik go uruchamiający nie jest w stanie samodzielnie rozmawiać ze służbami ratowniczymi.

il. 41.

plany ewakuacji

Plany ewakuacji z terminali transportu zbiorowego, poczekalni i dworców kolejowych powinny być prezentowane w formie wizualnej (grafika) 
i dotykowej (tyflografika).

Miejsca postojowe i parkingi

  - Ogólne wytyczne

Tab. 05. Liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnością

Przy projektowaniu nowych inwestycji oraz – w miarę możliwości 
– przy przebudowie dróg i budynków istniejących, należy urządzić, stosownie do ich przeznaczenia i sposobu organizacji, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 
w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby 
z niepełnosprawnością:

| całkowita liczba stanowisk | liczba stanowisk dostępnych |
| --- | --- |
| do 15 | 1 stanowisko |
| 16 – 40 | 2 stanowiska |
| 41 – 100 | 3 stanowiska |
| powyżej 100 | 4% ogólnej liczby stanowisk postojowych |

Wszystkie miejsca postojowe powinny być wyznaczana w taki sposób, by zaparkowane pojazdy nie ograniczały szerokości trasy wolnej 
od przeszkód. Miejsca postojowe należy projektować poza chodnikiem, wydzielając je z jezdni lub w zatokach postojowych.

lokalizacja

Dostępne miejsce postojowe powinno być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie głównych, dostępnych dla wszystkich użytkowników wejść 
do budynku lub też stref wejściowych przestrzeni publicznej (parków, skwerów itp.), przy czym nie powinno ono znajdować się przy chodniku prowadzącym bezpośrednio do wejścia. Zaleca się lokalizację miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością w odległości 10 m 
od dostępnego wejścia do budynku / przestrzeni, a jeżeli nie jest 
to możliwe, dopuszczalne jest zwiększenie tej odległości do maksymalnie 50 m. Jeżeli parking nie obsługuje bezpośrednio żadnego budynku, miejsca dostępne powinny być lokalizowane możliwie blisko dostępnego wyjścia z tego parkingu.

Stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby 
z niepełnosprawnością, powinny być sytuowane jedynie na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla wszystkich użytkowników 
z pochylni. Konieczne jest także zapewnienie dojścia / dojazdu 
do chodnika, jeśli ten znajduje się na innym poziomie niż miejsce postojowe, przy czym dojście do miejsca postojowego z chodnika 
nie może być prowadzone przez pasy ruchu samochodowego.

Dostęp do chodnika może zostać zapewniony poprzez:

il. 42.

wyniesienie całości nawierzchni miejsca postojowego do wysokości sąsiadującego chodnika:

il. 43.

obniżenie wysokości sąsiadującego chodnika do poziomu nawierzchni miejsca postojowego:

il. 44.

obniżenie części sąsiadującego chodnika do poziomu nawierzchni miejsca postojowego:

il. 45.

zastosowanie pochylni poza obrysem chodnika sąsiadującego:

maks. 10%

min. 1,00 m

maks. 5%

maks. 5%

min. 1,00 m

il. 46.

zastosowanie rampy krawężnikowej:

min.0,50 m

min.0,50 m

il. 47.

Zaleca się, aby krawędzie miejsca postojowego były zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający pojazdom najazd nad chodnik:

nawierzchnia

Miejsce postojowe powinno posiadać gładką i antypoślizgową nawierzchnię, pozbawioną zmian poziomów i zjazdów w jego obrębie. Z miejsca postojowego należy zapewnić pozbawione krawężników i innych zmian poziomów wejście na ciąg pieszy 
– maksymalna dopuszczalna różnica poziomów wynosi 20 mm. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, wyznaczoną 
ze spadkiem zapewniającym spływ wody, jednak spadek ten nie powinien przekraczać 1% (w uzasadnionych przypadkach – maksymalnie 2%), 
by nie powodował trudności podczas poruszania się na terenie stanowisk postojowych. W obrębie miejsc postojowych i dojścia do nich nie należy stosować nawierzchni brukowanych wykonanych z kostki kamiennej 
– jest ona dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy stanowi element zabytkowej tkanki miejskiej. W przypadku odtwarzania nawierzchni należy stosować materiały gładkie i antypoślizgowe, dopasowane estetycznie do istniejącej nawierzchni.

il. 48.

W obrębie parkingu powinny znajdować się czytelnie oznakowane 
i w pełni dostępne urządzenia do obsługi parkingu (parkometry, automaty biletowe), zlokalizowane jak najbliżej dostępnego miejsca postojowego.

il. 49.

Zaleca się, aby wszystkie urządzenia kontrolne i barierki dostępu miały możliwość obsługi bez konieczności wysiadania z samochodu.

miejsca postojowe w garażach zamkniętych

W przypadku usytuowania miejsc postojowych w obrębie budynków garażowych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wysokości: 
w świetle konstrukcji co najmniej 2,20 m oraz do spodu przewodów 
i urządzeń instalacyjnych 2,00 m. Minimalne wymiary wjazdu / wrót garażowych wynoszą 2,30 m szerokości i 2,00 m wysokości, przy czym zaleca się zastosowanie wjazdów o wysokości co najmniej 2,40 m.

W garażu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku użyteczności publicznej wymagana jest instalacja urządzeń dźwigowych lub innych (jeśli montaż dźwigu osobowego nie jest możliwy), umożliwiających transport pionowy osobom z niepełnosprawnością na inne kondygnacje.

3,60 m

3,60 m

3,60 m

3,60 m

9,00 m

5,00 m

3,60 m

miejsce dla pojazdów typu van / bus

miejsca

rodzinne

il. 50.

inne miejsca postojowe

W obrębie publicznych parkingów zaleca się wprowadzanie, oprócz wymaganych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, również miejsc postojowych dla opiekunów z małymi dziećmi. Powinny mieć one wymiary analogiczne do wymiarów dostępnych miejsc postojowych ( il. 50). Zaleca się, aby na każde 3 miejsca postojowe 
dla osób z niepełnosprawnością wyznaczyć 1 miejsce dla opiekunów 
z małymi dziećmi. Zaleca się również zróżnicowanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością w obrębie parkingów i wprowadzenie miejsc postojowych dla pojazdów typu van / bus ( il. 50).

  - Wymiary i oznakowanie miejsc postojowych

il. 51.

Miejsce postojowe, towarzyszące budynkom użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, musi spełniać określone prawem wymagania wymiarowe:

il. 52.

parkowanie równoległe

3,60 m

6,00 m

zalecane 7,00 m

parkowanie prostopadłe

3,60 m

5,00 m

Zaleca się, aby – jeśli to możliwe – w przypadku parkowania równoległego wyznaczać miejsca postojowe o długości 7,00 m, z uwagi na coraz częstsze wykorzystywanie samochodów z tylną rampą lub podnośnikiem.

il. 53.

2,30 m

6,00 m

zalecane 7,00 m

3,60 m

parkowanie  równoległe 
z chodnikiem

Szerokość miejsca postojowego może zostać zmniejszona z 3,60 m 
do 2,30 m w przypadku zapewnienia możliwości pełnego korzystania 
z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego:

W przypadku miejsc postojowych zlokalizowanych pod kątem konieczne jest zapewnienie – w każdym przypadku – minimalnych wymiarów miejsca wynoszących 3,60 m szerokości i 5,00 m długości:

il. 55.

il. 54.

parkowanie  ukośne – kąt 45O

3,60 m

5,00 m

3,60 m

5,00 m

parkowanie  ukośne – kąt 60O

il. 56.

parkowanie prostopadłe

3,60 m

4,50 m

Miejsce postojowe, zlokalizowane w pasie drogowym, musi spełniać wymagania wymiarowe określone przez Warunki techniczne 
dla sygnałów drogowych:

il. 57.

parkowanie równoległe

6,00 m

zalecane 7,00 m

3,60 m

il. 59.

il. 58.

parkowanie  ukośne – kąt 45O

3,60 m

4,50 m

3,60 m

4,50 m

parkowanie  ukośne – kąt 60O

il. 60. Od lewej znaki: P-24, D18, D-18b, T-29

oznakowanie

Wymagane jest, aby miejsce postojowe było czytelnie oznakowane oznaczeniem poziomym (P-24) oraz znakiem pionowym (D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”) wraz z tabliczką T-29 (informującą 
o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby z niepełnosprawnością oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę) a także, aby cały obszar miejsca postojowego oznaczony był kolorem niebieskim.

Pokonywanie różnic wysokości w terenie

Brak możliwości samodzielnego pokonania różnic wysokości w terenie jest jedną z najczęściej spotykanych barier przestrzennych.

Na rozwiązania w zakresie pokonania różnicy wysokości składają się:

schody (stałe i ruchome),

pochylnie,

dźwigi osobowe,

il. 61.

podnośniki (stosowane tylko w sytuacji, w której niemożliwe jest zastosowanie innych rozwiązań).

W przypadku pokonywania zmian wysokości należy stosować:

- łagodne nachylenia nieprzekraczające 5%,

- pochylnie – w przypadku, gdy niemożliwe jest zastosowanie łagodnego nachylenia,

- dźwigi osobowe – w przypadku, gdy niemożliwe jest zastosowanie łagodnego nachylenia ani pochylni,

Zastosowanie innego rodzaju rozwiązań (podnośników hydraulicznych, platform przyporęczowych) może mieć miejsce jedynie na warunkach odstępstwa, w uzasadnionych przypadkach, 
gdy niemożliwe jest zastosowanie łagodnego nachylenia, pochylni 
lub dźwigu osobowego.

  - Schody

Schody zewnętrzne należy zawsze wprowadzać wraz z rozwiązaniem alternatywnym: pochylnią lub dźwigiem osobowym (windą). Warunek 
ten dotyczy także nowych obiektów, powstających w nieprzystosowanych do tej pory lokalizacjach (w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu, szczególnie adaptacji na cele usługowe).

Schody muszą być sytuowane w taki sposób, by w żadnym wypadku 
nie zawężały szerokości trasy wolnej od przeszkód w obrębie ciągu pieszego, przy który się znajdują.

s

h

wytyczne wymiarowe

Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych nie może być mniejsza 
niż 1,20 m, przy czym zaleca się szerokość nie mniejszą niż 2,00 m. 
Jeśli schody prowadzą do budynku, szerokość ta nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego wewnątrz tego budynku. 
W jednym biegu schodów zewnętrznych może znajdować się 
od 3 do 10 stopni.

Wysokość i szerokość stopnia schodów musi wynikać ze wzoru:

il. 62.

2h + s = 0,60 do 0,65 m

gdzie: h – wysokość stopnia, s – szerokość stopnia.

il. 63.

min.

0,35 m

maks. 20 mm

maks.: 0,15 m

zalecane: 0,12 m

Wszystkie stopnie w biegu muszą mieć taką samą szerokość i wysokość. Minimalna szerokość stopnia schodów zewnętrznych: 0,35 m, maksymalna wysokość: 0,15 m, przy czym zaleca się wysokość stopnia nieprzekraczającą 0,12 m.

W ciągu pasa ruchu pieszego należy unikać stosowania schodów zabiegowych, wachlarzowych, schodów z noskami wystającymi ponad 20 mm oraz schodów z podcięciami i ażurowych.

W przypadku większej od dopuszczalnej w jednym biegu liczby stopni, konieczne jest stosowanie spoczników, o minimalnej szerokości użytkowej równej 1,50 m, przy czym, jeśli bieg jest szerszy, zaleca się spoczniki o szerokości równej szerokości biegu schodów. Maksymalne dopuszczalne nachylenie płaszczyzny spocznika nie może przekraczać 1%, a jeśli nie jest to możliwe, w drodze odstępstwa dopuszcza 
się nachylenie do 2%. Stopnie schodów zewnętrznych powinny 
być wykonywane z materiałów antypoślizgowych, również w warunkach zamoczenia lub zawilgocenia, oraz niepowodujących zjawiska olśnienia.

oznaczenia kontrastowe 
i fakturowe

Kolor i faktura stopni powinny być dobrane w taki sposób, aby osoby 
z ograniczoną możliwością widzenia mogły uzyskać pełną informację (wizualną i dotykową).

il. 64.

0,60 - 0,80 m

min. 0,30 - 0,80 m

Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów należy oznaczyć pasami w jednolitym, skontrastowanym z tłem kolorze, znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia. 
W przypadku biegu o trzech stopniach wymagane jest oznakowanie wszystkich trzech stopni. Na całej szerokości schodów – w odległości co najmniej 0,30 m przed pierwszym stopniem w górę i 0,30 m przed pierwszym stopniem w dół zaleca się instalowanie oznakowania dotykowego – pasa ostrzegawczego o szerokości 0,60-0,80 m.

2,20 m

il. 65.

Jeśli pod schodami znajduje się wolna przestrzeń, szczególnie 
o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m, musi zostać ona zabezpieczona i oznaczona w sposób czytelny dla wszystkich użytkowników przestrzeni, również dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

poręcze 
i balustrady

min.

0,30 m

min.

0,30 m

min.

0,30 m

Konieczne jest wyposażenie schodów zewnętrznych w obustronne poręcze (znajdujące się również po stronie ściany), przedłużone 
o 0,30 m poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia i zakończone 
w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie – konieczne 
jest wywinięcie ich końców w dół i oznaczenie kolorem kontrastującym 
z kolorem tła (co najmniej LRV=30).

il. 66.

il. 67.

min.

0,30 m

min.

0,30 m

min.

0,30 m

Poręcze powinny biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów i wiernie odzwierciedlać ich bieg: skos poręczy powinien kończyć się na wysokości ostatniego stopnia w biegu. Jeśli to możliwe, poręcze powinny 
biec nieprzerwanie również przez spoczniki. Zalecane jest montowanie poręczy schodów na dwóch wysokościach: wymaganej dla danego 
typu budynku, oraz dodatkowej: 0,75 m.

il. 68.

a

b

a

b

a

b

a

b

d

c

a = 50 mm

c = min. 450 mm

b = 35–45 mm

d = min. 70 mm

W przypadku montażu poręczy przy ścianie, pochwyt powinien być od niej oddalony o co najmniej 50 mm. Pochwyty poręczy muszą być montowane trwale, w sposób uniemożliwiający ich obrót. Zalecane są pochwyty 
o ergonomicznym kształcie: okrągłe lub obłe, o średnicy w przedziale 
od 35 do 45 mm – typowa zalecana średnica: 42,4 mm.

il. 69.

Na końcach poręczy schodów zaleca się umieszczenie oznaczeń dotykowych – informacje te mogą być przedstawione w formie pisma wypukłego lub piktogramu dotykowego, z towarzyszącym opisem brajlowskim. Informacja brajlowska powinna być krótka i zawierać jedynie podstawowe informacje o kierunku poruszania, punktach orientacji 
itp. W przypadku stosowania oznaczeń tego rodzaju ostateczne wytyczne co do lokalizacji, ilości przekazywanych informacji i rodzajów użytych materiałów powinny pochodzić od specjalisty w zakresie tyflografiki.

Jeśli jest to możliwe, zaleca się zadaszenie biegów schodów w celu ochrony ich użytkowników przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przy szerokości biegu schodów powyżej 4,00 m konieczne jest zastosowanie dodatkowej balustrady pośredniej. W przypadku schodów zewnętrznych o kilku biegach, ze względów bezpieczeństwa, zalecana jest balustrada pełna lub o niewielkich prześwitach między elementami wypełnienia.

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad:

| rodzaj obiektów / budynków | minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy | maksymalny prześwit / wymiar otworu między elementami wypełnienia balustrady |
| --- | --- | --- |
| drogowe obiekty inżynierskie | przy chodnikach dla pieszych i obsługi: 1,10 m | elementów pionowych: 0,12 cm elementów poziomych do wysokości 0,70 m: 0,15 m elementów poziomych łączących elementy pionowe wypełnienia: 0,12 m |
|  | przy ścieżkach rowerowych znajdujących się przy balustradzie: 1,20 m |  |
|  | przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi: 1,30 m |  |
| budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej | 1,10 m | 0,12 m |
| inne budynki | 1,10 m | 0,20 m |

rynny do prowadzenia rowerów

Tab. 06. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad

W przypadku schodów znajdujących się na głównych ciągach pieszych oraz w rejonie dojścia do bezkolizyjnych przejść dla pieszych 
(tuneli i kładek) rekomenduje się instalację rynien do prowadzenia rowerów. Rynny można wykonywać jako elementy schodów – z tego samego, co stopnie, materiału, lub tez jako elementy metalowe, mocowane osobno.

Niezależnie od rodzaju mocowania, rynny powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Zalecane jest też zaokrąglenie krawędzi rynny w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w przypadku przewrócenia się i upadku.

Szerokość rynny powinna wynosić od 80 do 100 mm, wysokość krawędzi bocznych 30-50 mm. Wewnętrzne ścianki rynny należy zaokrąglić (promień: 15-25 mm) a ścianka od strony wewnętrznej powinna 
być nachylona (kąt 30-45O) z uwagi na prowadzenie roweru przechylonego od osi pionowej w kierunku biegu schodów. Rynny należy instalować pod poręczami schodów, w taki sposób, aby ich skrajna krawędź wystawała nie więcej niż 50 mm poza oś poręczy.

Rynny powinny być instalowane:

na pojedynczych biegach schodów – po stronie prawej w kierunku 
„w dół”

w przypadku biegów zmieniających kierunek – po stronie zewnętrznej schodów.

  - Pochylnie

Wprowadzanie pochylni jest wymagane przy zmianie poziomu ruchu pieszego, w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie łagodnych nachyleń do 5%.

W przypadku małych różnic wysokości, zamiast pochylni zalecana jest zmiana miejscowa niwelety chodnika, przy zachowaniu wartości spadku podłużnego i poprzecznego.

Pochylnia powinna znajdować się jak najbliżej głównego ciągu pieszego prowadzącego do budynku. Konieczne jest, aby była ona umieszczona 
w taki sposób, by w żadnym wypadku nie zawężała szerokości trasy wolnej od przeszkód w ciągu pieszym, przy którym się znajduje.

rozstaw poręczy:1,00–1,10 m

wysokość montażu: 0,75 m i 0,90 m

1,20 m

il. 70.

wytyczne wymiarowe

Szerokość płaszczyzny ruchu pochylni powinna wynosić 1,20 m. 
W przypadku stosowania szerszej pochylni wymagane jest wydzielenie pasa ruchu o szerokości 1,20 m i obustronnych poręczach w odstępie 1,00-1,10 m.

il. 71.

min. 1,50 m

min.1,50 m

nachylenie zgodne z tab. 08

Pochylnie o długości przekraczającej 9 m muszą zostać podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o minimalnej długości 1,40 m i szerokości równej szerokości pochylni.

Długość spocznika na początku i na końcu pochylni powinna wynosić 
co najmniej 1,50 m, przy czym zaleca się spoczniki o długości minimalnej 2,00 m.

min. 1,50 m

zalecane 2,00 m

min. 1,50 m

zalecane 2,00 m

W przypadku spocznika, na którym występuje zmiana kierunku pochylni, lub też spocznika na końcu pochylni, konieczne jest zapewnienie na nim przestrzeni manewrowej o wymiarach nie mniejszych niż 1,50x1,50 m (zalecane wymiary: 2,00x2,00 m) poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

il. 72.

Nachylenie płaszczyzny spocznika nie może przekraczać 2%, przy czym zaleca się, by wartość ta nie przekraczała 1%. Pochylni powinny towarzyszyć obustronne krawężniki lub elementy równoważne 
o wysokości 70 mm, zapobiegające ześlizgnięciu się kół wózka 
z pochylni. W przypadku pochylni zewnętrznych, w miarę możliwości, zaleca się ich zadaszenie.

nawierzchnie

Powierzchnię pochylni należy wykonać z materiałów antypoślizgowych (również w warunkach zawilgocenia i zamoczenia) i nieodbijających światła. Należy unikać wykonywania pochylni stałych z materiałów ażurowych.

Pochylnie należy oświetlać za pomocą oświetlenia górnego 
lub oświetlającego powierzchnię jezdną o minimalnym natężeniu wynoszącym 100 luksów.

poręcze 
i balustrady

Poręcze pochylni muszą być montowane na dwóch wysokościach: 
0,75 m i 0,90 m. Powinny one biec nieprzerwanie przez całą długość pochylni (również przez spoczniki) i wiernie odzwierciedlać jej kształt: skos poręczy powinien kończyć się na końca pochylni.

il. 73.

a

b

a

b

a

b

a

b

d

c

a = 50 mm

c = min. 450 mm

b = 35–45 mm

d = min. 70 mm

Przed początkiem i za końcem pochylni pochwyty należy przedłużyć 
o 0,30 m i zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie: konieczne jest wywinięcie ich końców w dół lub połączenie ze sobą pochwytów znajdujących się na dwóch wysokościach. Zalecane jest też oznaczenie pochwytów kolorem kontrastującym z kolorem 
tła (LRV min. 30). Zabrania się stosowania ostro zakończonych elementów. W przypadku montażu poręczy przy ścianie, pochwyt powinien być od niej oddalony o co najmniej 50 mm. Pochwyty poręczy muszą być montowane trwale, w sposób uniemożliwiający ich obrót. Zalecane są pochwyty o ergonomicznym kształcie: okrągłe lub obłe, 
o średnicy w przedziale od 35 do 45 mm – typowa zalecana średnica: 42,4 mm.

Jeśli nie jest możliwe wybudowanie pochylni zgodnej 
z przepisami prawa i Standardami dostępności, konieczne jest zastosowanie rozwiązań alternatywnych: dźwigów osobowych, ewentualnie podnośników (na zasadzie odstępstwa).

W żadnym wypadku zainstalowanie w budynku pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku stosowania pochylni stałych. W przypadku większych różnic terenu wskazane jest stosowanie dźwigów osobowych lub też dźwigów i pochylni.

nachylenie

Zaleca się, aby ciąg pochylni nie przekraczał 2,00 m różnicy poziomów, 
a jeśli nie jest ro możliwe, zaleca się stosowanie dźwigu osobowego jako rozwiązania alternatywnego lub towarzyszącego pochylni.

Tab. 07. Maksymalne dopuszczalne nachylenie pochylni

Maksymalne dopuszczalne nachylenie pochylni wg przepisów prawa:

| wysokość pochylni | nachylenie pochylni |  |
| --- | --- | --- |
|  | pochylnia na zewnątrz, bez zadaszenia | pochylnia wewnątrz lub zadaszona |
| do 15 cm | 15% | 15% |
| 15 cm – 50 cm | 8% | 10% |
| ponad 50 cm | 6% | 8% |

Tab. 08. Zalecane nachylenie pochylni

Nachylenie rekomendowane dla pochylni lokalizowanych 
w przestrzeniach publicznych Wrocławia:

| maksymalna wysokość pochylni [m] | maksymalne nachylenie [%] | maksymalna odległość pomiędzy spocznikami [m] | użycie na zewnątrz / użycie wewnątrz budynku | poręcze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dowolna | 5,0 | dowolna | tak / tak | nie wymagane |
| 0,50 | 5,0 | 10,00 | tak / tak | wymagane |
| 0,40 | 5,3 | 8,74 | tak / tak | wymagane |
| 0,42 | 5,6 | 7,56 | tak / tak | wymagane |
| 0,385 | 5,9 | 6,545 | tak / tak | wymagane |
| 0,35 | 6,3 | 5,60 | tak / tak | wymagane |
| 0,315 | 6,7 | 4,725 | tak / tak | wymagane |
| 0,28 | 7,1 | 3,92 | tak / tak | wymagane |
| 0,245 | 7,7 | 3,185 | tak / tak | wymagane |
| 0,21 | 8,3 | 2,52 | tak / tak | wymagane |
| 0,18 | 9,1 | 1,98 | tylko rampa krawężnikowa | nie wymagane |
| 0,15 | 10,0 | 1,50 | tylko rampa krawężnikowa | nie wymagane |
| 0,11 | 11,1 | 0,99 | tylko rampa krawężnikowa | nie wymagane |
| 0,075 | 12,5 | 0,60 | tylko rampa krawężnikowa | nie wymagane |

  - Dźwigi osobowe (windy)

Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej należy wyposażyć w dźwig osobowy.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej, wyposażonym 
w dźwigi, wymaga się zapewnienia dojazdu z poziomu terenu i dostęp 
na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom z niepełnosprawnością. 
W przypadku wbudowania lub dobudowania szybu dźwigowego 
do istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli osobom z niepełnosprawnością zostanie zapewniony dostęp do kondygnacji użytkowej.

il. 74.

1,50 m

1,60 m

1,40 m

1,10 m

1,50 m

1,60 m

1,10 m

1,50 m

1,60 m

1,50 m

1,60 m

2,10 m

wytyczne wymiarowe

W przypadku montażu dźwigu osobowego minimalne wymiary wewnętrzne kabiny dźwigu osobowego wynoszą 1,10 m szerokości 
i 1,40 m długości, przy czym zaleca się stosowanie kabin o wymiarach minimalnych 1,10 m szerokości i 2,10 m długości lub 1,60 m szerokości i 1,50 m długości. Przed wejściem do kabiny dźwigu wymagana jest wolna przestrzeń o wymiarach co najmniej 
1,60 x 1,50 m ( il. 74).

Minimalna dopuszczalna szerokość drzwi do kabiny dźwigu wynosi 
0,85 m, przy czym zalecane jest co najmniej 0,90 m. Poziom podłogi kabiny dźwigu powinien być dostosowany do poziomu posadzki danej kondygnacji, przy czym maksymalna różnica poziomów nie może przekraczać 20 mm. Drzwi powinny otwierać się i zamykać automatycznie i być wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, oparty 
na czujnikach.

Zaleca się stosowanie kontrastów kolorystycznych, pozwalających 
na wyróżnienie drzwi kabiny – konieczne jest stosowanie rozwiązań pozwalających na ich wyodrębnienie poprzez:

- skontrastowanie całej płaszczyzny drzwi w stosunku do tła, lub

- obramowanie framugi kontrastowym pasem, lub

1.

2.

3.

il. 75.

umieszczenie przynajmniej dwóch kontrastowych pasów na drzwiach: na wysokości 1,30-1,40 m (pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m (drugi pas), przy czym zaleca się umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na drzwiach na wysokości 0,10-0,30 m (przydatnego dla osób patrzących pod nogi).

rozkładane siedzisko

poręcz na wysokości

0,90 m powyżej podłogi

lustro na wysokości

od 0,40 do1,80 / 2,00 m

il. 76.

Kabina dźwigu osobowego powinna być jasno oświetlona światłem niepowodującym zjawiska olśnienia. W kabinach nieprzelotowych, 
na wprost wejścia, zalecane jest umieszczenie lustra – od poziomu 
0,40 m powyżej posadzki do poziomu 1,80-2,00 m, przy czym nie należy stosować powierzchni połyskliwych oraz większej ilości luster, mogących powodować powstawanie zjawiska olśnienia.

il. 76.

Stosowanie lustra nie jest konieczne w przypadku kabin o wymiarach przekraczających 1,50 x 1,50 m (zapewniających możliwość obrotu wózka). W kabinie dźwigu rekomenduje się montaż poręczy na wysokości 0,90 m powyżej poziomu posadzki oraz rozkładanego siedziska wewnątrz kabiny. Siedzisko o głębokości 0,30-0,40 m i szerokości 0,40-0,50 m powinno znajdować się na wysokości 0,50 m powyżej poziomu podłogi ( il. 76).

il. 77.

panel sterowania, tablica przyzywowa

W panelu sterowania oraz tablicy przyzywowej wymagane jest stosowanie przycisków klawiszowych, wystających poza powierzchnię panelu. Minimalna wielkość przycisku: 20 mm, minimalna wielkość cyfr 
i oznaczeń literowych / graficznych: 15 mm.

il. 78.

Osie przycisków otwierania drzwi i przycisku alarmowego powinny znajdować się na wysokości nieprzekraczającej 0,90 m od poziomu podłogi 
a przyciski wyboru piętra należy lokalizować powyżej nich. Zaleca się, aby przyciski te ustawione 
były w jednym rzędzie, w układzie poziomym (zalecanym  il. 77) lub pionowym ( il. 78).

1,10 m

0,80 m

il. 79.

Oznaczenia w brajlu oraz grafika wypukła powinny znajdować 
się bezpośrednio na przyciskach lub po ich lewej stronie. Zaleca się też, aby przycisk poziomu parteru był dodatkowo wyróżniony. Oznaczenia literowe / graficzne powinny być czytelne i skontrastowane kolorystycznie z tłem na poziomie LRV ≥ 60. Konieczne jest także aby kabina była wyposażona w przycisk awaryjny „stop”. W kabinie powinna znajdować się także instalacja alarmowa, dająca możliwość poinformowania obsługi o jakichkolwiek występujących problemach. Instalacja ta powinna mieć możliwość komunikacji dwukierunkowej: zgłoszenia problemu 
i otrzymania informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia.

Zaleca się dążenia do konsekwentnego umieszczania panelu przycisków w kabinie windy – po stronie otwierania drzwi, na kontrastowym tle. Wymaga się, aby tablica przyzywowa na zewnątrz kabiny oraz strefa włączników i przycisków wewnątrz niej były dostępne dla osoby siedzącej / osoby niskiego wzrostu i znajdowały się na wysokości 0,80–1,10 m 
od poziomu posadzki, w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od naroża kabiny / narożnika ściany ( il. 0).

Zaleca się dążenie do konsekwentnego umieszczania panelu przycisków w kabinie windy – po stronie otwierania drzwi, na kontrastowym tle. 
Przy każdych drzwiach do kabiny dźwigu należy umieścić sygnalizację dźwiękową oraz wizualną, informujące o otwieraniu i zamykaniu się drzwi, numerze lub nazwie piętra oraz o tym, w którą stronę zmierza winda.

systemy 
informacji

Konieczne jest, aby dźwig był wyposażony w systemy informacji przekazywanych przez co najmniej dwa, a najlepiej trzy różne zmysły: oznaczenia graficzne, oznaczenia dotykowe oraz informację głosową.

Informacja dźwiękowa powinna być przekazywana:

jako komunikat dźwiękowy (pojedynczy sygnał powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny – zjazd na dół), lub

jako informacja słowna „w górę” i „w dół”.

Głośność komunikatów dźwiękowych podawanych wewnątrz 
i na zewnątrz dźwigów osobowych powinna być dobrana do poziomu hałasu wokół. Zaleca się, aby system ich emisji wyposażyć w urządzenie regulujące poziom dźwięku w zależności od dźwięków otoczenia.

Jeśli przycisk przywoływania steruje więcej niż jednym dźwigiem, wymagana jest informacja dźwiękowa o tym, który dźwig nadjechał.

  - Podnośniki

Podnośniki stanowią alternatywę pokonywania biegu schodów 
w miejscach, gdzie zastosowanie pochylni lub dźwigu osobowego jest niemożliwe. W zależności od modelu mogą one służyć do pokonywania jednego lub dwóch biegów schodów a nawet – schodów zabiegowych.

Ponieważ podnośniki są elementem zapewniającym jedynie minimalny poziom dostępności, dopuszcza się ich stosowanie tylko w przypadku, w którym zastosowanie innych rozwiązań (pochylni, dźwigów osobowych) nie jest możliwe.

wytyczne wymiarowe

Minimalne dopuszczalne wymiary podnośnika wynoszą:

0,80 x 1,00 m dla podnośnika schodowego (ukośnego),

0,90 x 1,20 m dla podnośnika pionowego.

Zalecane wymiary platformy podnośnika wynoszą 0,90 m szerokości 
i 1,55 m długości. Minimalny dopuszczalny udźwig – 200 kg, przy czym zawsze konieczne jest umieszczenie informacji o maksymalnym udźwigu danego podnośnika. Konieczne jest także czytelne oznaczenie podnośnika / platformy i wyposażenie go w zrozumiałą instrukcję obsługi oraz łatwy w użyciu panel sterowania a także – awaryjną blokadę systemów napędowych.

Zalecana wysokość podnoszenia nie powinna przekraczać:

3,00 m dla podnośników bez szybu i znajdujących się wewnątrz budynku

12,00 m dla podnośników z szybem.

- platforma podłogowa prosta

- platforma podłogowa z przesuwem

- podnośnik pionowy

- dźwig platformowy

e. platforma schodowa krzywoliniowa

f. platforma schodowa prostoliniowa

g. schodoplatforma

h. podnośnik nożycowy

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

il. 80.

Podłoga platformy podnośnika powinna być ryflowana i wykonana 
z materiałów antypoślizgowych (również w warunkach zawilgocenia). Konieczne jest również, by w przypadku montażu podnośnika, jego użytkownik miał zapewnioną możliwość samodzielnego wejścia, obsługi 
i zejścia z podnośnika. Jednocześnie jednak w każdym przypadku wymagane jest też zapewnienie możliwości wezwania pracownika obiektu.

przykłady

podnośników 
i platform

  - Schody ruchome

Szerokość biegu schodów ruchomych nie może być mniejsza niż 0,80 m.

Schody muszą zostać oznaczone w sposób czytelny, logiczny 
i zrozumiały dla jak najszerszej grupy użytkowników, a oznaczenie schodów ruchomych powinno obejmować między innymi również informację o nieprzystosowaniu takich schodów do poruszania się na nich wózkiem lub z wózkiem dziecięcym. Użytkownicy schodów musza zostać powiadomieni o ograniczeniach i potencjalnych niebezpieczeństwach, wynikających z korzystania ze schodów. Konieczne jest stosowanie oznaczeń graficznych w formie piktogramów, informujących 
o konieczności trzymania dzieci i bagażu, niebezpieczeństwie wciągnięcia części garderoby oraz zakazie poruszania się po schodach 
z wózkami i na wózkach.

Wymagane jest oznaczenie krawędzi powierzchni stałej przed schodami pasem kontrastowym oraz wyróżnienie krawędzi stopni kolorem kontrastującym z kolorem górnej powierzchni stopni. Zalecane jest oznaczenie każdego stopnia w biegu za pomocą pasa kontrastowego 
o szerokości 50 mm, znajdującego się na krawędzi pionowej i pionowej stopnia (w taki sposób, by był on widoczny zarówno podczas wjeżdżania, jak i zjeżdżania). Dla bezpieczeństwa użytkowników konieczne jest, 
aby na górze i na dole schodów przynajmniej dwa stopnie tworzyły równą płaszczyznę poziomą przed wjechaniem pod poziom posadzki. Krawędź powierzchni stałej (metalowego podestu) przed i za schodami należy również oznakować pasem kontrastowym o szerokości 80-100 mm, znajdującym się wzdłuż całej krawędzi.

il. 81.

W przypadku braku metalowego podestu przed schodami, wymagane 
jest umieszczenie pasa ostrzegawczego o szerokości 0,60-0,80 m, 
w odległości 0,30 m przed schodami lub w miejscu technologicznie umożliwiającym jego realizację. Pas ostrzegawczy powinien zostać połączony z pasem prowadzącym, o ile został on zainstalowany.

Poręcze schodów powinny zawsze poruszać się zgodnie z kierunkiem ruchu schodów i z tą samą, co schody, prędkością. W przypadku schodów o zmiennym kierunku poruszania się, należy zapewnić komunikat głosowy, informujący o kierunku ruchu schodów, pojawiający 
się w 10-sekundowych odstępach czasu.

Tereny zielone i rekreacyjne

Na dostępność terenów rekreacyjnych i miejskiej zieleni publicznej składa się wiele elementów. Są to przede wszystkim:

      - dostępność strefy dojścia – w szczególności:

komunikacja publiczna wraz z infrastrukturą przystankową / dworcową,

strefa parkingowa w pobliżu terenu rekreacyjnego,

ciągi piesze,

      - dostępność strefy wejściowej – w szczególności:

wygodna i dostępna strefa wejściowa,

elementy komunikacji pionowej (schody, pochylnie, dźwigi),

      - dostępność całego obszaru terenu rekreacyjnego – w szczególności:

ergonomiczne i dostępne ciągi piesze,

dostępne i wygodne punkty widokowe i inne miejsca,

      - dostępność infrastruktury – w szczególności:

dostępne elementy wyposażenia, mała architektura i meble miejskie,

dostępne toalety publiczne, przebieralnie, natryski,

      - dostępność informacji – w szczególności:

serwis internetowy,

tablice informacyjne, oznaczenia wizualne i infografiki,

informacja głosowa,

informacja dotykowa.

W każdym przypadku, na etapie projektowania i wykonywania miejskich terenów rekreacyjnych i zielonych, należy brać pod uwagę dostępność wszystkich wymienionych elementów.

  - Parki, skwery i zieleń publiczna

strefa dojścia 
i ciągi piesze

Strefa dojścia i wejścia na teren parków, skwerów i obszarów miejskiej zieleni publicznej powinna prowadzić bezpośrednio z dostępnych przestrzeni miejskich, przystanków komunikacji publicznej i parkingów 
a przy tym spełniać wymagania stawiane dostępnym ciągom pieszym, zgodnie z wytycznymi  1. Przestrzenie publiczne i ciągi piesze.

Na terenie parków, skwerów i innych obszarów zielonych należy wytyczać ścieżki i ciągi piesze dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Na terenach zieleni miejskiej konieczne jest zachowanie minimalnej skrajni ruchu pieszego – gałęzie drzew ani inne obiekty, w tym elementy infrastruktury nie mogą znajdować się niżej niż 2,20 m ponad poziomem nawierzchni.

nawierzchnie

Zalecane jest stosowanie różnych faktur i kolorystki nawierzchni 
dla różnych stref funkcjonalnych parków i skwerów (zróżnicowanie faktur na głównych i bocznych trasach pieszych, w miejscach odpoczynku, strefie placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.).

Na terenach parkowych i leśnych dopuszcza się stosowanie nawierzchni gruntowej stabilizowanej lub wzmocnionej geokratami stalowymi 
oraz nawierzchni z tworzyw sztucznych, przy czym w przypadku nawierzchni ażurowych średnica oczka lub rozstaw szczelin nie powinny przekraczać 10 mm (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest maksymalnie 20 mm).

elementy wyposażenia

Na terenach zielonych zalecane jest wyznaczanie miejsc odpoczynku 
– organizowanych w pobliżu pasa ruchu pieszego, jednak nie bezpośrednio na nim, by nie powodować konfliktów z ruchem w przebiegu trasy wolnej od przeszkód. Wszystkie elementy małej architektury i meble miejskie powinny spełniać wymagania  3. Wyposażenie miejskich przestrzeni publicznych. Zaleca się wyposażenia przestrzeni odpoczynku w miejsca do siedzenia, zlokalizowane w odstępach nie większych niż:

30 m – na głównych trasach pieszych,

250 m – na trasach bocznych.

il. 82.

ciąg pieszy

30 m lub 250 m

miejsce odpoczynku

min. 1,00 m

Przynajmniej kilka miejsc odpoczynku, znajdujących się na terenie parku, powinno zostać zadaszonych. Miejsce odpoczynku należy wyposażyć 
w siedzisko (ławkę) oraz miejsce do zaparkowania wózka lub roweru. Wszystkie siedziska i oparcia ławek powinny być wykonywane 
z przyjaznych materiałów (szczególnie należy unikać siedzisk metalowych jako nieprzyjemnych w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze).

W przypadku stołów (piknikowych, do gry w szachy itp.) należy zapewnić możliwość podjechania wózkiem i wolną przestrzeń manewrową 
o wymiarach nie mniejszych niż 1,50x1,50 m. Zalecane jest także umieszczenie w przestrzeni stołów miejsca dla użytkownika wózka (poprzez wysunięcie blatu stołu lub skrócenie 
ławki ( il. 83): blat powinien znajdować 
się na wysokości co najmniej 0,70 m 
od poziomu podłoża; pod blatem należy zapewnić przestrzeń o szerokości nie mniejszej od 0,90 m i głębokości 0,60 m.

il. 83.

Zaleca się zróżnicowanie miejsc odpoczynku 
w obrębie parków i skwerów a także montowanie siedzisk / oparć do odpoczynku osób stojących oraz stołów (piknikowych, do gry w szachy itp.).

il. 84.

Na terenie miejskich parków i skwerów rekomenduje się ograniczanie nasadzeń roślin, które mogą być trujące, powodujące alergie oraz mające kolce, natomiast rośliny, które wydzielają intensywny zapach, zaleca się nasadzać w wydzielonej części parku.

oświetlenie

Oświetlenie parków i terenów zielonych w żadnym wypadku nie może powodować zjawiska olśnienia lub innego rodzaju dyskomfortu użytkowników przestrzeni. Zaleca się, aby oświetlenie parków i skwerów było rozmieszczone po jednej stronie ciągu pieszego, a postument / słup lampy znajdował się w odległości ok. 1,00 m od krawędzi ciągu pieszego.

Zalecane jest oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż:

5 luksów dla bocznych ciągów pieszych,

10 luksów dla głównych ciągów pieszych,

15 luksów dla skrzyżowań ciągów pieszych,

30 luksów dla pochylni,

50 luksów dla schodów.

il. 85.

informacja 
w obrębie terenów zieleni

Wszystkie znaki i tablice, znajdujące się w przestrzeni, należy umieszczać poza szerokością trasy wolnej od przeszkód, jednak 
w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego. Wszystkie one, szczególnie opisy elementów parku (roślin, elementów wystroju itp.) powinny być lokalizowane w sposób czytelny dla wszystkich użytkowników przestrzeni: informacje graficzne na wysokości 
1,40-1,60 m od poziomu terenu, informacje dotykowe na wysokości 
1,00-1,10 m. Zaleca się przy tym, aby nawierzchnia ciągu pieszego 
w miejscu zlokalizowania tablicy dotykowej miała fakturę różniącą 
się od faktury ciągów pieszych.

Zaleca się, aby na terenie parków lokalizowane były place zabaw, siłownie miejskie oraz wybieg wraz z toaletą dla psów, przy czym konieczne jest wygrodzenie i czytelne oznaczenie każdego 
z tych obszarów.

  - Place zabaw

Dostępny plac zabaw to bezpieczna przestrzeń i przeznaczona 
do rekreacji infrastruktura towarzysząca, zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy, 
w największym możliwym stopniu (godząc potrzeby osób z różnymi ograniczeniami), bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania (bez rozwiązań dedykowanych specjalnie dla osób 
z niepełnosprawnością).

Ponieważ na placu zabaw przebywają przede wszystkim dzieci wraz 
z opiekunami, zakłada się, że poruszanie się po obiekcie powinno 
być jak najbardziej ułatwione, ale dopuszczalne są elementy, 
przy których potrzebna jest asysta, przy czym istotne jest, by w każdym przypadku ta obecność była zawsze możliwa.

Zaleca się, aby każdy plac zabaw na terenie miasta pełnił funkcję włączającą: pozwalał na zabawę wszystkich dzieci, niezależnie 
od wieku i stopnia ich sprawności.

Wymaga się, aby w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę przewidziane były place zabaw dla dzieci najmłodszych i dostępne miejsca rekreacyjne, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odległość placów zabaw i miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, 
od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. Zaleca się, aby w obrębie lokalizacji zespołów mieszkaniowych odległość od najdalej położonego wejścia do budynku w przypadku placów zabaw wynosiła 
50 m, a w przypadku miejsc odpoczynku i rekreacji – 80 m.

Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci musi wynosić nie mniej 
niż 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) 
w godzinach 10.00-16.00; w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza 
się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.

ogrodzenie

Plac zabaw powinien być ogrodzony – zaleca się ogrodzenia o wysokości ok. 1,00 m. Bramka lub furtka wejściowa, prowadząca na plac zabaw, powinna mieć szerokość co najmniej 0,90 m, przy czym należy również zapewnić możliwość otwarcia jej do szerokości co najmniej 2,15 m 
(jest to szerokość wystarczająca do wjazdu karetki na plac zabaw). Zaleca się, aby bramki / furtki placów zabaw otwierały się na zewnątrz i w każdym wypadku pozbawione były progów lub innych elementów, utrudniających przejazd wózka. Skrzydło bramki / furtki powinno otwierać 
się do szerokości 110 stopni. Jeżeli w bramce zamontowany jest mechanizm samozamykający, należy zadbać, by zamykał się 
po co najmniej 5 sekundach. Możliwe jest także wyposażenie go w czujnik ruchu, aby umożliwić wejście na teren placu zabaw wszystkim użytkownikom, niezależnie od stopnia ich mobilności.

Przy wejściu konieczny jest montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacją o najbliższej toalecie, zadaszonym miejscu odpoczynku itp. Konieczne jest, aby wszystkie elementy informacji tekstowej i graficznej w obrębie placów zabaw, a szczególnie tablicy informacyjnej, spełniały wymagania dostępności  9. Informacja tekstowa, graficzna i głosowa. Zalecane jest także przedstawienie planu placu zabaw w formie tyflografiki.

strefa dojścia 
i ciągi piesze

W przypadku ciągów pieszych stanowiących dojście do miejskich placów zabaw lub znajdujących się na ich terenie, konieczne jest stosowanie wytycznych jak dla ciągów pieszych i przestrzeni publicznych  1. Przestrzenie publiczne i ciągi piesze. Ciągi piesze w rejonach placów zabaw powinny mieć równą, utwardzoną nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych. Zaleca się prowadzenie ich wśród zieleni, bez różnic poziomów. Poszczególne rodzaje nawierzchni, wyznaczające różne strefy placu zabaw (nawierzchnie ciągów pieszych, nawierzchnie towarzyszące urządzeniom zabawowym itp.) powinny być ze sobą skontrastowane kolorystycznie i fakturowo.

oświetlenie

W obrębie placów zabaw zalecane jest oświetlenie o natężeniu 
nie mniejszym niż:

5 luksów dla bocznych ciągów pieszych,

10 luksów dla głównych ciągów pieszych,

15 luksów dla skrzyżowań ciągów pieszych,

30 luksów dla pochylni (jeśli takie się znajdują),

50 luksów dla schodów (jeśli takie się znajdują).

elementy wyposażenia

Każdy plac zabaw powinien zostać zaprojektowany indywidualnie, a dobór i lokalizacja poszczególnych elementów wyposażenia 
i urządzeń zabawowych należy dostosować do lokalnych warunków przestrzennych, przy czym należy stosować takie elementy, które będą służyły wszystkim użytkownikom, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości i stopnia sprawności.

Wszystkie elementy i urządzenia terenowe placów zabaw muszą 
być wykonywane z materiałów przyjaznych. Powinny posiadać gładkie powierzchnie i obłe kształty – zaleca się wyprofilowane i powierzchniowo obrobione drewno oraz wytrzymałe tworzywa sztuczne: szczegółowe wytyczne dla wyposażenia placów zabaw przedstawiają obowiązujące normy. Należy pamiętać, że każde z urządzeń terenowych placu zabaw ma swoją strefę bezpieczeństwa: obszar, na którym powinna znajdować się nawierzchnia bezpieczna i który zależy od wysokości potencjalnego upadku, czyli od wysokości, na jakiej mogą bawić się dzieci; wymaga się, by strefę bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów wyposażenia ustalać wg obowiązujących norm.

Należy pamiętać, że place zabaw powinny stanowić miejsce wspólnej zabawy wszystkich dzieci, dlatego też nie należy stosować urządzeń przeznaczonych wyłącznie dla osób 
z niepełnosprawnościami na publicznym placu zabaw – w takim miejscu będą one stygmatyzujące.

il. 86.

W obrębie placów zabaw zalecane jest stosowanie urządzeń i elementów wyposażenia zachęcających do różnych form aktywności (zabaw ruchowych, społecznych, kreatywnych, konstrukcyjnych itp.). Poszczególne elementy wyposażenia powinny oddziaływać na różne zmysły, pozwalając na zabawę niezależnie od wieku i stopnia sprawności. Powinny również być dostosowane do potrzeb maksymalnie dużej grupy użytkowników – w tym dzieci i opiekunów z niepełnosprawnością (podniesione piaskownice  il. 86), pochylnie, rodzinne huśtawki typu 
„orle gniazdo” itp.).

W obrębie placów zabaw należy wyznaczyć miejsca odpoczynku. Powinny znajdować się one w pobliżu pasów ruchu pieszego, jednak 
nie bezpośrednio na nich, by nie powodować konfliktów z ruchem 
w przebiegu trasy wolnej od przeszkód. Wszystkie elementy małej architektury, meble miejskie oraz miejsca odpoczynku powinny spełniać wymagania  3. Wyposażenie miejskich przestrzeni publicznych. Miejsca odpoczynku – ławki i siedziska – należy umieszczać w taki sposób, by można z nich było obserwować bawiące się dzieci. Jeżeli plac zabaw jest zbyt duży, by można było obserwować go w całości, miejsca odpoczynku należy rozplanować w obszarach potencjalnie niebezpiecznych (w okolicy wejścia itp.). Przynajmniej kilka miejsc odpoczynku na terenie placu zabaw powinno zostać wyposażonych 
w zadaszenie, chroniące przed słońcem i deszczem.

Na terenie placów zabaw należy zapewnić toalety dla dzieci i opiekunów (damską i męską, w tym przynajmniej jedną dostępną dla użytkowników wózków). Jeżeli plac zabaw zlokalizowano na terenie parku, w którym toalety publiczne znajdują się w odległości nieprzekraczającej 250 m 
od tego placu zabaw, nie ma konieczności tworzenia osobnych stref sanitarnych.

wymagania dla zarządców 
i właścicieli

Przepisy Prawa budowlanego zaliczają place zabaw do kategorii elementów małej architektury, traktowanych jako budowle, w związku z czym zarządcy i właściciele placów zabaw mają obowiązek dokonywania regularnych przeglądów technicznych urządzeń
i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym 
i estetycznym, czyli dokonywania napraw i przeprowadzanie konserwacji. Niezastosowanie się do tego przepisu wiąże 
się z możliwością ukarania zarządcy lub właściciela.

  - Zewnętrzne obiekty sportowe i siłownie miejskie

Według przepisów prawa, siłownie zewnętrzne to wydzielone miejsca, 
na których znajdują się zainstalowane na stałe urządzenia rekreacyjne, służące do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez użytkowników 
bez nadzoru i pomocy z zewnątrz, dlatego też przeznaczone są one
dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia lub o wzroście powyżej 1,40 m.

ogrodzenie

Tereny zewnętrznych obiektów sportowych i siłowni miejskich powinny zostać ogrodzone – zaleca się ogrodzenia o wysokości ok. 1,00 m. Bramka lub furtka wejściowa, prowadząca na teren siłowni, powinna mieć szerokość co najmniej 0,90 m, przy czym należy również zapewnić możliwość otwarcia jej do szerokości co najmniej 2,15 m 
(jest to szerokość wystarczająca do wjazdu karetki). Zaleca się, 
aby bramki / furtki otwierały się na zewnątrz i w każdym wypadku pozbawione były progów lub innych elementów, utrudniających przejazd wózka. Skrzydło bramki / furtki powinno otwierać się do szerokości 
110 stopni. Jeżeli w bramce zamontowany jest mechanizm samozamykający, należy zadbać, by zamykał się po co najmniej 
5 sekundach. Możliwe jest także wyposażenie go w czujnik ruchu, aby umożliwić wejście na teren placu zabaw wszystkim użytkownikom, niezależnie od stopnia ich mobilności.

Przy wejściu konieczny jest montaż tablicy informacyjnej z regulaminem obiektu oraz informacją o najbliższej toalecie, zadaszonym miejscu odpoczynku itp. Konieczne jest, aby wszystkie elementy informacji tekstowej i graficznej o obrębie placów zabaw, a szczególnie tablicy informacyjnej, spełniały wymagania dostępności  9. Informacja tekstowa, graficzna i głosowa. Zalecane jest także przedstawienie planu terenu w formie tyflografiki.

strefa dojścia 
i ciągi piesze

Strefa dojścia i wejścia na teren miejskich siłowni i zewnętrznych terenów sportowych powinna prowadzić bezpośrednio z dostępnych przestrzeni miejskich, przystanków komunikacji publicznej i parkingów 
a przy tym spełniać wymagania stawiane dostępnym ciągom pieszym, zgodnie z wytycznymi  1. Przestrzenie publiczne i ciągi piesze.

Wszystkie ciągi piesze powinny mieć równą, utwardzoną nawierzchnię 
o właściwościach antypoślizgowych również w warunkach zawilgocenia 
i zamoczenia. Zalecane jest stosowanie różnych faktur i kolorystki nawierzchni dla różnych stref funkcjonalnych (zróżnicowanie faktur 
na głównych i bocznych trasach pieszych, w miejscach odpoczynku, strefie wejścia na boiska, do obiektów higieniczno-sanitarnych itp.).

oświetlenie

Oświetlenie zewnętrznych obiektów sportowych w żadnym wypadku nie może powodować zjawiska olśnienia lub innego rodzaju dyskomfortu użytkowników przestrzeni. Zaleca się, aby oświetlenie 
było rozmieszczone po jednej stronie ciągu pieszego, a postument / słup lampy znajdował się w odległości ok. 1,00 m od krawędzi tego ciągu.

Zalecane jest oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż:

5 luksów dla bocznych ciągów pieszych,

10 luksów dla głównych ciągów pieszych,

15 luksów dla skrzyżowań ciągów pieszych,

30 luksów dla pochylni,

50 luksów dla schodów.

elementy wyposażenia

Konieczne jest, aby do każdego z urządzeń siłowni miejskich zapewnić pełny dostęp, obejmujący potrzeby wszystkich użytkowników, 
przy czym możliwość korzystania z poszczególnych urządzeń 
jest zawsze regulowana przez ich specyfikację techniczną.

Na terenach zewnętrznych obiektów sportowych zalecane 
jest wyznaczanie miejsc odpoczynku – organizowanych w pobliżu pasa ruchu pieszego, jednak nie bezpośrednio na nim, by nie powodować konfliktów z ruchem w przebiegu trasy wolnej od przeszkód. Wszystkie elementy małej architektury, meble miejskie i elementy wyposażenia powinny spełniać wymagania  3. Wyposażenie miejskich przestrzeni publicznych. Przynajmniej część miejsc odpoczynku powinna posiadać zadaszenia, chroniące przed słońcem i deszczem.

il. 87.

Na terenach zewnętrznych obiektów sportowych należy zapewnić toalety, w tym toalety dostępne, spełniające wymagania  8.1. Toalety publiczne. Konieczne jest także zapewnienie pełnej dostępności publicznych przebieralni i prysznicy: wszystkie pomieszczenia tego typu powinny spełniać wymagania  8.2. Publiczne prysznice 
i przebieralnie.

wymagania dla zarządców 
i właścicieli

Przepisy Prawa budowlanego zaliczają siłownie zewnętrzne, podobnie jak place zabaw, do kategorii elementów małej architektury, traktowanych jako budowle, w związku z czym zarządcy 
i właściciele siłowni zewnętrznych mają obowiązek dokonywania regularnych przeglądów technicznych urządzeń i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, czyli dokonywania napraw i przeprowadzanie konserwacji. Niezastosowanie się do tego przepisu wiąże się z możliwością ukarania zarządcy lub właściciela.

  - Platformy widokowe

Każda platforma widokowa zlokalizowana na terenie miasta powinna zapewniać minimalną przestrzeń manewrową dla wózka o wymiarach 
co najmniej 1,50 x 1,50 m. Ławki i inne elementy wyposażenia platformy należy lokalizować w taki sposób, aby nie zawężały one tej przestrzeni, ani też nie utrudniały dojścia do balustrady lub barierki platformy widokowej.

Balustrady i barierki powinny posiadać częściowe obniżenia 
(przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa), w celu zapewnienia dobrej widoczności wszystkim użytkownikom, również osobom siedzącym, użytkownikom wózków lub osobom niskiego wzrostu. Zalecane jest wykonywanie fragmentu barierki do wysokości 1,10 m oraz fragmentu 
do wysokości 0,80 m, z zastosowaniem osłon z materiałów

il. 88.

przeźroczystych lub ażurowych do wysokości 1,10 m ( il. 88).

  - Bulwary nadrzeczne, plaże i kąpieliska miejskie

strefa dojścia 
i ciągi piesze

Strefa dojścia i wejścia na teren bulwarów, plaż i miejskich kąpielisk powinna prowadzić bezpośrednio z dostępnych przestrzeni miejskich, przystanków komunikacji publicznej i parkingów a przy tym spełniać wymagania stawiane dostępnym ciągom pieszym, zgodnie z wytycznymi  1. Przestrzenie publiczne i ciągi piesze. Na terenie bulwarów i plaż należy wytyczać ścieżki i ciągi piesze dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Zalecane jest stosowanie różnych faktur i kolorystki nawierzchni dla różnych stref funkcjonalnych tych obszarów (zróżnicowanie faktur na głównych i bocznych trasach pieszych, 
w miejscach odpoczynku, strefach dla dzieci itp.).

Na odcinkach zalewanych i plażach zaleca się stosowanie nawierzchni tymczasowej – drewnianej lub z tworzyw sztucznych, w formie pomostów, umożliwiających dotarcie do linii wody. Pomosty powinny posiadać zabezpieczenia krawędzi o wysokości min. 50 mm, zapobiegające zsunięciu się kół wózka.

oświetlenie

Oświetlenie terenów rekreacyjnych (bulwarów, plaż, kąpielisk miejskich) w żadnym wypadku nie może powodować zjawiska olśnienia lub innego rodzaju dyskomfortu użytkowników przestrzeni. Zaleca się, 
aby oświetlenie było rozmieszczone po jednej stronie ciągu pieszego, 
a postument / słup lampy znajdował się w odległości 
ok. 1,00 m od krawędzi tego ciągu.

Zalecane jest oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż:

5 luksów dla bocznych ciągów pieszych,

10 luksów dla głównych ciągów pieszych,

15 luksów dla skrzyżowań ciągów pieszych,

30 luksów dla pochylni,

50 luksów dla schodów.

elementy wyposażenia

Na terenach bulwarów, plaż i kąpielisk miejskich zalecane 
jest wyznaczanie miejsc odpoczynku – organizowanych w pobliżu pasa ruchu pieszego, jednak nie bezpośrednio na nim, by nie powodować konfliktów z ruchem w przebiegu trasy wolnej od przeszkód. Wszystkie elementy małej architektury, meble miejskie i elementy wyposażenia powinny spełniać wymagania  3. Wyposażenie miejskich przestrzeni publicznych. Zaleca się wyposażenia przestrzeni odpoczynku w miejsca do siedzenia, zlokalizowane w odstępach nie większych niż:

30 m – na głównych trasach pieszych,

250 m – na trasach bocznych.

Przynajmniej część miejsc odpoczynku na terenie plaż i bulwarów powinno posiadać zadaszenia, chroniące przed słońcem i deszczem.

Na terenach rekreacyjnych (bulwarach, plażach, kąpieliskach miejskich) należy zapewnić toalety, w tym toalety dostępne, spełniające wymagania  8.1. Toalety publiczne. Konieczne jest także zapewnienie pełnej dostępności publicznych przebieralni i prysznicy, towarzyszących plażom i kąpieliskom: wszystkie pomieszczenia tego typu powinny spełniać wymagania  8.2. Publiczne prysznice i przebieralnie.

Zalecane jest także wyznaczenie miejsc, w których dostępne będą wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego, w tym wózków plażowych 
dla osób z niepełnosprawnością. W miarę możliwości należy również zapewnić wszystkim użytkownikom możliwość wejścia do wody: zaleca się wyposażenie stref kąpielowych w podnośniki transportowo-kąpielowe lub wózki plażowe z możliwością wjazdu do wody.

il. 89.

Obiekty higieniczno-sanitarne

  - Toalety publiczne

Wg przepisów w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób 
z niepełnosprawnością co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno zostać przystosowane 
do potrzeb wszystkich użytkowników poprzez:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,50x1,50 m;

- stosowanie w pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi 
bez progów;

- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku (jeżeli ze względu 
na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia);

- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

il. 90.

0,15-0,30m

Strefę toalet należy oznaczyć za pomocą opisów, piktogramów 
oraz informacji dotykowej, zlokalizowanej po stronie otwierania drzwi, 
na wysokości ok. 0,15-0,30 m powyżej klamki:

przestrzeń manewrowa, przestrzeń transferu

W obrębie toalet publicznych dopuszcza się stosowanie pojedynczej toalety dla osób z niepełnosprawnością – bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej. W toalecie wymagane jest zapewnienie powierzchni manewrowej o wymiarach 1,50 x 1,50 m oraz powierzchni transferowej o szerokości co najmniej 0,90 m z jednej strony miski ustępowej (transfer jednostronny ( il. 91b), przy czym 
– jeśli to tylko możliwe – zaleca się zapewnienie przestrzeni transferu 
po obu stronach

il. 91.

a.

b.

miski ustępowej (transfer dwustronny  il. 91a).

wykończenie ścian i podłóg

Wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe muszą znajdować się poza wyznaczoną przestrzenią manewrową wózka.

W toaletach dostępnych nie należy stosować powierzchni połyskliwych, mogących odbijać światło i powodować zjawisko olśnienia
u użytkowników, szczególnie osób z niepełnosprawnością wzroku.

Ściany i podłogi powinny być ze sobą skontrastowane, a jeśli nie jest 
to możliwe, należy stosować listwy przypodłogowe w kontrastowym względem ścian i podłóg kolorze – dla komfortu osób słabowidzących. Wszystkie powierzchnie ścian oraz wszystkie powierzchnie podłóg powinny mieć jednolitą barwę, bez wzorów lub o wzorach w kontraście kolorystycznym nieprzekraczającym LRV=20.

drzwi

Wszystkie drzwi prowadzące do toalet powinny być skontrastowane 
w stosunku do tła (ściany, w której się znajdują). Możliwe jest:

- skontrastowanie całej powierzchni drzwi (LRV ≥ 30), lub:

- skontrastowanie ościeżnic w stosunku do ściany (LRV ≥ 30).

Podłogi i posadzki w toaletach publicznych muszą być wykonywane 
z materiałów antypoślizgowych które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa dla użytkowników. Konieczne jest również, 
aby nawierzchnie podłóg i posadzek były wykonywane i utrzymywane 
w sposób uniemożliwiający zbieranie się na nich wody.

Ręczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagać 
siły przekraczającej 60 N, a w przypadku obsługi drzwi za pomocą urządzeń sterujących wymagana do obsługi urządzenia siła nie może przekraczać 15 N. Zamek w drzwiach powinien być prosty w obsłudze również dla osób mających trudności w czynnościach manualnych 
– konieczne jest zapewnienie możliwości otwarcia jedną ręką, 
bez mocnego nacisku, chwytania lub przekręcania. Zalecany jest montaż zamków, które blokują się automatycznie po wejściu użytkownika 
do toalety, umożliwiając otwarcie je od wewnątrz, przy czym drzwi 
do toalety powinny posiadać możliwość awaryjnego otwarcia kluczem przez obsługę.

il. 92. Przykłady pochwytów uchylnych z przyciskiem pneumatycznym (a), przyciskiem radiowym (b) i przyciskiem elektrycznym (c) do spłukiwania wody

a.

b.

c.

miska ustępowa

Lokalizacja i sposób montażu miski ustępowej powinny umożliwiać transfer co najmniej z jednej strony, przy czym – w miarę możliwości – należy zapewnić możliwość transferu obustronnego ( il. 91a).Siedzisko miski ustępowej, znajdującej się w toalecie dostępnej, powinno znajdować się na wysokości w przedziale od 0,45 do 0,50 m powyżej poziomu posadzki. Głębokość miski powinna wynosić 0,70 m. Przycisk do spłukiwania wody należy umieścić na wysokości 
od 0,80 do 1,10 m powyżej poziomu posadzki. Jeśli to możliwe, rekomenduje się jego montaż na ścianie, z boku miski ustępowej 
lub w pochwytach bezpieczeństwa – nie na ścianie z tyłu.

umywalka

W toaletach dostępnych należy montować umywalki bezsyfonowe, zapewniające przestrzeń pod blatem o wysokości nie mniejszej 
niż 0,70 m. Blat powinien znajdować się na wysokości 0,80-0,85 m powyżej poziomu posadzki. Rekomenduje się zapewnienie baterii automatycznej o przedłużonej wlewce lub zwykłej, o przedłużonej wlewce i uchwycie. Maksymalna odległość wlewki od krawędzi umywalki 
nie powinna przekraczać 0,30 m.

lustro

Lustro – znajdujące się w płaszczyźnie ściany (nie zaleca się montażu luster uchylnych) – powinno zostać umieszczone powyżej umywalki,
od wysokości 0,85 m (dla wygody użytkowania przez osoby niskiego wzrostu, dzieci i użytkowników wózków) do wysokości co najmniej 1,90 m od poziomu posadzki.

pochwyty

Pochwyty bezpieczeństwa powinny być montowane na wysokości 
0,75-0,85 m od poziomu posadzki. Dopuszczalne są poręcze przyścienne: stałe lub ruchome, poziome, pionowe i poziomo-pionowe. 
W przypadku ograniczonej powierzchni manewrowej zaleca 
się stosowanie uchwytów ruchomych w pionie. Dopuszczalne 
jest stosowanie uchwytów o karbowanej / pofalowanej powierzchni, 
które zwiększają pewność uchwytu. Zalecana średnica uchwytów: 
20-35 mm.

il. 93.

0,70 m

0,45 – 0,50 m

1,10 m

0,80 m

0,40 m

min. 
0,70 m

0,80–0,85 m

maks. 0,30 m

Jeżeli ściany działowe toalety wykonane są z zabudowy 
gipsowo-kartonowej, pochwyty bezpieczeństwa należy montować 
na specjalnych elementach wzmacniających lub na osobnej konstrukcji.

instalacja alarmowa

Toaletę dostępną należy wyposażyć w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 0,40 m od poziomu posadzki. Linka / przycisk powinny aktywować alarm na zewnątrz toalety oraz w pomieszczeniu obsługi. Uruchamianie urządzeń alarmowych 
nie może wymagać siły przekraczającej 30 N. Urządzenie służące 
do wzywania pomocy, powinno wyróżniać się kolorystycznie z tła oraz spośród innych urządzeń, znajdujących się w toalecie. Informacja o jego lokalizacji powinna znajdować się w obrębie informacji dotykowej, zawierającej schemat układu funkcjonalnego toalety.

System alarmowy powinien informować osobę znajdującą się w toalecie o aktywowaniu alarmu (za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych). Dezaktywacja alarmu powinna być możliwa wyłącznie wewnątrz pomieszczenia.

elementy wyposażenia

Wszystkie włączniki światła oraz elementy wyposażenia (podajniki mydła, papieru toaletowego, ręczników, suszarki do rąk) należy montować na wysokości 0,80-1,10 m powyżej poziomu posadzki. Wszystkie gniazda elektryczne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych muszą zostać wyposażone w hermetyczną klapę zabezpieczającą przed dostaniem się wilgoci oraz znajdować 
się w odległości co najmniej 0,60 m od źródła wody.

Jeśli w toalecie znajdują się elementy szklane (blaty, drzwi, półki itp.), konieczne jest wykonania ich ze szkła bezpiecznego. Krawędzie przyborów toaletowych i blatów oraz narożniki obudowane płytkami ceramicznymi należy zaokrąglić lub sfazować, w celu minimalizacji ryzyka skaleczenia lub potłuczenia.

W toalecie należy umieścić wieszaki na ubrania i bagaż – przynajmniej jeden na wysokości 1,80 m i przynajmniej jeden na wysokości 1,10 m.

min. 0,90 m

min. 0,90 m

0,30-0,35 m

0,30-0,35 m

0,65-0,80 m

0,10-0,25 m

0,25 m

0,35-0,40 m

0,35-0,40 m

1,50 m

1,50 m

min. 0,90 m

papier toaletowy

przycisk spłukiwania wody 
w pochwycie

Drzwi wejściowe do toalety dostępnej powinny zostać oznaczone 
za pomocą infografiki / piktogramów na ścianach, wraz z opisem brajlowskim.

toaleta 
z możliwością obustronnego transferu

il. 95.

il. 94.

toaleta 
z możliwością jednostronnego transferu

min. 0,90 m

0,30-0,35 m

0,65-0,80 m

0,10-0,25 m

0,25 m

0,35-0,40 m

0,35-0,40 m

1,50 m

1,50 m

min. 0,90 m

papier toaletowy

przycisk spłukiwania wody 
z boku toalety

  - Publiczne prysznice i przebieralnie

publiczne prysznice

Minimalne wymagania przepisów prawa, dotyczące dostępnych kabin prysznicowych to:

minimalna powierzchnia: 2,5 m2,

minimalna szerokość 1,50 m;

konieczność wyposażenia w urządzenia wspomagające, umożliwiające korzystanie z kabiny.

Zaleca się, aby kabiny prysznicowe dostępne dla użytkowników wózków miały minimalne wymiary wewnętrzne 2,30 x 2,50 m oraz przestrzeń manewrową o wymiarach minimum 1,50 x 1,50 m, z powierzchnią natryskową o wymiarach 1,20 x 1,00 m, otwartą z dwóch 
stron ( il. 96).

Wewnątrz kabiny zalecany jest montaż składanego siedzenia 
o szerokości 0,50 m i głębokości 0,45 m, znajdującego się na wysokości 0,45-0,50 m i umieszczonego w sposób umożliwiający ustawienie obok niego wózka. Bateria prysznicowa powinna być montowana 
na ścianie, obok siedziska, na wysokości od 0,80 do 1,10 m powyżej poziomu posadzki. Na tej samej wysokości powinny znajdować 
się również półki na kosmetyki, dozowniki i inne elementy wyposażenia. Słuchawka prysznicowa powinna posiadać 
wąż o długości nie mniejszej niż 1,50 m – należy zapewnić możliwości zarówno jej powieszenia, jak i trzymania w ręku. W miarę możliwości zalecany jest montaż słuchawki na dwóch poziomach – wysokim i niskim – w przedziale wysokości 1,20-2,20 m powyżej powierzchni podłogi.

Zaleca się, aby ustawienia termostatu pozwalały na podgrzanie wody 
do temperatury maksymalnej 400C, w celu uniknięcia ewentualnych poparzeń użytkowników.

publiczne przebieralnie

Przebieralnie, będące częścią publicznych plaż lub obiektów sportowych, a także pomieszczenia z natryskami wchodzące w ich skład, powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników tych przestrzeni: należy zapewnić przynajmniej jedno takie pomieszczenie dla każdej z płci.

Wewnątrz przebieralni dostępnej dla wszystkich użytkowników konieczne jest zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,50 x 1,50 m. Rekomenduje się wyznaczanie dostępnych przebieralni o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 2,30 x 2,50 m.

Zalecany jest także montaż składanego siedzenia o szerokości 0,50 m 
i głębokości 0,45 m, znajdującego się na wysokości 0,45-0,50 m 
i umieszczonego w sposób umożliwiający ustawienie obok niego wózka. W pomieszczeniu przebieralni konieczne jest również umieszczenie pochwytów i poręczy ściennych.

il. 96.

0,32 m

1. uchwyt podnoszony, dł.: 0,80-0,85 m

2. siedzisko składane

3. oparcie

4. poręcz ścienna, dł.: 0,60 m

5. wieszak ręcznikowy, dł.: 0,60 m

6. przycisk / linka alarmowa

7. dwa wieszaki – na wys. 1,10 i 1,80 m

8. lustro naścienne

a

h = 0,40 m

b

c

h = 1,80 m

7.

7.

6.

min. 0,90 m

1,50 m

1,50 m

0,60 m

0,25 m

0,20 m

0,90 m

0,30 m

min. 2,50 m

1.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

0,50 m

min. 2,30 m

a = 0,45-0,50 m

b = 0,68 m

c = 0,80 m

0,60 m

  - Pomieszczenia z przewijakami

W strefie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych konieczne 
jest wyznaczenie miejsca, w którym znajdować się będzie przewijak, 
przy czym zalecane są przewijaki znajdujące się we wszystkich strefach: damskiej, męskiej i przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Jeżeli nie wyznaczono osobnego pomieszczenia, dopuszcza 
się umieszczenie przewijaka w toalecie dostępnej. Niezależnie 
od jego lokalizacji, należy jednak zapewnić możliwość obsługi stanowiska przewijania przez kobiety i przez mężczyzn.

W przypadku lokalizacji stanowiska przewijania poza strefą toalet, konieczne jest zapewnienie dostępu do umywalki.

Wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń z przewijakami powinny być skontrastowane w stosunku do tła (ściany, w której się znajdują). Możliwe jest:

- skontrastowanie całej powierzchni drzwi (LRV ≥ 30), lub:

- skontrastowanie ościeżnic w stosunku do ściany (LRV ≥ 30).

Ręczne otwieranie i zamykanie drzwi do pomieszczenia z przewijakiem nie powinno wymagać siły przekraczającej 60 N, a w przypadku obsługi drzwi za pomocą urządzeń sterujących wymagana do obsługi urządzenia siła nie może przekraczać 15 N.

Podłogi i posadzki w pomieszczeniach, w których znajdują 
się przewijaki, muszą być wykonywane z materiałów antypoślizgowych które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa 
dla użytkowników. Konieczne jest również, aby nawierzchnie podłóg
i posadzek były wykonywane i utrzymywane w sposób uniemożliwiający zbieranie się na nich wody.

Należy zapewnić możliwości wjazdu wózkiem dziecięcym 
do pomieszczenia z przewijakiem: wjazd i odstawienie wózka nie mogą kolidować z przestrzenią manewrową wewnątrz pomieszczenia.

Przewijak powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób uniemożliwiający przypadkowe zsunięcie się dziecka. Minimalne wymiary przewijaka wynoszą: 0,50 m szerokości, 0,70 m długości, minimalne obciążenie wytrzymywane przez przewijak: 80 kg. Przewijak w położeniu opuszczonym powinien znajdować się na wysokości 0,80-1,00 m powyżej poziomu podłogi ( il. 97).

Składanie stanowiska przewijania nie powinno wymagać 
siły przekraczającej 25 N a obsługa powinna być możliwa 
do wykonania jedną ręką. Zabrania się stosowanie przewijaków o ostrych lub kanciastych krawędziach. Poszczególne elementy przewijaka, które wymagają obsługi, powinny posiadać informację o sposobie

il. 97.

0,80 m

1,10 m

ich użytkowania, opartą o system piktogramów i opis brajlowski.

Poza wyznaczeniem pomieszczeń wyposażonych w przewijaki 
dla dzieci zaleca się również, w miarę możliwości, montaż przynajmniej jednego przewijaka (leżanki), przystosowanego do przewijania 
osób dorosłych.

Pomieszczenia z przewijakiem mogą zostać połączone 
z pomieszczeniami przeznaczonymi do opieki nad dziećmi. W takim przypadku zalecane jest wyposażenie ich w:

przewijak dla dzieci (naścienny lub stojący, wytrzymujący obciążenie 
co najmniej 80 kg)

blat przy umywalce (zapewniający możliwość podjazdu użytkownikowi wózka)

fotel do karmienia

urządzenie do podgrzewania butelek.

Informacja wizualna, dotykowa i głosowa

1

Z uwagi na potrzeby poszczególnych grup użytkowników w każdym wypadku należy dążyć do maksymalnego poszerzenia zakresu przekazywanych informacji. Aby uniknąć wykluczenia jakiejkolwiek grupy użytkowników, wszystkie informacje należy przekazywać 
w formie wizualnej, głosowej i dotykowej.

  - Informacja wizualna

Informacja wizualna (tekst i grafika) powinna być projektowana 
i wykonywana w sposób zapewniający jak najwyższą czytelność. Konieczne jest stosowanie odpowiednich kontrastów napisów i obrazów oraz tła, na którym się znajdują, a także odpowiedniej wielkości i kroju czcionek.

Tab. 09a. Zależność wysokości znaków w tekście od odległości patrzącego 
– wysokość montażu tablicy do 1,80 m

Napisy i grafiki należy umieszczać na matowym, kontrastowym 
tle. Oświetlenie informacji graficznych i tekstowych nie może powodować zjawiska olśnienia.

dobór wielkości znaków

Dobór wielkości znaków jest uzależniony 
od przewidywanej odległości od osoby patrzącej:

| L H = 1,00 – 1,80 m | odległość wzroku (L) | minimalna wysokość znaków |
| --- | --- | --- |
|  | do 1,85 m | 16 mm |
|  | 1,85 – 2,15 m | 20 mm |
|  | 2,15 – 2,80 m | 25 mm |
|  | 2,80 – 3,30 m | 32 mm |
|  | 3,30 – 3,90 m | 38 mm |
|  | 3,90 – 4,60 m | 45 mm |
|  | 4,60 – 5,20 m | 50 mm |
|  | 5,20 – 5,80 m | 57 mm |
|  | 5,80 – 6,40 m | 64 mm |
|  | 6,40 – 7,00 m | 70 mm |
|  | 7,00 – 7,60 m | 76 mm |
|  | 7,60 – 8,20 m | 83 mm |

Tab. 09b. Zależność wysokości znaków w tekście od odległości patrzącego 
– wysokość montażu tablicy od 1,80 do 3,00 m

| H = 1,80 – 3,00 m L | odległość wzroku (L) | minimalna wysokość znaków |
| --- | --- | --- |
|  | do 4,60 m | 50 mm |
|  | 4,60 – 5,20 m | 57 mm |
|  | 5,20 – 5,80 m | 64 mm |
|  | 5,80 – 6,40 m | 70 mm |
|  | 6,40 – 7,00 m | 76 mm |
|  | 7,00 – 7,60 m | 83 mm |
|  | 7,60 – 8,20 m | 90 mm |
|  | 8,20 – 8,80 m | 95 mm |
|  | 8,80 – 9,40 m | 100 mm |
|  | 9,40 – 10,00 m | 110 mm |
|  | 10,00 – 10,60 m | 115 mm |
|  | 10,60 – 11,30 m | 125 mm |

Tab. 09c. Zależność wysokości znaków w tekście od odległości patrzącego 
– wysokość montażu tablicy powyżej 3,00 m

| H = powyżej 3,00 m L | odległość wzroku (L) | minimalna wysokość znaków |
| --- | --- | --- |
|  | do 6,40 m | 76 mm |
|  | 6,40 – 7,00 m | 83 mm |
|  | 7,00 – 7,60 m | 90 mm |
|  | 7,60 – 8,20 m | 95 mm |
|  | 8,20 – 8,80 m | 100 mm |
|  | 8,80 – 9,40 m | 110 mm |
|  | 9,40 – 10,00 m | 115 mm |
|  | 10,00 – 10,60 m | 120 mm |
|  | 10,60 – 11,30 m | 127 mm |
|  | 11,30 – 12,00 m | 135 mm |
|  | 12,00 – 12,50 m | 140 mm |
|  | 12,50 – 13,7 m | 155 mm |

il. 98.

zalecane proporcje poszczególnych znaków

A

H

min. 0,55 x H

maks. 1,10 x H

min. 3 mm

maks. 4 x A

0,8 mm

Zalecane są czcionki bezszeryfowe, proste: bez ozdobników i kursywy. Dopuszczalne są czcionki jedno- i dwuelementowe.

piktogramy

Wszystkie informacje powinny być zwięzłe i logiczne – należy również unikać nagromadzenia zbyt wielu informacji w jednym miejscu. Zalecane jest stosowanie piktogramów, przy czym w jednym miejscu nie powinno być ich więcej niż 5, łącznie ze strzałką kierunkową.

Dla użytkowników z ograniczonymi możliwościami intelektualnymi, osób nieznających języka danego kraju (w tym osób Głuchych, dla których język polski jest językiem obcym) zrozumienie znaczenia informacji tekstowej może być niemożliwe. Dlatego też zalecane jest stosowanie 
w przestrzeniach miejskich informacji graficznej w postaci 
piktogramów, odpowiadających międzynarodowym wytycznym normy 
PN-EN ISO 7010:2006 oraz normy ISO 21542:2011:

il. 100.

il. 99.

| OZNACZENIA POWYŻEJ POZIOMU WZROKU (na ścianach i sufitach) | matowa | wysoki kontrast kolorystyczny | bezszeryfowa, prosta | nie wymagane | min. 50 mm | małe i wielkie litery | zalecane | 35 – 70 % wysokości znaku | 35 – 70 % wysokości znaku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIERUNEK Oznaczenia kierunku do i z przestrzeni / budynku / obiektu | matowa | wysoki kontrast kolorystyczny | bezszeryfowa, prosta | nie wymagane | min. 16 mm | małe i wielkie litery | zalecane | 35 – 70 % wysokości znaku | 10 – 35 % wysokości znaku |
| INFORMACJA oznaczenia wprowadzające informacje o przestrzeni, obiekcie, pomieszczeniu | matowa | wysoki kontrast kolorystyczny | bezszeryfowa, prosta | nie wymagane | min. 16 mm | małe i wielkie litery | zalecane | 35 – 70 % wysokości znaku | 3 mm – 4 x wysokość znaku |
| IDENTYFIKACJA oznaczenia stref, pomieszczeń, budynków | matowa | wysoki kontrast kolorystyczny | bezszeryfowa, prosta | wymagane | 16 – 50 mm | tylko wielkie litery | zalecane | 35 – 70 % wysokości znaku |  |
| RODZAJ OZNACZENIA CHARAKTERYSTYKA | powierzchnia oznaczenia | kolorystyka | czcionka | oznaczenia brajlowskie | wysokość znaków w tekście | litery | piktogramy | odstęp wierszy | odstęp znaków w tekście |

Tab. 10. Wytyczne dla stosowanych oznaczeń

oznaczenia ścienne

W budynkach użyteczności publicznej zaleca się umieszczanie oznaczeń ściennych informujących o przeznaczeniu pomieszczenia; oznaczenia 
te powinny mieć formę wizualną (piktogram) oraz opis brajlowski. Wszystkie pomieszczenia wychodzące z głównych ciągów komunikacyjnych w obiekcie należy oznaczyć numerem, a pomieszczenia najbardziej charakterystyczne powinny zostać oznaczone numerem 
i opisem brajlowskim. Numer brajlowski może być połączony z tablicą informacyjną przy drzwiach lub występować odrębnie.

il. 101.

1,50 m

0,25 m

min. 0,15 m

Oznaczenia ścienne poszczególnych pomieszczeń należy montować albo powyżej klamki, albo w taki sposób, by środek tabliczki w pionie znajdował się na wysokości 1,50 m od poziomu posadzki, a w poziomie 
– w odległości ok. 0,25 m od framugi drzwi:

Konieczna jest konsekwencja w stosowaniu oznaczeń w celu 
ich łatwiejszego odnalezienia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku: zawsze nad klamką lub zawsze przy framudze oraz zawsze po stronie klamki, nigdy po stronie zawiasów drzwi.

Dla oznaczeń ściennych zalecany jest standard brajla Marburg Medium.

kontrast kolorystyczny

Kontrast barwny obliczany jest na podstawie porównania współczynników odbicia światła (ang. Light Reflectance Value) sąsiadujących ze sobą powierzchni. Dla koloru idealnie czarnego przyjmuje się LRV=0 (ze względu na pochłanianie dużej ilości światła, szczególnie przez powierzchnie matowe), a dla idealnego, całkowicie odbijającego światło koloru białego LRV=100. Kontrast barwny dla dwóch sąsiadujących powierzchni lub elementów oblicza się na podstawie wzoru:

B1-B2B1  x  100 %

gdzie:

B1 – to współczynnik odbicia światła jaśniejszej powierzchni,

B2 – to współczynnik odbicia światła ciemniejszej powierzchni.

Różnica kontrastów poniżej 30 punktów w skali LRV nie stanowi wystarczającej informacji wizualnej. Zalecany kontrast dla oznaczeń ściennych powinien wynosić nie mniej niż LRV = 60.

Tab. 11. Przykłady zalecanych zestawień kolorów kontrastowych

W obrębie oznaczeń ściennych, tablic i znaków informacyjnych należy unikać stosowania zestawień kolorystycznych, które dla osób 
z zaburzeniami barw są nierozpoznawalne (np. czerwień i zieleń).

| zastosowanie | poziom kontrastu barwnego | przykłady kolorów kontrastujących |
| --- | --- | --- |
| duże obszary: ściany, podłogi, drzwi, sufity; elementy wspomagające orientację: poręcze, panele sterujące, oznaczenia kolorystyczne przegród szklanych | co najmniej LRV =30 |  |
| elementy potencjalnie niebezpieczne: wizualne oznaczenia stopni; informacja tekstowa i oznaczenia graficzne | co najmniej LRV =60 |  |

wyświetlacze 
i informacja dynamiczna

W przypadku montażu systemów informacji dynamicznej konieczny jest dobór wyświetlacza zapewniający odpowiednią wielkość czcionki, zależną od wysokości montażu wyświetlacza oraz odległości od niego osoby patrzącej  tab. 08.

Kontrast wyświetlacza powinien wynosić co najmniej 40:1. Każda podawana informacja powinna być wyświetlana nie krócej niż 2 sekundy a w przypadku używania wyświetlaczy z tekstem przesuwającym 
się w poziomie lub w pionie, wymaga się, aby każdy pełen wyraz 
był pokazywany przez co najmniej 2 sekundy, a prędkość przesuwu
nie przekraczała 6 znaków na sekundę.

oświetlenie

Planując oświetlenie poszczególnych przestrzeni, stref i części budynków należy zwrócić szczególną uwagę na powstawanie zjawiska olśnienia, które u osób starszych czy z niepełnosprawnością wzroku może utrudniać orientację w przestrzeni, wykonywanie codziennych czynności 
a w skrajnych przypadkach – spowodować przejściowy brak wrażeń wzrokowych.

Źródłem zjawiska olśnienia może być zbyt silne światło słoneczne, nieosłonięte źródła światła sztucznego (żarówki, halogeny) a także odbicie promieni świetlnych od powierzchni połyskliwych: posadzek, ścian, blatów czy przeszkleń lub luster. Dlatego też wszystkie materiały wykończeniowe nawierzchni, posadzek, elementów wyposażenia wnętrz, w tym również znaków i tablic informacyjnych, powinny być matowe 
a rozmieszczenie luster – przemyślane pod kątem unikania odbić.

Informacja głosowa

Informacja głosowa powinna zawsze towarzyszyć informacji wizualnej (graficznej i tekstowej) oraz informacji dotykowej, przy czym komunikaty głosowe muszą przekazywać dokładnie te same informacje, które przekazywane są w formie wizualnej i w formie dotykowej.

przekazywanie informacji osobom słabosłyszącym

Podczas przekazywania informacji głosowej osobom słabosłyszącym należy zadbać przede wszystkim o:

maksymalną redukcja hałasu – o ile to możliwe w trakcie kontaktu 
i przekazywania informacji należy ograniczyć źródła dźwięku 
(takie jak radio w pomieszczeniu, hałas uliczny itp.). Należy również wybierać pomieszczenia o minimalnym pogłosie.

odpowiednie oświetlenie – ponieważ osoby słabosłyszące 
w komunikacji często wspierają się odczytywaniem mowy z ruchu warg, twarz osoby mówiącej (pracowników recepcji, informacji, szatni itp.) musi być zawsze dobrze oświetlona światłem górnym lub bocznym 
– zabrania się stosowania światła zza pleców osoby mówiącej.

czytelne oznakowanie, dostępność materiałów drukowanych
i graficznych – w wielu przypadkach ograniczają one konieczność rozmowy i przekazywania informacji głosowych. Oznakowanie musi spełniać wszystkie wymagania dostępności dla oznaczeń wizualnych 
 9.1. Informacja wizualna.

systemy wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną

Zadaniem systemu pętli indukcyjnej jest transmisja dźwięku ze źródła do aparatów słuchowych z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej. Sygnał ze źródła dźwięku jest doprowadzony 
do wzmacniacza pętli, który sygnał ten wzmacnia. Odpowiednio zmodulowany prąd płynący przez podłączony do wyjścia wzmacniacza pętli indukcyjnej przewód ułożony na obszarze odsłuchu generuje zmienne pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego i transformowane na sygnał elektryczny, dalej przetwarzany przez aparat słuchowy i dopasowany do ubytku słuchu osoby słabosłyszącej. Taka transmisja sygnału ma za zadanie wyeliminowanie negatywnych zjawisk występujących przy transmisji dźwięku na drodze akustycznej – hałasu i pogorszenia zrozumiałości mowy wraz ze wzrostem odległości od zestawu głośnikowego.

System pętli indukcyjnej stosowany jest we wnętrzach. Źródłem sygnału jest system nagłośnienia sali lub w przypadku systemu 
do punktów obsługi – mikrofon.

Aby zapewnić sygnał odpowiedniej jakości, pętle muszą spełniać wymagania normy PN EN 60118-4:2007 (równoważna norma: 
EN 60118-4:2006).

il. 102.

W budynkach użyteczności publicznej stanowiska indywidualnej obsługi (kasy biletowe i punkty informacyjne) zaleca się wyposażyć 
w stanowiskowe pętle indukcyjne – minimum to 50% (ale nie mniej 
niż jedna) wyposażonych kas i punktów informacyjnych.

il. 103.

W salach konferencyjnych, wykładowych, kinowych itp. oraz dużych pomieszczeniach zalecane są pętle indukcyjne obwodowe oraz pętle indukcyjne macierzowe.

W każdym przypadku zaleca się stosowanie pętli indukcyjnych instalowanych i kalibrowanych na stanowisku obsługi, co gwarantuje odpowiednią jakość sygnału, prawidłowe działanie systemu bez możliwości przypadkowej zmiany parametrów oraz ciągłe działanie systemu, umożliwiające zachowanie osobie słabosłyszącej anonimowości.

il. 104.

Stanowiska i sale, wyposażone w pętle indukcyjne, muszą zostać odpowiednio oznakowane za pomocą międzynarodowego symbolu:

audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja jest to słowny opis obrazów i treści wizualnych, umożliwiający osobom niewidomym i słabowidzącym rozumienie 
i korzystanie z informacji, które z różnych względów mogą być dla nich niedostępne. Audiodeskrypcja może być tworzona i przekazywana 
w czasie rzeczywistym, przez osobę lub osoby towarzyszące użytkownikowi z niepełnosprawnością wzroku, może 
być też udostępniona w postaci pliku dźwiękowego do samodzielnego odsłuchania (dostępnego na stronie WWW, stanowiącego część nagrania zawartego w audio guide lub dostępnego w inny sposób, możliwy 
do samodzielnej ob sługi przez osobę z niepełnosprawnością wzroku).

Profesjonalnie wykonany opis audiodeskrypcyjny pozwala osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć 
i zrozumieć, co dzieje się na scenie, ekranie lub co jest przedstawione 
na obrazie.

Audiodeskrypcja zawsze musi być wykonywana przez profesjonalnego audiodeskryptora wg Standardów tworzenia audiodeskrypcji.

  - Informacja dotykowa

W dużych lub wyjątkowo istotnych przestrzeniach (parki, skwery, obiekty i przestrzenie zabytkowe) szczególnie przydatne dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku jest stosowanie tyflografiki: planów i map dotykowych.

Według standardów opracowanych wspólnie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych oraz Polski Związek Niewidomych, optymalna wielkość planu dotykowego powinna wynosić 0,54 x 0,58 m.

Na planach i makietach dotykowych należy łączyć oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych i oznaczenia drukowane dostosowane 
do możliwości wzrokowych osób słabowidzących. Plan musi posiadać legendę, zlokalizowaną w takiej odległości od samego planu, 
by użytkownik jednocześnie mógł dotykać danego elementu na planie 
i sprawdzać, co oznacza on w legendzie. Istotne jest, by w legendzie znalazły się oznaczenia wszystkich symboli, skrótów brajlowskich i faktur użytych na planie. Legenda powinna być również opisana w zwykłym druku.

Plany wykonywane dla budynków powinny odzwierciedlać 
całą przestrzeń danej kondygnacji lub jej fragment, zawsze reprezentując najważniejsze elementy. Należy umieszczać je wewnątrz obiektu,
w najbliższym sąsiedztwie wejścia.

il. 105.

Plany i makiety dotykowe muszą być właściwie umieszczone 
w przestrzeni: kierunek na wprost na planie powinien odpowiadać kierunkowi na wprost w obiekcie / przestrzeni. Plany i mapy muszą 
być również umieszczone w taki sposób, aby umożliwić dotarcie 
do nich użytkownikom wózków i osobom niskiego wzrostu: zalecane 
jest (również przez PZN) umieszczenie ich na postumentach. Dopuszczalny jest także montaż na ścianie, przy czym należy pamiętać, że takie rozwiązanie najczęściej nie jest dostępne dla użytkowników wózków, osób niskiego wzrostu i dzieci.

Zaleca się stosowanie nowoczesnych technologii: planów tyflograficznych z udźwiękowieniem i multimedialnych, multimedialnych terminali informacyjnych, technologii beaconów itp. W każdym budynku zalecane jest także umieszczenie dotykowego planu ewakuacji, dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Podstawowe pojęcia i definicje użyte w opracowaniu

Wrocławskie standardy dostępności lub Standardy dostępności – niniejsze opracowanie pt. Wrocławskie standardy dostępności

Użytkownicy – wszyscy użytkownicy i użytkowniczki, korzystający z miejskich przestrzeni publicznych Wrocławia, niezależnie od ich wieku, płci oraz różnorodności możliwości i potrzeb.

Niepełnosprawność – skutek lub wynik złożonych wzajemnych związków pomiędzy stanem zdrowia jednostki i czynnikami osobowymi, a czynnikami zewnętrznymi (warunkami, w jakich jednostka żyje). Ze względu na ten związek różne środowiska mogą wywierać bardzo różny wpływ na tę samą osobę 
w określonym stanie zdrowia: środowisko z barierami może ograniczać działanie człowieka.

Bariery architektoniczne – wszystkie utrudnienia występujące w budynku 
lub przestrzeni, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne 
lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu lub orientację w przestrzeni osobom z niepełnosprawnością.

Trasa wolna od przeszkód – droga lub przejście dostosowane do swobodnego przemieszczania się użytkowników, poza przestrzeniami zajmowanymi przez infrastrukturę, małą architekturę, miejsca do siedzenia, słupki blokujące itp.

Obiekty małej architektury i meble miejskie – wszystkie niewielkie obiekty, 
w szczególności: ławki, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

System prowadzenia (ścieżka dotykowa) – zbiór elementów wypukłych umieszczonych na poziomie posadzki, umożliwiających ich wyczuwanie 
przez dotyk, stanowiący oznakowanie granicy stref zagrożenia.

Pas prowadzący – element ścieżki dotykowej, ciąg o szerokości 0,25–0,50 m, zbudowany z elementów z podłużnymi wypukłościami (np. płyty ryflowane), ułożony powyżej lub w poziomie posadzki/chodnika.

Pola uwagi – pola, na których umieszczono elementy punktowo wypukłe 
w układzie prostokątnym lub przekątnym; umieszczane w miejscach potencjalnie niebezpiecznych lub szczególnie istotnych.

Pas ostrzegawczy – zbiór pól uwagi ułożonych w jednej linii i umieszczonych 
w poziomie posadzki, umieszczany w celu poinformowania użytkownika 
o zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej (m. in. przed przejściami dla pieszych, schodami, wejściami do budynków oraz na peronach).

Pole oczekiwania – szczególny rodzaj pola uwagi, stosowany w obrębie przystanków komunikacji miejskiej. Wyznaczane jest na wysokości drzwi pojazdu, które są dostępne dla wszystkich grup pasażerów: zarówno użytkowników wózków, osób z niepełnosprawnością wzroku czy też osób starszych (miejsca dostępne z poziomu posadzki).

Kontrast barwny – obliczany jest na podstawie porównania współczynników odbicia światła (ang. Light Reflectance Value – LRV) sąsiadujących ze sobą powierzchni. Im większa różnica wartości LRV pomiędzy dwoma kolorami, 
tym wyższy kontrast pomiędzy nimi.

Sygnalizacja świetlna – zestaw urządzeń służących do sterowania ruchem, obejmujący: urządzenie sterujące (sterownik), urządzenia wykonawcze (sygnalizatory wraz z konstrukcjami wsporczymi i instalacją kablową) oraz inne urządzenia (detekcyjne, informacyjne, transmisji danych i pomocnicze).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważa się: łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, a także pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży 
i obuwia, a także przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.

Przystanek – miejsce przeznaczone do wsiadania i / lub wysiadania pasażerów do i ze środków transportowych.

Węzeł przesiadkowy – miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu, wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, 
w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie 
się z rozkładem jazdy, trasą linii komunikacyjnej lub siecią komunikacyjną.

Węzeł komunikacyjny – zespół budynków i budowli wraz z układem komunikacyjnym (torowym, drogowym, ciągów pieszych i rowerowych), który jest zbudowany z myślą o realizowaniu przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu.

Tyflografika – graficzne odwzorowanie i przedstawienie rzeczywistości 
w sposób dostępny dotykowo, przy zastosowaniu skali i proporcji.

Dokumenty i publikacje referencyjne

Jeśli w tekście mowa jest o:

- Klasyfikacji ICF – oznacza to Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia;

- Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – oznacza to Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku 
dnia 13 grudnia 2006 r. i ratyfikowaną przez Polskę w dniu 6 września 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1169);

- Normie ISO 21542:2011 – oznacza to Normę ISO 21542:2011 Building construction – Accessibility and usability of the built environment;

- Prawie budowlanym – oznacza to Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290);

- Prawie o ruchu drogowym – oznacza to Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 128);

- Rozporządzeniu dot. autostrad płatnych – oznacza to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno
-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116 z późn. zm.);

- Rozporządzeniu ws. BHP robót budowlanych – oznacza to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporządzeniu ws. znaków i sygnałów drogowych – oznacza 
to Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.);

Standardach pieszych – oznacza to dokument Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym;

- Ustawie o drogach publicznych – oznacza to Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440);

- Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – oznacza 
to Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

- Ustawie o transporcie drogowym – oznacza to Ustawę z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

- Ustawie o transporcie zbiorowym – oznacza to Ustawę z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 
z późn. zm.)

- Warunkach technicznych dla budynków – oznacza to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

- Warunkach technicznych dla budowli kolejowych – oznacza 
to Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z późn. zm.);

- Warunkach technicznych dla drogowych obiektów inżynierskich – oznacza to Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.);

- Warunkach technicznych dla dróg publicznych – oznacza to Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124);

- Warunkach technicznych dla obiektów budowlanych metra – oznacza 
to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra
i ich usytuowanie (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859);

- Warunkach technicznych dla sygnałów drogowych – oznacza 
to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.);

TSI PRM – oznacza to Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się;

Dyrektywie ws. ogólnego bezpieczeństwa produktów – oznacza to Dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Pozostałe publikacje

      - ADA. Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities

      - ADA Regulations Design Guidelines – A Visual Understanding of the Laws, online: www.signsofourtimes.com

      - Błaszak M., Przybylski Ł.: Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność 
i idea uniwersalnego projektowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010

      - Budny J.: Dostosowanie budynków użyteczności publicznej – teoria
i narzędzia, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2009

      - Kowalski K.: Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

      - Kowalski K.: Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

      - Kowalski K.: Projektowanie bez barier – wytyczne, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

      - Wysocki M.: Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010

      - Centre for Excellence in Universal Design: Building for Everyone: 
A Universal Design Approach, Dublin

      - City of Helsinki: Accessibility Guidelines (SuRaKu), online:

http://www.hel.fi/www/helsinkikaikille/en/planning-guidelines/accessibility-guidelines/

      - Europejska Agencja Kolejowa, Przewodnik stosowania TSI dla podsystemu „Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się”, online: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA_2014_01260000_PL_TRA_Final.pdf

      - Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier, online: http://www.integracja.org/wlacznik/Fundacja Osób Słabosłyszących: Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności, online:

http://www.pfos.org.pl/onas/pliki_bonton/bonton_wytyczne_dostepnosci.pdf

      - Fundacja Rozwoju Regionalnego: Samorząd równych szans. Dostępna komunikacja miejska, Kraków 2009

      - Główny Urząd Statystyczny: Podstawowe informacje o rozwoju demograficzny Polski do 2014 roku, Warszawa 2015

      - Główny Urząd Statystyczny: Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016

      - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, online:

https://www.power.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf

      - Polska Fundacja Osób Słabosłyszących: Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności, online: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwizvJOQsOHeAhWLhqYKHa_hAZcQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eudajmonia.pl%2Fdownload.php%3Fid%3D25%26source%3Dpr&usg=AOvVaw3sQfO_b6VI_KQb2TwzrCw7

      - Polski Związek Niewidomych: Projektowanie i adaptacja przestrzeni 
do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, Warszawa 2016

      - Karta Przestrzeni Publicznej, dostęp online:

http://www.tup.org.pl/download/2009_0906_KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf

      - Norma PN-ISO 4190-1:1996 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy I, II i III

      - Norma PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych 
i towarowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

      - Norma PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg

      - Norma PN-N-97050-1:2009 Wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Postanowienia ogólne

      - Norma PN-EN-1176:2009 Wyposażenie placów zabaw

      - Norma PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

      - Norma PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań

      - Norma PN – EN 60118-4 2015-06 Elektroakustyka - Aparaty słuchowe 
- Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy 
z aparatami słuchowymi - Natężenie pola magnetycznego

      - Standardy dostępności dla miasta Gdyni, online: https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf

      - Standardy dostępności dla miasta Konina, online: https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2017_159_01_1508152547.pdf

      - Standardy dostępności dla m.st. Warszawy, online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm

      - Urząd Transportu Kolejowego (UTK): Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania, Warszawa 2017

Spis rysunków i tabel

il. 01. Parametry ergonomiczne użytkowników przestrzeni – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 02. Trasa wolna od przeszkód – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 03. Poszerzenie ciągu pieszego – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 04. Rozwiązania dla profilu poprzecznego ciągu pieszego – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy oraz Standardów dostępności dla miasta Konina

il. 05. Faktura ostrzegawcza stożkowa – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 06. Faktura ostrzegawcza kopułkowa – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 07. Faktura ostrzegawcza przed przeszkodą prostopadłą do ciągu pieszego – opracowanie własne

il. 08. Faktura ostrzegawcza przed przeszkodą równoległą do ciągu pieszego – opracowanie własne

il. 09. Faktura prowadząca – żebra pojedyncze – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 10. Faktura prowadząca – sztabki – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 11. Lokalizacja pasa prowadzącego w środku trasy wolnej od przeszkód – opracowanie własne

il. 12. Zaokrąglenie i sfazowanie rampy krawężnikowej – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla miasta Konina

il. 13. Przykłady rozwiązania rampy krawężnikowej – opracowanie własne

il. 14. Azyl na przejściu dla pieszych – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 15. Wyniesione przejście dla pieszych – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 16. Rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego a pomocą separatora ruchu – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla miasta Konina oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 17. Rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego a pomocą separatora ruchu z betonu lub kostki – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla miasta Konina oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 18. Rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego a pomocą pasa zieleni będącego separatorem ruchu – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla miasta Konina oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 19. Sygnalizacja świetlna i akustyczna / wibracyjna przejść dla pieszych: oznaczenie kontrastowe i wysokość montażu przycisku – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla miasta Konina oraz Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 20. Lokalizacja sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej przejścia dla pieszych – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 21. Informacja dotykowa towarzysząca sygnalizacji – opracowanie własne

il. 22. Lokalizacja słupków blokujących na przejściu dla pieszych – opracowanie własne

il. 23. Parametry wymiarowe kosza na śmieci – opracowanie własne

il. 24. Parametry wymiarowe wodotrysku z wodą pitną – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 25. Miejsce odpoczynku na siedząco i stojąco – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 26. Aranżacja miejsc odpoczynku – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 27. Parametry wymiarowe automatów miejskich – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 28. Oznakowanie kontrastowe elementów pionowych w przestrzeniach – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Standardów dostępności dla miasta Konina

il. 29. Lokalizacja w przestrzeni elementów wiszących – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Standardów dostępności dla miasta Konina

il. 30. Lokalizacja w przestrzeni elementów na słupach i podporach – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Standardów dostępności dla miasta Konina

il. 31. Rozmieszczenie elementów ruchomych w przestrzeni – opracowanie własne

il. 32. Aranżacja ogródka kawiarnianego – miejsca siedzące – opracowanie własne na podstawie ADA, rozdz. 5

il. 33. Aranżacja ogródka kawiarnianego – stanowiska samoobsługowe – opracowanie własne na podstawie ADA, rozdz. 5

il. 34. Przystanek autobusowy z zatoką – przykład aranżacji – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 35. Przystanek autobusowy bez zatoki – przykład aranżacji – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 36. Wiata przystankowa – przykład – opracowanie własne

il. 37. Dostępne automaty biletowe – opracowanie własne

il. 38. Przystanek tramwajowy – przykład aranżacji – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 39.  Przykład aranżacji poczekalni – opracowanie własne na podstawie UTK: Ekspertyza w zakresie dostępności…

il. 40. Dostępna kasa biletowa – opracowanie własne

il. 41. Punkt informacji / punkt pomocy – opracowanie własne

il. 42. Zapewnienie dostępu do chodnika przez wyniesienie całości miejsca postojowego – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

il. 43. Zapewnienie dostępu do chodnika przez obniżenie wysokości sąsiadującego chodnika – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

il. 44. Zapewnienie dostępu do chodnika przez obniżenie części sąsiadującego chodnika – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

il. 45. Zapewnienie dostępu do chodnika przez zastosowanie pochylni poza obrysem chodnika sąsiadującego – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

il. 46. Zapewnienie dostępu do chodnika przez zastosowanie rampy krawężnikowej – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

il. 47. Zabezpieczenie miejsca postojowego przed najazdem na chodnik – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 48. Lokalizacja dostępnego urządzenia do obsługi parkingu (urządzenie w poziomie chodnika) – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 49. Lokalizacja dostępnego urządzenia do obsługi parkingu (obsługa możliwa bez wysiadania z pojazdu) – opracowanie własne na podstawie: Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 50. Miejsca postojowe dla rodzin oraz dla pojazdów typu van / bus – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 51. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie prostopadłe – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

il. 52. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie równoległe – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

il. 53. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie równoległe z chodnikiem – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

il. 54. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie ukośne (kąt 60 st.) – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

il. 55. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie ukośne (kąt 45 st.) – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

il. 56. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie prostopadłe – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla dróg publicznych

il. 57. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie równoległe – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla dróg publicznych

il. 58. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie ukośne (kąt 60 st.) – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla dróg publicznych

il. 59. Dostępne miejsce postojowe – parkowanie ukośne (kąt 45 st.) – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla dróg publicznych

il. 60. Oznakowanie dostępnego miejsca postojowego: znaki: P-24, D18, D-18b, T-29 – źródła:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Znak_P-24.svg, https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_informacyjne, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabliczki_do_znaków_drogowych

il. 61. Rozwiązania w zakresie pokonywania różnic w terenie – opracowanie własne

il. 62. Wysokość i szerokość stopnia schodów – opracowanie własne

il. 63. Parametry wymiarowe schodów zewnętrznych – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

il. 64. Oznaczenia kontrastowe i fakturowe schodów zewnętrznych – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 65. Zabezpieczenie wolnej przestrzeni pod schodami – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 66. Rozwiązania poręczy pojedynczej – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 67. Rozwiązania poręczy podwójnej – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 68. Parametry wymiarowe poręczy schodów – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 69. Przykłady oznaczeń dotykowych na poręczy – opracowanie własne

il. 70. Rozstaw poręczy pochylni – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

il. 71. Parametry wymiarowe pochylni – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków oraz Normy ISO 21542:2011

il. 72. Parametry wymiarowe spocznika na końcu pochylni – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 73. Parametry wymiarowe poręczy pochylni – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 74. Wytyczne wymiarowe dla kabin dźwigów osobowych – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla miasta Konina oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 75. Oznaczenie kontrastowe drzwi dźwigu osobowego – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 76. Elementy wyposażenia kabiny dźwigu osobowego – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 77. Panel sterowania dźwigu osobowego w układzie poziomym – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 78. Panel sterowania dźwigu osobowego w układzie pionowym – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 79. Lokalizacja tablicy przyzywowej dźwigu osobowego – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 80. Rodzaje podnośników – opracowanie własne na podstawie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy

il. 81. Oznaczenia kontrastowe i fakturowe schodów ruchomych – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

il. 82. Lokalizacja miejsc odpoczynku w obrębie terenów rekreacyjnych – opracowanie własne

il. 83. Stół dostępny dla użytkowników wózków – opracowanie własne

il. 84. Zróżnicowanie miejsc odpoczynku na terenie parków – opracowanie własne

il. 85. Montaż znaków i tablic w obrębie parku – opracowanie własne

il. 86. Piaskownica podniesiona – opracowanie własne

il. 87. Przykłady wyposażenia siłowni zewnętrznej dostępnego dla użytkowników wózków – opracowanie własne na podstawie https://www.actionfitoutdoors.com

il. 88. Przykład aranżacji platformy widokowej – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 89.  Przykłady wózków plażowych i do kąpieli w wodzie – opracowanie własne na podstawie https://custombeachwheelchair.com

il. 90. Oznaczenie dotykowe strefy toalet – opracowanie własne na podstawie UTK: Ekspertyza w zakresie dostępności…

il. 91. Transfer dwustronny i jednostronny – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 92. Przykłady pochwytów uchylnych z przyciskiem pneumatycznym (a), przyciskiem radiowym (b) i przyciskiem elektrycznym (c) do spłukiwania wody – opracowanie własne na podstawie https://www.kolo.com.pl

il. 93. Parametry wymiarowe toalety dostępnej (wysokości montażu elementów wyposażenia) – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 94. Przykład rozwiązania toalety z możliwością obustronnego transferu – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 95. Przykład rozwiązania toalety z możliwością jednostronnego transferu – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 96. Przykład rozwiązania dostępnej kabiny prysznicowej – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities

il. 97. Wysokość montażu przewijaka dla dzieci – opracowanie własne

il. 98. Zalecane proporcje poszczególnych znaków w tekście – opracowanie własne na podstawie ADA Regulations Design Guidelines – A Visal Understanding of the Laws

il. 99. Przykłady piktogramów – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

il. 100. Przykłady piktogramów – źródło: Norma PN-EN ISO 7010:2006

il. 101. Oznaczenie graficzne i dotykowe strefy toalet – opracowanie własne na podstawie UTK: Ekspertyza w zakresie dostępności…

il. 102. Zasada działania stanowiskowej pętli indukcyjnej – opracowanie własne na podstawie Polska Fundacja Osób Słabosłyszących: Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności

il. 103. Zasada działania obwodowej pętli indukcyjnej – opracowanie własne na podstawie Polska Fundacja Osób Słabosłyszących: Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności

il. 104. Międzynarodowe oznaczenie pętli indukcyjnej – źródło: http://www.aptechnologie.info/wp-content/uploads/2014/11/miedzynarodowe-oznakowanie-petli-indukcyjnej.jpg

il. 105. Przykład modelu dotykowego – opracowanie własne

Tab. 01. Parametry poszczególnych typów wózków – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Włącznik. Projektowanie bez barier

Tab. 02. Wytyczne wymiarowe dla faktury prowadzącej – sztabek – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

Tab. 03. Sygnały dźwiękowe stosowane na przejściach dla pieszych – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Tab. 04. Rodzaje sygnałów wibracyjnych stosowanych na przejściach dla pieszych wraz z charakterystyką – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Tab. 05. Liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnością – opracowanie własne na podstawie Ustawy o drogach publicznych (z modyfikacjami)

Tab. 06. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków oraz Warunków technicznych dla drogowych obiektów inżynierskich

Tab. 07. Maksymalne dopuszczalne nachylenie pochylni – opracowanie własne na podstawie Warunków technicznych dla budynków

Tab. 08. Zalecane nachylenie pochylni – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

Tab. 09. Zależność wysokości znaków w tekście od odległości patrzącego – opracowanie własne na podstawie ADA Regulations Design Guidelines – A Visal Understanding of the Laws

Tab. 10. Wytyczne dla stosowanych oznaczeń – opracowanie własne na podstawie ADA Regulations Design Guidelines – A Visal Understanding of the Laws

Tab. 11. Przykłady zalecanych zestawień kolorów kontrastujących – opracowanie własne na podstawie Normy ISO 21542:2011

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2

Pierwsze siedem opracowanych zostało w roku 1997 w The Center of Universal Design, będącego częścią Uniwersytetu Karoliny Północnej, ósma natomiast sformułowana została w roku 2009 przez Kondrada Kaletscha.

Wersja w języku polskim za: M. Wysocki: Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni, s. 21. Wytyczne 
dla poszczególnych zasad wg: 1.	Błaszak M., Przybylski Ł.: Rzeczy są dla ludzi…, 
s. 56-58

Przykładem realizacji tej zasady są np. nożyczki przystosowane do obsługi przez osoby lewo- i praworęczne.

Cyt. za: M. Błaszak i Ł. Przybylski: Rzeczy są dla ludzi…, s. 57

Zasada ta ma szerokie zastosowanie: począwszy od projektu symetrycznego kluczyka do samochodu i opakowania lekarstw uniemożliwiającego otwarcie go przez dzieci, 
aż po projektowanie dróg ewakuacyjnych w budynkach (M. Błaszak i Ł. Przybylski: Rzeczy są dla ludzi…, s. 57).

M. Błaszak i Ł. Przybylski: Rzeczy są dla ludzi…, s. 58

Cyt. za: M. Wysocki: Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych…, s. 21

Norma ISO 21542:2011, s. 118-123 oraz Building for Everyone: A Universal Design Approach, t. 9. Planning and Policy, s. 67-72

Standardy dostępności dla m.st. Warszawy, s. 18

Warunki techniczne dla budynków, § 294, ust. 1

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 54, ust. 4

Warunki techniczne dla budynków, § 293, ust. 2

Warunki techniczne dla budynków, § 294, ust. 2

Warunki techniczne dla budynków, § 294, ust. 2

Norma ISO 21542:2011, rozdz. A.4

Norma ISO 21542:2011, rozdz. A.4

Norma ISO 21542:2011, rozdz. A.5

Norma ISO 21542:2011, rozdz. A.5

UTK: Ekspertyza w zakresie dostępności…, s. 134

Warunki techniczne dla budynków, § 293, ust. 6

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 44, ust. 2

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 54, ust. 4

Prawo o ruchu drogowym, art. 2

Standardy piesze, rozdz. 3.2.

Standardy piesze, rozdz. 3.2.3.1.

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 127, pkt. 1

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 127, ust. 12

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 127, ust. 13

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 127, ust. 8

Standardy piesze, rozdz. 3.2.2.2

Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.3.

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 127, ust. 9

Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.3.

Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.3.

Standardy dostępności dla miasta Gdyni, s. 4/1

Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.11.

Standardy piesze, rozdz. 3.3.1.

Standardy piesze, rozdz. 3.3.2.3.

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.1

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Na podstawie: Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.2

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.1

Na podstawie: Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 3.3.5.4.

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 1. External environment and approach, s. 69-70

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 1. External environment and approach, s. 69-70

Nie dotyczy to elementów zlokalizowanych poza szerokością ciągu komunikacyjnego, np. w pasie technicznym

Minimalna wymagana wysokość skrajni ruchu pieszego 2,50 m (w przypadku nowych inwestycji) oraz 2,20 m (w przypadku przebudowy / remontu) - Warunki techniczne 
dla dróg publicznych, § 54, 4, przy czym daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 2,4 m 
nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m – Warunki techniczne dla budynków, § 293 ust. 2

Warunki techniczne dla budynków, § 293 ust. 1 i 3

Standardy dostępności dla miasta Gdyni, s. 3-2/4

ADA, rozdz. 5

ADA, rozdz. 5

Standardy piesze, rozdz. 3.1.

Typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przedmiotowej inwestycji należy każdorazowo uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego (???)

Minimalne dopuszczalne odsunięcie dla przystanku z zatoką – 150 cm.

Typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przedmiotowej inwestycji należy każdorazowo uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego (???)

Przewodnik stosowania TSI dla podsystemu „Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się”

Słabosłyszący w przestrzeni publicznej…, s. 22-23

Warunki techniczne dla budynków, § 18

Na podstawie Ustawy o drogach publicznych – z modyfikacjami

Standardy piesze, rozdz. 4.4.3.1.

Warunki techniczne dla budynków, § 20

Warunki techniczne dla budynków, § 105 ust. 4

Warunki techniczne dla budynków, § 102

Warunki techniczne dla budynków, § 102

Norma ISO 21542:2011, rozdz. 6.8.4.

Warunki techniczne dla budynków, § 105 ust. 5

Warunki techniczne dla budynków, § 21

Warunki techniczne dla dróg publicznych, § 116

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, rozdz. 5.2.4, § 52

Warunki techniczne dla budynków, § 293, ust. 4 i 5

### Warunki techniczne dla budynków, § 68, ust. 3

Warunki techniczne dla budynków, § 69, ust. 4

Warunki techniczne dla budynków, § 69, ust. 5

Schody zabiegowe, wachlarzowe, z noskami i podcięciami oraz ażurowe dopuszczalne są jedynie na zasadach odstępstwa w obszarach zabytkowych i restaurowanych, jeśli nie jest możliwe zastosowanie innych rodzajów schodów.

Warunki techniczne dla budynków, § 298

Por.: Projektowanie i adaptacja przestrzeni…, s. 31

### Warunki techniczne dla budynków, § 296

Warunki techniczne dla budynków, § 298,

Warunki techniczne dla drogowych obiektów inżynierskich, § 252, § 255, ust. 8

UTK: Ekspertyza w zakresie dostępności…, s. 149

UTK: Ekspertyza w zakresie dostępności…, s. 150

Warunki techniczne dla budynków, § 293, ust. 4 i 5

Warunki techniczne dla budynków, § 71

Warunki techniczne dla budynków, § 71

Warunki techniczne dla budynków, § 71

Warunki techniczne dla budynków, § 71

Warunki techniczne dla budynków, § 71

Warunki techniczne dla budynków, § 71 i § 298, ust. 4

Por.: Projektowanie i adaptacja przestrzeni…, s. 31

Warunki techniczne dla obiektów budowlanych metra, § 67

Zgodne z Warunkami technicznymi dla budynków, § 70

Wg Normy ISO 21542:2011

Warunki techniczne dla budynków, § 54

Warunki techniczne dla budynków, § 54

Warunki techniczne dla budynków, § 54

Warunki techniczne dla budynków, § 195

Norma ISO 21542:2011, rozdz. 18.1.5.

Standardy dostępności budynków…, s. 36

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Warunki techniczne dla budynków, § 40

Warunki techniczne dla budynków, § 40

Warunki techniczne dla budynków, § 40

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Norma PN-EN-1176:2009 oraz Dyrektywa ws. ogólnego bezpieczeństwa produktów

Norma PN-EN-1176:2009

Prawo budowlane, art. 61, ust. 1 oraz art. 5, ust. 2

Prawo budowlane, art. 91a

wg Normy PN-EN 16630:2015-06

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Prawo budowlane, art. 61, pkt. 1 oraz art. 5, ust. 2

Prawo budowlane, art. 91a

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1

Warunki techniczne dla budynków, § 86

Warunki techniczne dla budynków, § 86

Norma ISO 21542:2011, rozdz. 35.1

Norma ISO, rozdz. 26.9

Warunki techniczne dla budynków, § 81

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities, s.51-56

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities, s.51-56

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities, s.51-56

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities, s.51-56

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities, s.51-56

Building for Everyone: A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities, s.51-56

UTK: Ekspertyza w zakresie…¸s. 111-112

UTK: Ekspertyza w zakresie…¸s. 113

Na podstawie: ADA Regulations Design Guidelines – A Visual Understanding of the Laws, s. 11

Def za: Projektowanie i adaptacja przestrzeni…, s. 22

Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku, s. 22

Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności, s. 5-6

Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności, s. 7

Def. za: http://www.audiodeskrypcja.org.pl/faq-definicje-pytania-i-odpowiedzi/definicje/46-co-to-jest-audiodeskrypcja.html

Por.: http://www.audiodeskrypcja.org.pl/standardy-tworzenia-audiodeskrypcji.html

Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej…, s. 30

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), rozdz. 4.3.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
– z upoważnienia ministra na interpelację nr 14242 w sprawie wydatkowania środków PFRON

Warunki techniczne dla obiektów budowlanych metra, § 3

Prawo budowlane, art. 3, ust. 4

Warunki techniczne dla obiektów budowlanych metra, § 3

Projektowanie i adaptacja przestrzeni…, s. 20

Projektowanie i adaptacja przestrzeni…, s. 20-21

Projektowanie i adaptacja przestrzeni…, s. 21

Przewodnik stosowania TSI dla podsystemu „Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się”, rozdz. 2.3.2.

Warunki techniczne dla sygnałów drogowych, § 2.2.

Warunki techniczne dla budynków, § 76.

Ustawa o transporcie drogowym, art. 4, ust. 8a

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, art. 4.1, pkt. 27