## Pumptrack Pracze Odrzańskie, Maślice i Stabłowice.

## 1. Główne założenia projektu

Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w obrębie ul. Gryczanej (Pracze Odrzańskie), obejmującej:

- Pumptrack: asfaltowy tor z zakrętami profilowanymi i muldami, przeznaczony dla rowerzystów, rolkarzy i osób jeżdżących na hulajnogach.

- Strefę kalisteniki: zestaw przyrządów do ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem masy własnego ciała (drążki, poręcze, drabinki itp.).

Inwestycja ma służyć szerokiemu gronu użytkowników – od dzieci i młodzieży, po dorosłych i seniorów chcących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

## 2. Pumptrack – opis i funkcjonalność

- Kształt toru

  - Tor zaplanowano w formie zamkniętej pętli o długości ok. 120–150 metrów, wyposażonej w sekwencje muld (ang. „rollers”), wzniesień i wyprofilowanych zakrętów („band”).

  - Zastosowanie asfaltowej nawierzchni pozwoli na całoroczne użytkowanie przez różne grupy – rowery, rolki, deskorolki oraz hulajnogi.

- Bezpieczeństwo i ergonomia

  - Profilowane zakręty o promieniach dostosowanych do jazdy z umiarkowaną prędkością.

  - Muldowania (wypukłości) rozmieszczone w taki sposób, by użytkownicy mogli „pompować” ciałem i płynnie przemieszczać się po torze bez konieczności częstego pedałowania.

  - Przejścia i strefa odpoczynku zaprojektowane z uwzględnieniem zachowania bezpiecznych odległości od toru.

- Podział stref

  - Główny tor: przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników (długość toru, bardziej strome zakręty).

  - Strefa mini-pump: prostsza pętla lub odrębny, krótszy odcinek dla początkujących i dzieci, ułatwiający naukę podstaw.

- Otoczenie toru

  - Teren wokół toru będzie częściowo obsadzony zielenią (niską roślinnością, trawnikiem) w celu ochrony przed pyłem i kurzem, a także dla poprawy walorów estetycznych.

  - Dodatkowe elementy infrastruktury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i informacyjne tablice z regulaminem użytkowania.

## 3. Strefa kalisteniki – opis i układ urządzeń

- Przyrządy do ćwiczeń

  - Drążki na różnych wysokościach (np. do podciągania, w tym drążki pojedyncze, wielostanowiskowe).

  - Poręcze równoległe (dip bar) do ćwiczeń na górne partie ciała i brzuch.

  - Drabinki poziome (tzw. monkey bar) umożliwiające ćwiczenia siłowe oraz rozwijanie koordynacji.

  - Płaska ławeczka lub poręcze do pompek, przysiadów i innych ćwiczeń z masą własnego ciała.

- Nawierzchnia i bezpieczeństwo

  - Dedykowana, antypoślizgowa nawierzchnia (np. gumowa lub piaskowa) wokół urządzeń, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.

  - Rozmieszczenie sprzętu z zachowaniem bezpiecznych odległości między stanowiskami ćwiczeń.

- Przestrzeń społeczna

  - Możliwość obserwowania ćwiczących z ławek umieszczonych w pobliżu.

  - Strefa kalisteniki może pełnić funkcję miejsca spotkań lokalnych grup sportowych czy zajęć z trenerem.

## 4. Integracja pumptracku i strefy kalisteniki

- Uzupełnienie funkcji sportowych

  - Użytkownicy pumptracku mogą korzystać również ze strefy kalisteniki w ramach rozgrzewki lub treningu uzupełniającego.

  - Zróżnicowana oferta sportowa sprzyja większej dostępności dla osób o różnym stopniu zaawansowania i zainteresowaniach.

- Udogodnienia dla rodzin

  - Jednoczesne korzystanie przez różne grupy wiekowe – dzieci i młodzież mogą bawić się na torze, a dorośli korzystać z urządzeń kalistenicznych.

  - Możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych i sportowych (np. warsztatów rowerowych, treningów plenerowych).

- Estetyka i spójność przestrzeni

  - Elementy małej architektury (oświetlenie, ławki, kosze, tablice informacyjne) zaprojektowane w spójnej stylistyce.

  - Zieleń i ewentualne nasadzenia (drzewa, krzewy) dla poprawy mikroklimatu i walorów krajobrazowych.

## 5. Wizualizacje (przykładowe, poglądowe)

Poniżej przedstawiono uproszczone, tekstowe wizualizacje koncepcji (widoki z góry). Wielkość i rozkład poszczególnych elementów mogą ulec zmianie na etapie projektowania:

PUMPTRACK (widok z góry):

### Legenda:

- ///\ – Muldy (ang. rollers) – seria niskich wzniesień umożliwiających „pompowanie” ciałem bez pedałowania.

- /--------\ – Wyprofilowane zakręty (bandy) – pochylone łuki ułatwiające dynamiczne pokonywanie zakrętów.

- ____/ – Płynne zjazdy i podjazdy łączące sekcje toru.

- Przestrzenie wewnętrzne – Mogą być wykorzystane jako strefy odpoczynku lub zieleni.

STREFA KALISTENIKI (widok z góry, możliwy układ urządzeń):

┌───────────────────────── Strefa ćwiczeń ──────────────────────────┐

│   [ DRABINKI ]         [ DRĄŻKI ]   [ DRĄŻKI ]                     │

│        ||||                |           |                           │

│        ||||                |           |           (poręcze)       │

│   [ MONKEY BAR ]           |-----------|          (do dipów)       │

│         ====                                               [Ławka] │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Legenda:

||||  Drabinki pionowe / drążki do podciągania

====  Drabinka pozioma (Monkey Bar)

----  Poręcze do ćwiczeń

[Ławka] Miejsce do odpoczynku i obserwacji

Uwaga: Powyższe rysunki mają charakter orientacyjny i poglądowy. Finalny układ zostanie opracowany w dokumentacji projektowej.

Przykładowe wizualizacje graficzne

### Podsumowanie

- Lokalizacja: ul. Gryczana, Pracze Odrzańskie, Wrocław.

- Elementy kluczowe: tor pumptrack z nawierzchnią asfaltową, strefa kalisteniki z profesjonalnymi urządzeniami, mała architektura (ławki, kosze, stojaki, oświetlenie).

- Cele: zapewnienie atrakcyjnej formy aktywności fizycznej mieszkańcom okolicznych osiedli (Pracze Odrzańskie, Maślice, Stabłowice), promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja lokalnej społeczności.

Przedstawiona koncepcja stanowi punkt wyjścia do dalszych opracowań projektowych i szczegółowej wyceny, a ostateczny układ i wygląd inwestycji będą dostosowane do warunków lokalnych i możliwości finansowych.