Nazwa projektu* Rewaloryzacja strefy wejściowej Fortu Piechoty nr 6.					23.02.16

Zestawienie materiałów

| Nazwa materiału | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja techniczna z rysunkami rysunki Orientacyjny koszt 3000 zł Prace przygotowawcze - teren przy bramie Rozebranie stóp pod słupy bramy i przęseł o grub.(wys.) do 100 cm Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i śmieci z brzegu grobli Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew do 120 cm obwodu (2 topole, 2 jesiony, 1 robinia) Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 200 cm (topole) Orientacyjny koszt z praca maszyn - 4500 zł Wytyczenie trasy dla ogrodzenia, teren płaski, przejrzysty Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanego ogrodzenia Doły pod stopy fundamentowe słupków ogrodzenia, gł. do 100 cm, gr. IV kat. Doły pod stopy fundamentowe słupów bramy, gł. do 140 cm, gr. IV kat. Podsypka filtracyjna w suchym wykopie - pospółka natur. niekruszona 20 cm pod stopy fund. Wykonanie stóp fundamentowych bramy i słupów Wyrównanie terenu Orientacyjny koszt z pracą maszyn - 4000 zł Fundament Beton zwykły C12/15 na stopy fundamentowe Piasek do betonów zwykłych naturalny Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm Pręt stalowy okrągły Fi 14 mm walcowany na gorąco Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do fi 7 mm S235JR Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm Papier ścierny elektrokorundowy w ark. Farba nawierzchniowa i utwardzacz (2-składnikowa) do ogrodzeń kutych - kolor RAL 7035 Orientacyjny koszt: 3000 zł Elementy stalowe: Pręt stalowy kwadratowy 20x20 mm - szczeble. Pręt stalowy kwadratowy 20x10 mm - szczyty szczebli, profilowane Pręt stalowy kwadratowy 50x50 mm - słupy bramy (2 szt.) Teownik 80x80x9 mm - na słupy ogrodzenia (8 szt.) Kątownik 40x40x5 mm - wsporniki słupów (6 szt., bez skrajnych i bramy) Teownik 50x50x5 mm - środkowy pas ogrodzenia i słupek furtki (sięga do pasa górnego ogr.) Płaskownik szer. 35 mm, gr. 5 mm - poprzeczki (dolna, podwójny pas górny, ukośne) Nity stalowe 5x35 mm z łbem kulistym (mocowanie prętów, poprzeczek) Nity stalowe 5x65 mm z łbem kulistym (obejmy słupów bramy) Orientacyjny koszt: 7000 zł + furtka i brama (wmontowana w segment) (3000 zł) = 10000 zł Zawiasy stalowe bramy i furtki Zamek nawierzchniowy wiejski skrzynkowy (lewy/prawy)? Zasuwa (np. fi 16 mm, L 340 mm) Rygiel (np. fi 14 mm, L 420 mm) Kłódka antywłamaniowa trzpieniowa Orientacyjny koszt: 1000 zł Robocizna (wykonanie kraty) (15,65 mb liczone w osiach słupów, z bramą i furtką, 1000 zł mb) Orientacyjny koszt 15650 zł + montaż 1500 zł Wykonanie nasadzeń rekompensujących niezbędne wycinki (5 dębów szypułkowych). Wyrównanie terenu prac i obsianie trawą Orientacyjny koszt 3000 zł Całość prac z materiałami: 45650 zł | m3 m3 m3 m3 szt. szt. mb mb m3 m3 m3 m3 m2 5 m3 3 m3 mb mb mb m3 ark. m3 m3 mb mb mb mb mb mb mb szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. mb szt. 30m2 | 5 20 25 20 5 3 15,65 15,65 4 2 1,5 4 45 2000 20 6 1 1 1 1 15,65 5 |