Zadanie pod nazwą Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej
we Wrocławiu składa się z dwóch zasadniczych części Alei Stabłowickiej (będącej łącznikiem pomiędzy 
ul. Kosmonautów a ul. Graniczną) oraz Osi Inkubacji (zwanej potocznie obwodnicą Leśnicy, zaczynającej się skrzyżowaniem z ul. Średzką i kończącej połączeniem z projektowaną Al. Stabłowicką).

Obecnie przyjęty do realizacji wariant zakłada wykonanie Osi Inkubacji od ul. Średzkiej do Al. Stabłowickiej wraz 
z południowym odcinkiem Al. Stabłowickiej – tj. od skrzyżowania z Osią Inkubacji do ronda w ciągu ul. Granicznej.

W zakresie odcinka zostanie wybudowana:

- Oś Inkubacji od ul. Średzkiej do Alei Stabłowickiej

- Aleja Stabłowicka od Osi Inkubacji do ul. Granicznej

Ruch samochodowy z Obwodnicy Śródmiejskiej będzie prowadzony poprzez ulicę Graniczną. Ulica Średzka jest fragmentem drogi krajowej nr 94.

Parametry techniczne drogi

- Oś Inkubacji

- długość 5,7 km

- klasa techniczna „G”

- droga jednojezdniowa

- szerokość jezdni 2 x 3,5 m

- skrzyżowania skanalizowane oraz typu rondo

- szerokość pasa zielni pomiędzy jezdnią a ścieżką i chodnikiem 5 m

- szerokość chodnika 2,5 m

- szerokość ścieżki rowerowej 3 m

- droga z komunikacją zbiorową – zlokalizowane przystanki autobusowe

- odwodnienie drogi ud ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Malczycką za pomocą rowów przydrożnych

- odwodnienie na dalszym odcinku za pomocą kanalizacji deszczowej

- droga z oświetleniem ulicznym oraz odrębnym oświetleniem ciągu pieszego i rowerowego

- przekroczenie 9 cieków wodnych (rowów) za pomocą przepustów wraz z niezbędnym przełożeniem i oczyszczeniem rowów na odpowiednich odcinkach oraz budową zbiorników retencyjnych

- przekroczenie rzeki Bystrzycy za pomocą obiektu mostowego, 8 przęseł o rozpiętości (6 x 44,17 m i 2 x 36,85 m)

- Aleja Stabłowicka

- długość 1,6 km

- klasa techniczna „Z”

- przekrój uliczny jednojezdniowy

- szerokość jezdni 7,0 m

- odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej

- wiadukt nad planowanym połączeniem linii E30 z Portem Lotniczym

- wiadukt na Aleją Stabłowicką

- droga z oświetleniem ulicznym oraz odrębnym oświetleniem ciągu pieszego i rowerowego

- przekroczeniem 2 cieków wodnych (rowów) za pomocą przepustów wraz z niezbędnym przełożeniem i oczyszczeniem rowów na odpowiednich odcinkach

W ramach budowy układu drogowego należy przebudować kolidujące uzbrojenie podziemne oraz przebudować 
na linie doziemne kolidujące napowietrzne przewody energetyczne i telekomunikacyjne.